- 概 述

一、建设项目的特点

重庆市农业投资集团有限公司，是2000年9月由原重庆市农垦局整体转制成立的国有集团，是重庆市政府确定的市属国有资本投资公司、也是重庆市国有重点企业中唯一从事农业产业链经营的企业集团。

重庆农投肉食品有限公司（以下简称“建设单位”）作为重庆市农业投资集团有限公司旗下公司，根据其十三五发展规划，结合建设单位产品和养殖技术特征，在深入研究丰都县生猪养殖业发展现状基础上，提出了建设丰都智慧生态养殖场项目即丰都县树人镇种猪场项目（以下简称“拟建项目”）。

拟建项目总投资1亿元，建设地点位于丰都县树人镇大石板村三社。总占地约270亩，主要建设内容为：年存栏种猪5000头、后备猪600头、公猪50头、年出栏仔猪10万头的养殖车间、有机肥制作车间及配套设施。

二、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，重庆农投肉食品有限公司委托我公司承担丰都县树人镇种猪场项目环境影响评价工作。

接受委托后，我公司随即成立了项目组，开展了相关工作。根据项目特点，结合收集的相关资料，按环境影响评价技术导则和技术规范要求，进行了环境影响识别；开展评价范围内的环境现状调查；在工程分析的基础上进行各环境要素的影响预测与评价，对环境保护措施进行了可行性论证。建设单位作为责任主体进行了公众参与调查，广泛征集公众关于拟建项目环境保护方面的意见，在上述工作的基础上编制完成了环境影响报告书。

三、分析判定相关情况

（1）评价等级判定

根据各要素环境影响评价技术导则的具体要求，并结合拟建项目工程分析成果，判定拟建项目大气环境评价工作等级为二级（《环境影响评价技术导则 大气环境》 HJ2.2-2018）、地表水评价工作等级为三级B、地下水评价工作等级为三级、声环境评价工作等级为二级、生态环境评价工作为三级、风险评价工作等级为简单分析。

（2）产业政策及规划符合性判定

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的规定，“一、农林类”之“5.畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”为鼓励性产业。拟建项目为种猪规模化养殖属于上述鼓励类产业。与《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线划定方案的通知》（渝府办发〔2018〕25号）和丰都县生态保护红线无冲突，符合《丰都县畜牧业发展规划（2017-2020）环境影响报告书》及其审查意见（丰都环函[2017]164号）。

拟建项目采用干清粪工艺，猪粪和粪渣全部发酵成有机肥料；污水采用厌氧消化处理，用于还田，不外排，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）和《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）等规定。

四、关注的主要环境问题及环境影响

关注的主要环境问题是：

（1）拟建项目排放的恶臭气体对周围环境空气产生的影响。

（2）项目生产废水、生活污水沼液还田的可行性。

（3）项目非正常情况下废水及渗漏对地下水环境的影响。

（4）项目噪声源布局的合理性，以及猪舍风机、泵站对周围声环境的影响。

（5）项目产生的固体废物包括猪粪、病死猪尸、职工生活垃圾、少量医疗废物及饲料包装袋等处置方式的可行性，及对周围环境的影响。

主要环境影响：

拟建项目废气治理后NH3、H2S排气筒排放速率、排放浓度及厂界浓度达标，敏感目标预测值满足相应环境质量标准，不会改变当地的环境空气功能；废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，经厂区自建污水处理站厌氧处理后沼液还田，不外排，不会对池溪河水质造成影响；采取源头控制和分区防渗，可避免废水对地下水环境造成污染；选用低噪声设备，并采取减震等措施后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。粪便发酵制有机肥、病死猪采取无害化设备处理、医疗废物属危险废物交有相应资质单位处置；严格按照安全操作规程及管理制度执行，并落实针对性的风险防范措施和应急预案，风险事故发生的概率很低，其风险可防可控，环境风险可以接受。

五、环境影响评价主要结论

丰都县树人镇种猪场项目符合产业政策和相关规划，满足循环经济和清洁生产要求，采用先进、成熟的生产工艺和设备，实现污染的全过程控制，使资源、能源得到有效利用。同时对各类污染源和污染物采取有效治理措施，实现污染物达标排放，项目建成后对环境的影响小，环境质量均满足环境功能区划要求。项目获得了公众的一致支持。从环保角度分析，严格落实各项污染防治措施和风险防范措施后，项目按拟定方案建设可行。

报告书在编制过程中得到了丰都县环境保护局、丰都县畜牧兽医局、丰都县树人镇人民政府、重庆农投肉食品有限公司等单位的大力支持和帮助，在此一并致谢。

目  录

概 述	一

1 总 则	1

1.1 评价原则	1

1.2编制依据	1

1.5 评价标准	7

1.6 评价工作等级及范围	11

1.7 评价内容、重点及时段	16

1.8环境保护目标	17

1.9政策、规划及“三线一单”情况	18

2 项目概况	33

2.1 拟建项目概况	33

2.2 项目组成	34

2.3 主要生产设备	40

2.4 场区总平面布置	41

2.5 工程占地与拆迁安置	41

2.6 劳动定员及生产班制	41

2.7 产品方案及生产规模	41

2.8 主要原辅材料消耗	41

2.9 主要技术经济指标	42

3 工程分析	43

3.1 拟建项目生产工艺	43

3.2 环境影响因素分析	51

3.3 污染物排放汇总	64

4 建设项目区域环境概况	65

4.1 自然环境概况	65

4.2 环境质量现状	67

5 施工期环境影响分析	75

5.1 施工概况	75

5.2 环境空气影响分析及保护措施	75

5.3 水环境影响分析及保护措施	76

5.4 噪声影响分析及保护措施	77

5.5 固体废物环境影响分析及处置措施	79

5.6 生态影响及其保护措施	80

6 运营期环境影响预测及评价	82

6.1 运营期大气环境影响预测	82

6.2 水环境影响分析	87

6.3 声环境影响预测及评价	89

6.4 固体废物影响分析	90

7 环境风险评价	93

7.1环境风险识别	93

7.2沼气环境风险评价	93

7.3污染处理设施运行风险分析	99

7.4 生产区NH3、H2S	101

7.5 瘟疫或传染性疾病风险	101

7.6其他措施	102

7.7 环境风险应急预案	102

7.8 结论	105

8 污染防治措施及其技术经济可行性分析	106

8.1 环境空气污染防治措施	106

8.2 地表水污染防治措施	110

8.3 地下水污染防治措施	114

8.5 固体废物处理处置措施	116

8.6 污染防治措施汇总及环保投资	118

9总量控制	120

9.1 总量控制	120

10 环境经济损益分析	121

10.1 环境保护投资估算	121

10.2 经济效益分析	122

11 环境管理与环境监测	123

11.1 环境管理	123

11.3 环境监测	124

11.4排污口规整	126

11.5污染源排放清单	127

11.6项目竣工环境保护验收内容	131

12 结论与建议	133

12.1 结论	133

12.2 建议	138

- 1 总 则

- 1.1 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行国家及重庆市环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见（丰都环函[2017]164号），充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

- 1.2编制依据

- 1.2.1 环境保护的有关法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行；

（4）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日施行；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日施行；

（6）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日修订；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（8）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；

（9）《中华人民共和国动物防疫法》，2015年4月24日实施；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日实施；

（11）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日施行；

（12）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行；

（13）《饲料和饲料添加剂管理条例》，2017年3月1日实施；

（14）《建设项目环境保护管理条例》，2017年9月1日实施；

（15）《种畜禽管理条例》，2011年1月8日实施；

（16）《重大动物疫情应急条例》，2017年10月7日实施；

（17）《畜禽规模养殖污染防治条例》，2014年1月1日施行。

- 1.2.2部门规章及规范性文件

（1）《生态环境保护“十三五”规划》（国发[2016]65号）；

（2）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）；

（3）《农村人居环境整治三年行动方案》（中共中央办公厅、国务院办公厅）；

（4）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）；

（5）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（6）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

（7）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》(农办牧[2018]2号)；

（8）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）；

（9）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）；

（10）《国土资源部 农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发[2014]127号）；

（11）《关于落实《水污染防治行动计划》实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号）；

（12）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）；

（14）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）；

（15）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）；

（16）《危险废物转移联单管理办法》(国家环保总局令第5号)；

（17）《畜禽养殖污染防治管理办法》（国家环境保护总局令第9号）；

（18）《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（环办水体[2016]99号）；

（19）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；

（20）《关于进一步加强畜禽养殖主要污染物总量减排工作的通知》（环发[2013]2号）；

（21）《畜禽养殖场（小区）环境守法导则》（环办[2011]89号）；

（22）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（23）《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（环水体[2018]16号）；

（24）《关于进一步防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2012]77号）；

（25）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（26）《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》（环发[2011]128号）；

（27）《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）；

（28）《重点流域水污染防治规划》（2016-2020年）（环水体[2017]142号。

（29）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（30）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）。

- 1.2.3地方性法规及文件

（1）《重庆市环境保护条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告 〔2017〕第11号）；

（2）《重庆市大气污染防治条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2017〕第9号）；

（3）《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2011〕26号）；

（4）《重庆市环境噪声污染防治办法》（重庆市人民政府令第 270 号）；

（5）《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发〔2013〕86号）；

（6）《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（ 渝府发〔2015〕69号）；

（7）《重庆市人民政府关于印发重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（渝府发〔2016〕50号）；

（8）《重庆市人民政府办公厅关于贯彻<畜禽规模养殖污染防治条例>的实施意见》(渝府发〔2014〕37号) ；

（9）《重庆市生态功能区划（修编）》（2009年2月）；

（10）《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》（渝府发[1998]90号）；

（11）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号）；

（12）《重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）；

（13）《关于印发重庆市畜禽养殖区域划分管理规定和重庆市畜禽养殖区域划分及养殖污染控制实施方案的通知》（渝府发[2007]103号）；

（14）《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强畜禽养殖环境管理的通知》（渝办发[2010]343号）；

（15）《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（渝府办发[2013]114号）；

（16）《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投[2018]541号）；

（17）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市生态保护红线划定方案的通知》（渝府办发〔2016〕230号）；

（18）《重庆市环境保护局关于印发城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案的通知》（渝环发[2007]39号）；

（19）《重庆市环境保护局关于印发重庆市建设项目环境影响评价文件分级审批规定（2016年版）的通知》（渝环〔2016〕17号）；

（20）《丰都县畜牧业发展规划（2017-2020）环境影响报告》及审查意见（丰都环函[2017]164号）。

（21）《丰都县人民政府办公室关于印发丰都县畜禽养殖禁养区划定调整方案（修订版）的通知》（丰都府办发〔2018〕39号）。

- 1.2.4相关标准及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

（9）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1号）；

（10）《村镇规划卫生标准》（GB18055-2012）；

（11）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

（12）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（13）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（14）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（15）《农业固体废物污染控制技术导则》（HJ588-2010）；

（16）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（17）《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测[2017]86号）；

（18）《关于畜禽养殖业选址问题的回复》（环保部部长信箱，2018.2.26）。

- 1.2.5其他资料

重庆农投肉食品有限公司提供的相关资料

- 1.2.6总体构思

（1）根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关要求，该企业应办理环保手续。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原中华人民共和国环境保护部第44号令），项目属于“一、畜牧业，1畜禽养殖场、养殖小区”中“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上”的项目，需编制环境影响报告书。

（2）本评价在工程分析的基础上，进行环境影响识别和评价因子筛选，厘清项目的污染特征，通过类比等方法，确定和核算污染物源强，分析项目施工期和运营期的环境影响。重点对运营期的环境影响进行分析，结合环境影响预测结果，提出防止和减缓不利环境影响的措施，论证工程建设的环境可行性，确保项目的环境影响在可接受水平。

（3）拟建项目建成后沼液全部还田，粪便及沼渣全部制作有机肥外售，不外排。

（4）拟建项目供水、供电、供气依托市政工程，不在本次评价范围内。

（5）拟建项目饲料全部外购成品饲料，因此本次评价不包括饲料加工。

（6）公众参与相关内容由企业独立完成，评价结论中明确公众意见采纳情况。

1.4 环境影响识别及评价因子的确定

- 1.4.1 环境影响因素识别

（1）施工期

根据拟建项目施工过程及区域环境特征，对施工期主要影响源可能影响的环境因素进行分析。施工期主要环境影响情况见表1.4-1。

表1.4-1   施工期主要环境影响因素

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土地开挖、土石方、运输、物料存放及使用等施工过程 | 扬尘、机械尾气 |
| 地表水 | 施工机械、人员废水 | COD、BOD5、SS、石油类 |
| 声环境 | 施工机械作业、车辆运输 | 噪声 |
| 生态环境 | 植被、土石方及工程占地 | 水土流失 |

（2）运营期

根据项目工程分析，将其主要排污环节与环境影响要素及污染因子分析结果列于表1.4-2。

表1.4-2    环境影响因素识别一览表

| 名称 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 猪舍、有机肥车间、污水处理等设施产生的恶臭气体 | 氨、硫化氢、臭气浓度 |
| 地表水 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮等 |
|  | 猪尿污及猪舍冲洗废水等生产废水 | COD、粪大肠菌群、BOD5、TN、TP、氨氮等 |
| 地下水 | 废水处理站、沼液处理后耕地还田等 | PH、总大肠菌群、氨氮、耗氧量、菌落总数 |
| 声环境 | 猪叫声，猪舍排风扇、饲料加工车间、有机肥车间等生产设备运转噪声、污水处理水泵及交通运输噪声等 | 噪声 |
| 固废 | 生活垃圾、猪粪、病死猪、污水处理站污泥及废疫苗包装物等 | 固体废物 |
| 生态环境 | 绿化、复垦，减少水土流失；沼液处理后还田 | 景观、植被、水土流失、农作物 |

- 1.4.2 评价因子的确定

根据项目所在地的环境特征及拟建项目工艺和排污特点，确定主要评价因子如下：

（1）环境质量现状评价因子

环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S；

地表水环境：COD、BOD5、pH、NH3-N、TP、粪大肠菌群；

声环境：等效A声级；

地下水环境：PH、耗氧量、氨氮、总大肠菌群，总硬度、硫化物、菌落总数、八大基本离子（Ca2+、Mg2+、Na+、K+、CO32-、HCO3-、SO42-、Cl-）。

（2）施工期环境影响评价因子

环境空气：TSP；

水环境：COD、BOD5、氨氮、SS、石油类；

声环境：等效A声级；

固体废物：弃渣、建筑垃圾(如砂石、石灰、混凝土、废砖等)、生活垃圾；

生态环境：水土保持、工程占地、植被破坏。

（3）运营期环境影响分析、评价及预测因子

环境空气：NH3、H2S；

地表水：pH、COD、BOD、NH3-N、TP、粪大肠菌群；

声环境：等效A声级；

地下水：PH、耗氧量、氨氮、总大肠菌群，总硬度、硫化物、菌落总数；

固体废物：生活垃圾、猪粪、病死猪、污水处理站污泥及废疫苗包装物等；

生态环境：绿化、景观、农作物。

- 1.5 评价标准

- 1.5.1 环境质量标准

（1）环境空气

根据《关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号），项目所在地属于环境空气二类区。项目所在地PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NH3、H2S一次浓度值标准参考执行原《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的浓度限值，即分别为0.20mg/m3和0.01mg/m3。

表1.5-1   环境空气质量标准

| 标准 | 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | PM2.5 | 年平均值 | 35 | μg /m3 |
|  | PM10 |  | 70 |  |
|  | SO2 |  | 60 |  |
|  | NO2 |  | 40 |  |
|  | O3 |  | 160 |  |
|  | CO |  | 4 | mg /m3 |
| 参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中浓度限值 | NH3 | 一次最高允许浓度 | 0.20 | mg/m3 |
|  | H2S | 一次最高允许浓度 | 0.01 |  |

（2）地表水

根据《关于丰都县地表水域适用功能调整》的通知（丰都府发〔2006〕74号），池溪河为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类标准，详见表1.5-2。

表1.5-2   地表水环境质量标准（Ⅲ类）   单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 4 | NH3-N | ≤1.0 |
| 2 | COD | ≤20 | 5 | TP | ≤0.2 |
| 3 | BOD5 | ≤4 | 6 | 粪大肠菌群(个/L) | ≤10000 |

（3）地下水

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。见表1.5-3。

表1.5-3   地下水环境质量标准  单位：mg/L、个/ L

| 指标 | pH | 氨氮 | 耗氧量 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 总硬度 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6.5-8.5 | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | ≤450.0 | ≤0.02 |

（4）声环境

项目所在地为农村地区，根据《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》（渝府发[1998]90号）、《重庆市环境保护局关于印发城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案的通知》（渝环发[2007]39 号）的相关规定，为2类区，执行2类标准，详见表1.5-4。

表1.5-4  声环境质量标准（Leq，dB(A)）

| 评价标准 | 标准级别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境质量标准（GB3096-2008） | 2类 | 60 | 50 |

（5）生态环境

丰都属于II1-2三峡库区（腹地）水体保护－水土保持生态功能区

该生态功能区包括丰都、忠县、万州、云阳、开县，面积16150 km2。地貌类型以低中山为主。林地面积比为34.6％，多年均地表水资源量112.53亿m3。

主要生态问题为水土流失、石漠化、地质灾害和干旱洪涝灾害均严重，次级河溪污染和富营养化较突出，三峡水库消落区可能导致较严重生态环境问题。主导生态功能为三峡水库水体保护库，辅助功能为水土保持。生态功能保护与建设应加强水污染防治和农村面源污染防治，大力进行生态屏障建设，消落区生态环境综合整治，地质灾害和干旱洪涝灾害防治。发展生态经济，建设好“万州—开县—云阳”综合产业发展区和“丰都—忠县”特色产业发展轴。三峡水库145～175m库岸线至视线所及第一层山脊范围，应划为重点保护区，限制开发；区内自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区核心区应划为禁止开发区，依法强制保护。

（6）水土保持

参照执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），有关标准值见表1.5-5。拟建项目区域属于西南土石山区，允许流失量为500t/km2▪a。

表1.5-5  土壤侵蚀强度分级标准表

| 级别 | 平均侵蚀模数[t/(km2·a)] | 平均流失厚度(mm/a) |
| --- | --- | --- |
| 微度 | 500 | 0.37 |
| 轻度 | 500~2500 | 0.37~1.7 |
| 中度 | 2500~5000 | 1.9~3.7 |
| 强烈 | 5000~8000 | 3.7~5.9 |
| 极强烈 | 8000~15000 | 5.9~11.1 |
| 剧烈 | >15000 | >11.1 |
| 允许标准 | 项目区属西南山区地形，允许水土流失强度为500t/(km2·a) |  |

- 1.5.2 污染物排放标准

（1）废水

施工废水全部循环利用、不外排，施工期少量生活污水经旱厕收集后用于附近农田施肥、不外排；运营期污废水主要为猪舍冲洗废水和职工生活污水，对污废水收集处理后，沼液用于附近农田施肥、不外排。

（2）废气

施工废气、扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）中二级标准，详见表1.5-6。

表1.5-6   大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| TSP | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

项目运营期排放的恶臭气体主要来自于养殖区、有机肥车间及污水处理设施，污染因子主要为H2S、NH3、臭气浓度，污染物排放分别执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准；食堂餐饮油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）中的相关规定；详见表1.5-7～1.5-9。

表1.5-7   集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 70 |

表1.5-8   恶臭污染物排放标准值

| 污染物 | 15m排气筒 | 厂界 |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 4.9kg/h | 1.5 mg/m3 |
| H2S | 0.33kg/h | 0.06 mg/m3 |

表1.5-9    餐饮业大气污染物最高允许排放浓度    单位：mg/m3

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- |
| 油烟 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 10.0 |
| 注：最高允许排放浓度指任何1 小时浓度均值不得超过的浓度。 |  |

（3）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表1.5-10；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。详见表1.5-11。

表1.5-10  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.5-11   工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废物

养殖场产生的沼渣等固体废物执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），详见表1.5-12；病死猪处置执行《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）；粪便执行《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NYT1168-2006）中相应限值；废弃防疫药物及其包装属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

表1.5-12   畜禽养殖业废渣无害化环境标准表

| 序号 | 控制项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 2 | 粪大肠菌群 | ≤105个/kg |

《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NYT1168-2006）中规定畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生要求》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。

- 1.6 评价工作等级及范围

- 1.6.1 环境空气

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气评价等级按污染物的最大地面浓度占标率Pi确定。

根据项目污染物种类和源强特征分析，选取有组织和无组织排放的H2S、NH3进行预测。最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi---第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci---采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3；

Coi---第i个污染物的环境空气质量标准，µg/m3。

① 源强排放参数

根据工程分析，项目各污染源排放参数情况见表1.6-1。

表1.6-1   项目污染源排放参数一览表

| 编号 | 污染源 |  | 污染物 | 源强（kg/h） | 设计排 气量（m3/h） | 排气筒参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 内径（m） | 高度（m） | 温度（℃） |
| G1 | 正常排放 | 1#排气筒 | NH3 | 0.0095 | 60000 | 1.4 | 15 | 30 |
|  |  |  | H2S | 0.0004 |  |  |  |  |
| G2 | 无组织排放 | 生产线一 | NH3 | 0.0245 | / | 长×宽×高 253m×81m×7.5m |  |  |
|  |  |  | H2S | 0.00207 |  |  |  |  |
| G3 |  | 生产线二 | NH3 | 0.0288 |  | 长×宽×高 307m×115m×7.5m |  |  |
|  |  |  | H2S | 0.0024 |  |  |  |  |

② 评价标准

评价所需标准见表1.6-2。

表1.6-2   评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 正常生产 | 0.2 | 原《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| H2S |  | 0.01 |  |

③ 估算模式参数选取

本项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式，参数选取见表1.6-3。

表1.6-3   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
| 最高环境温度/C |  | 40 |
| 最低环境温度/C |  | 0 |
| 土地利用类型 |  | 农作物 |
| 区域湿度条件 |  | 湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 |  是  否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 |  | 否 |

④ 计算结果

主要污染源估算模型计算结果详见表1.6-4。

表1.6-4   主要污染源估算模型计算结果表

| 编号 | 污染源 |  | 预测结果 |  | 最大占标率(％) | D10%最远距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 距离(m) | 最大落地浓度(µg/m3) |  |  |
| G1 | 1#排气筒 | NH3 | 217 | 0.0145 | 7.27 | 0 |
|  |  | H2S | 217 | 0.000614 | 6.14 | 0 |
| G2 | 无组织排放 | NH3 | 196 | 0.00974 | 4.87 | 0 |
|  |  | H2S |  | 0.000823 | 8.23 | 0 |
| G3 |  | NH3 | 271 | 0.00967 | 4.84 | 0 |
|  |  | H2S |  | 0.000806 | 8.06 | 0 |

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.3-2018）评价工作等级确定依据见表1.6-5。

表1.6-5  大气环境影响评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

由表1.6-4可知，本项目Pmax=8.22%，1%≤Pmax＜10%。因此本次项目环境空气评价等级确定为二级。

（2）评价范围

按导则要求，评价范围为以厂址中部为中心，边长为5km的方形区域，详见附图。

- 1.6.2 地表水环境

（1）评价工作等级

项目废水主要来源于猪尿、猪舍冲洗废水和生活污水，废水量为23556.6m3/a，主要污染物为COD、氨氮、SS、BOD5等，产生的废水进入拟建污水处理系统，处理后的沼液还田，废水不直接排入地表水体。

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目的评价等级按表1.6-6进行判定。

表1.6-6   水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按照行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6： 建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

拟建项目产生的废水进入拟建污水处理系统，处理后的沼液还田，废水不直接排入地表水体。因此，地表水评价等级为三级B。

（2）评价范围

拟建项目养殖废水、生活污水全部进入废水处理系统，经处理后沼液还田，实现生态型“零排放”，对当地地表水体影响微弱。评价重点论证废水处理工艺以及沼液还田的可行性与可靠性。

- 1.6.3 声环境

（1）评价工作等级

拟建项目位于2类声环境功能区内，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以内，且受影响人口数量变化不大。因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本次声环境评价工作等级确定为二级。

（2）评价范围

声环境影响评价范围为厂界外200m以内的范围。

- 1.6.4 生态环境

（1）评价工作等级

拟建项目场区占地总面积为270亩，沼液还田区域面积为5100亩，共约3.58km2，大于2km2，小于50 km2。项目占地及影响范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区，为一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），拟建项目生态环境评价工作等级确定为三级。

（2）评价范围

生态评价范围为厂界外200m以内及沼液还田的范围。

- 1.6.5 地下水环境

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），评价采用导则确定的工作等级分级表进行分级，评价等级确定依据见表1.6-10。

表1.6-10   地下水环境影响评价工作等级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

拟建项目属于畜禽养殖类，主要建设年存栏种猪5000头，后备猪600头，公猪50头，年出栏仔猪10万头的准养殖场，根据《重庆市环境保护局关于开展区县畜禽养殖污染防治规划工作的通知》（2014年6月12日）“1 生猪当量 =1 头商品猪（ 25 公斤以上）或 10 头仔猪、或 1/2 头种猪或母猪”拟建项目折合传统养殖模式15377生猪当量，属于Ⅲ类建设项目，项目所在区域不属于集中式饮用水水源准保护区、补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区及国家或地方政府设定与地下水环境相关的其他保护区，地下水环境不敏感。因此，确定项目地下水环境影响评价等级为三级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）并结合区域水文地质单元，采用查表法确定拟建项目地下水环境影响评价范围，参照表1.6-11，拟建项目评价等级为三级，评价范围为厂址周边6 km2。

表1.6-11   地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

- 1.6.6 环境风险

（1）评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级需先根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再根据环境风险潜势来进行判定，具体见表1.6-12。

表1.6-12   环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

- 1.7 评价内容、重点及时段

- 1.7.1 评价内容

建设项目概况、工程分析、环境现状调查与评价、施工期环境影响评价、运营期环境影响预测与评价、环境风险评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划。

- 1.7.2 评价重点

以工程分析为基础，以大气环境影响评价、环境保护措施及其可行性论证为重点。

- 1.7.3 评价时段

施工期、运营期。

- 1.8环境保护目标

拟建项目评价范围内无珍稀野生动植物、名木古树及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物保护单位等，主要环境保护目标分布见表1.8-1、附图7。

表1.8-1    环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 与产臭单元最近距离（m） | 与厂界之间的距离（m） | 规模（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 池溪河 | 东 | / | 950 | / | Ⅲ类 |
|  | D1地下水井 | 厂址 上游 | / | 200 | / | GB/T14848-2017 Ⅲ类 |
|  | D2地下水井 | 厂址 下游 | / | 150 | / |  |
|  | D3地下水井 | 厂址 下游 | / | 320 | / |  |
|  | 白江洞水库 | W | / | 7100 | 饮用水源 |  |
| 环境空气（500m范围内） | 低湾坡 | E | 12 | 4-500 | 16户，80人 | GB3095-2012 二类 |
|  | 1#居民点 | S | 50 | 68-500 | 15户，75人 |  |
|  | 2#居民点 | N | 280 | 120-460 | 15户，75人 |  |
|  | 熊家湾 | W | 10 | 5-480 | 8户，40人 |  |
|  | 四公湾 | N | 480 | 410-500 | 8户，40人 |  |
| 环境空气（2.5km范围内） | 黄棘村 | E | / | 800 | 约300人 |  |
|  | 狮子湾 | SE |  | 885 | 约100人 |  |
|  | 戴家沟村 | SE |  | 1433 | 约200人 |  |
|  | 农花村 | SE |  | 2500 | 约200人 |  |
|  | 坝子山 | SE |  | 1800 | 约100人 |  |
|  | 兴隆村 | S |  | 840 | 约100人 |  |
|  | 团子山 | S |  | 1200 | 约100人 |  |
|  | 龙家沟 | SW |  | 1200 | 约100人 |  |
|  | 彭家湾 | W |  | 600 | 约50人 |  |
|  | 大石板村 | NW |  | 700 | 约300人 |  |
|  | 王家湾 | NE |  | 1200 | 约100人 |  |
|  | 秦家岩 | NE |  | 1080 | 约100人 |  |
|  | 柏木桥 | N |  | 100 | 约50人 |  |
|  | 树人镇 | N W |  | 2480 | 约2000人 |  |
| 声环境（距厂址200m范围内） | 低湾坡 | W | / | 4-200 | 11户，44人 | GB3096-2008中2类 |
|  | 1#居民点 | S |  | 68-200 | 4户，16 |  |
|  | 2#居民点 | N |  | 120~200 | 4户，16人 |  |
|  | 熊家湾 | W |  | 5-200 | 7户，28人 |  |

- 1.9政策、规划及“三线一单”情况

- 1.9.2规划符合性分析

（1）与《丰都县畜牧业发展规划（2017-2020）》（丰都府办发〔2017〕191号）符合性分析

《丰都县畜牧业发展规划（2017-2020）》指出“生猪产业是丰都的传统畜牧产业，要按照稳量提质、创建优势产区、壮大产业基地要求，不断提高“规模化、标准化、生态化”养殖比重。一是完善社坛镇现有生猪产业群，配套建设集生猪保种、供种、育肥及饲料等产业体系，积极创建社坛优质生猪产业区。二是以社坛镇优质生猪产业区为核心，以湛普、三合、名山、树人、虎威、保合、仁沙、三元、双路、兴义、高镇、龙孔等乡镇为重点，建成丰都优质生猪养殖基地，示范带动北岸乡镇发展优质生猪，提高规模化率、优质率、出栏率，确保周边区县及主城区肉食品消费有效供给。三是着力推进生猪产业扶贫，统筹整合扶贫资金，着力引导社会资金，在环境容量充足的条件下，以95个贫困村为重点，发展规模化、标准化、生态化的养殖场。四是以良种良法为基础，种养结合为载体，粪污综合利用为成果，提高养殖效益为目的，在全县发展生猪标准化养殖庭院牧场，推进生猪适度规模养殖（见附表2）。”，生猪产业布局图见附图4。

“ 深入贯彻落实《环保法》和《畜禽规模养殖污染防治条例》，注重生产发展与粪污治理、循环利用与环境保护之间的平衡关系。严格遵循“适养则养、限养少养、禁养不养”的畜禽布点原则，在畜禽养殖过程中严格执行养殖“三区”区域划分相关规定，落实环保“三同时”制度。大力推行工业化治污，有机肥生产等方式处理畜禽粪污，出台激励政策，鼓励支持有机肥使用和异地消纳。”

拟建项目位于重庆市丰都县树人镇大石板村三社，符合丰都县畜牧业生猪重点发展布局。拟建项目猪粪发酵有机肥、尿污及猪舍冲洗废水以及生活污水经厌氧池处理后用于还田、不外排，做到了规模化畜禽养殖场粪污资源化利用。

（2）与丰都县畜牧业发展规划（2017-2020）环境影响评价“三线一单”分析

“按“以地定畜”确定养殖规模，优化养殖区（场）布局，根据采取的养殖方式折算养殖总量，不得突破全县及各镇最大养殖当量。

对周边消纳土地充足的，要采取“种养结合、生态还田”模式，养殖废水进行处理后沼液还田，根据消纳地确定养殖场规模。对周边消纳土地不足的，要通过养殖粪污深度处理降低还田利用的负荷压力，可采取粪便送有机肥厂或配套建设有机肥发酵设施，不得突破全县及各镇最大养殖当量，并预留一定的发展空间。

消纳土地资源利用上线，根据《重庆市环境保护局关于开展区县畜禽养殖污染防治规划工作的通知》（2014年6月12日）：1生猪当量＝1头商品猪（25公斤以上）、或10头仔猪、或1/2头母猪、或30只蛋鸡、蛋鸭、兔、或60只肉鸡、肉鸭、或3只羊、或1/5头（匹）肉牛、马、或1/10头奶牛。规划区养殖还田总量（转化为传统模式）不得超过最大养殖量201.69万头生猪环境当量。针对采取制作有机肥的养殖场，全县养殖还田当量按照表5.10-4折算还田量，各镇按照表5.10-5计算养殖场周围需要的沼液还田的面积，按照0.6亩/生猪当量计算。因制作有机肥，各镇养殖场有机肥可异地消纳，计算各镇总量时，仅按照沼液还田当量计算。”

表1.9-1～1.9-2折算系数一览表引用《丰都畜牧业发展规划（2017-2020）环境影响报告》。

表1.9-1   全县还田当量折算系数一览表（规划环评5.10-5）

| 养殖项目 | 粪便处理工艺 | 尿污及冲洗废水处理方式 | 还田当量折算系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肉牛 | 传统工艺 | 沼液还田 | 1 |
|  |  | 达标排放 | 0.2* |
|  | 有机肥 | 沼液还田 | 0.76 |
|  |  | 达标排放 | 0.15 |
|  | 垫草垫料 | / | 0.44 |
| 肉猪 | 传统工艺 | 沼液还田 | 1 |
|  |  | 达标排放 | 0.2 |
|  | 有机肥 | 沼液还田 | 0.75 |
|  |  | 达标排放 | 0.15 |
|  | 垫草垫料 | / | 0.44 |
| 山羊 | 传统工艺 | 沼液还田 | 1 |
|  |  | 达标排放 | 0.2 |
|  | 有机肥 | 沼液还田 | 0.45 |
|  |  | 达标排放 | 0.009 |
|  | 垫草垫料 | / | 0.44 |
| 小家禽 | 传统工艺 | 沼液还田 | 1 |
|  |  | 达标排放 | 0.2 |
|  | 有机肥 | 沼液还田 | 0.45** |
|  |  | 达标排放 | 0.009 |
|  | 垫草垫料 | / | 0.44 |

注：仅适用于全县计算还田当量。

*按照COD（即有机质）浓度计算，达到农灌标准（《农田灌溉水质标准》（GB5084-92））对应的还田耕地数分别是沼液直接还田模式耕地数的2/10。

例如：240万只蛋鸡养殖项目，采取粪便制作有机肥及沼液还田处理工艺，折合蛋鸡240×0.45**=108万只，即采取相应环保措施及部分有机肥外售后折换成传统模式（本地还田）为108万只蛋鸡。又1头猪=30蛋鸡，折算为3.6万头生猪环境当量。全县养殖生猪环境当量计3.6万头。

针对采取垫草垫料“零排放”的养殖方式，因为成本较高，实际操作难度较大，原则上仅建立示范养殖点，不建议大规模推广。采取垫草垫料的养殖方式是否可行需在接下来的项目环评中结合周围土地承载力等深度论证，谨慎采取此种方式。

针对废水深度治理，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的处理方式，原则上主要针对现有养殖场，且周边消纳土地不足的，要通过养殖粪污深度处理降低还田利用的负荷压力，养殖粪污深度处理后仍然超过土地消纳能力的畜禽养殖场（小区），要实施减产缩能或关停。采取废水深度治理的养殖方式是否可行需在接下来的项目环评中结合周围土地承载力等深度论证，谨慎采取此种方式。

表1.9-2   各镇沼液还田系数一览表（规划环评5.10-6）

| 养殖项目 | 粪便处理工艺 | 尿污及冲洗废水处理方式 | 养殖场周边配置沼液还田土地折算系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肉牛 | 传统工艺 | 沼液还田 | 1 |
|  |  | 达标排放 | 0.2 |
|  | 有机肥 | 沼液还田 | 0.58 |
|  |  | 达标排放 | 0.12 |
|  | 垫草垫料 | / | 0 |
| 肉猪 | 传统工艺 | 沼液还田 | 1 |
|  |  | 达标排放 | 0.2 |
|  | 有机肥 | 沼液还田 | 0.55 |
|  |  | 达标排放 | 0.11 |
|  | 垫草垫料 | / | 0 |
| 山羊 | 传统工艺 | 沼液还田 | 1 |
|  |  | 达标排放 | 0.2 |
|  | 有机肥 | 沼液还田 | 0.02 |
|  |  | 达标排放 | 0.004 |
|  | 垫草垫料 | / | 0 |
| 小家禽 | 传统工艺 | 沼液还田 | 1 |
|  |  | 达标排放 | 0.2 |
|  | 有机肥 | 沼液还田 | 0.02 |
|  |  | 达标排放 | 0.004 |
|  | 垫草垫料 | / | 0 |

注：仅适用于各镇计算最低还田当量，有机肥异地消纳及确定养殖场周边沼液还田面积。由表5.10-3干清粪后尿污折算系数（尿液还田）得出。

如：240万只蛋鸡养殖项目采取粪污制作有机肥，且部分外售及沼液还田措施后，按表5.10-5折算，全县新增养殖量计3.6万头生猪环境当量。该项目按表5.10-6折算240万×0.02=4.8万只蛋鸡，即1600头生猪环境当量。因此，该养殖项目计入全县养殖总量3.6万头生猪环境当量；当有机肥完全外售至其他区县或有环境容量的镇，养殖项目所在镇至少计养殖量1600头生猪当量。

拟建项目位于重庆市丰都县树人镇大石板村三社，符合丰都县畜牧业生猪重点发展布局。拟建项目猪粪发酵有机肥、尿污及猪舍冲洗废水以及生活污水经厌氧池处理后用于还田，做到了规模化畜禽养殖场粪污资源化利用。项目养殖规模为年存栏种猪5000头，后备猪600头，公猪50头，年出栏仔猪10万头，折合传统养殖模式15377生猪当量。根据表1.9-1～2折算系数，拟建项目丰都县及树人镇新增环境当量，详见表1.9-3。

表1.9-3   拟建项目丰都县及树人镇新增环境当量一览表

| 类别 | 折算系数 | 折算依据 | 养殖工艺 |  | 新增养殖当量（万头） | 现有养殖存**栏量（万头） | 最大养殖环境当量（万头） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粪便 | 尿污 |  |  |  |
| 丰都县 | 0.75 | 规划环评表5.10-5 | 有机肥 | 沼液还田 | 0.91 | 157.85 | 201.69 |
| 树人镇 | 0.55* | 规划环评表5.10-6 |  |  | 0.67 | 5.89 | 7.72 |

注：*拟建项目有机肥全部外售其他镇或县外，不得本地消纳，业主方需提保留售记录及台帐。

**现有养殖存栏量来自2016年丰都县统计数据。

由表1.9-3可知，拟建项目不会超过丰都县及树人镇的最大养殖环境当量，满足环境承载力。

（3）与丰都县畜牧业发展规划（2017-2020）环境影响评价环境准入分析

表1.9-4   规划产业禁止及限制准入环境负面清单

| - 分类 | - 参考依据 | - 相关要求 | - 涉及内容 | - 负面清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 禁止准入类产业 | - 《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》渝府发〔2014〕24号 | - *禁止投资国家产业结构调整指导目录淘汰类项目。 - *淘汰类项目不得新建和改造升级，已有项目必须限期关停。 - *禁止新建国家产业结构调整指导目录限制类项目（不包括现有企业升级改造或等量置换）。 | - 重庆市产业投资禁投清单中的项目 | - 不属于 |
|  | - 《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》 - 渝府发〔2013〕86号 | - *其他县（自治县）城市建成区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉 | - 城市建成区建设10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉 | 不属于 |
|  | - 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》渝府发〔2015〕69号 | - *禁止在三峡库区消落带从事畜禽养殖等污染水体的行为； - *新建、改建、扩建畜禽养殖场（小区）的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并完善雨污分流、粪便污水资源化利用设施。 - *对周边消纳土地充足的，要采取“种养结合、生态还田”模式； - *对周边消纳土地不足的，要通过养殖粪污深度处理降低还田利用的负荷压力，养殖粪污深度处理后仍然超过土地消纳能力的畜禽养殖场（小区），要实施减产缩能或关停。 | *在三峡库区消落带从事畜禽养殖； *新增超过土地承载力的养殖活动 | 不属于 |
|  | - 重庆市产业投资禁投清单（2014年版） | - 畜禽禁养区淘汰 | - 禁养区新增养殖项目 | 不属于 |
| - 限制准入类产业 | - 重庆市产业投资禁投清单（2014年版 | 年屠宰量达不到标准的屠宰建设项目； | - 本区域内不得新建该类项目，对已有该类企业可以就地进行改造升级 | 不属于 |
|  |  | 3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目。 |  | 不属于 |

拟建项目位于重庆市丰都县树人镇大石板村三社，建设规模化养殖场，采取干清粪工艺，配套建设有污染防治设施，其中污水采用厌氧消化处理，猪粪和粪渣发酵生产有机肥料；废水用于还田，不外排。项目污染物均得到合理处置，对环境影响不明显。配套相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施。选址不在禁养区及限养区。不在禁止及限制准入清单内。

（4）与《丰都县“十三五”畜禽养殖污染防治规划》符合性分析

《规划》给出了“丰都县及各镇畜禽养殖量、耕地面积和养殖控制容量”， “树人镇最大畜禽养殖允许量为7.72万头”。本次评价引用2016年底统计局公布的数据，其中树人镇现有畜禽养殖量为5.89万头。项目养殖规模为年存栏种猪5000头，后备猪600头，公猪50头，年出栏仔猪10万头。拟建项目采取粪便发酵有机肥的养殖方式，根据表1.9-1折算系数为0.75，全县计0.91万头生猪环境当量，根据2016年底统计数据，丰都县有养殖总量为157.8万头生猪当量，拟建项目建成后不会突破丰都县最大养殖规模201.69万头生猪环境当量。根据表1.9-2折算系数为0.55，当发酵的有机肥全部外销，不在树人镇消纳时，树人镇最低计0.67万生猪环境当量。根据《丰都县畜牧业发展规划（2017-2020）环境影响报告》，树人镇现有环境承载力余量为2.04万头生猪当量，因此，拟建项目满足树人镇环境承载力。

根据《关于印发〈2017年畜禽养殖污染治理工作方案〉的通知》（丰都府办发〔2017〕74号），进一步加大全方位、多渠道治理措施，实现了4.5万头生猪当量污染减排目标任务，保障了养殖业健康发展。

因此，项目建设与《丰都县“十三五”畜禽养殖污染防治规划》要求不冲突。

（5）与《重庆市丰都县加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案（2017~2020）》符合性

合理确定区域养殖总量。按照“以地定畜、种养结合、循环利用”的原则，采取全过程资源化利用、总量控制、深度处理等措施，优化调整全县各区域以及流域内畜禽养殖空间布局，控制畜禽养殖总量与单体规模。到2020年，全县传统养殖模式下（粪污还田消纳模式）的生猪、肉牛、奶牛等畜禽类养殖存栏总量控制在201万头生猪当量以内；采用“垫草垫料”、“有机肥加工”等综合利用方式的规模养殖场，可根据实际粪污综合利用方式适当进行折算，减少所需还田面积，适当增加区域养殖规模。

拟建项目位于重庆市丰都县树人镇大石板村三社，叠加拟建项目养殖当量后，不超过201万头，拟建项目采取有机肥加工、沼液还田等综合利用方式，根据实际粪污综合利用方式适当进行折算，折算后满足全县及树人镇环境承载力。

（6）与《重庆市丰都县人民政府关于印发《丰都县畜禽养殖禁养区划定调整方案》的符合性

（一）畜禽禁养区范围

丰都县畜禽养殖禁养区分为饮用水水源地保护区、自然保护区、森林公园、风景名胜区、三峡库区消落带、城市建成区、乡镇建成区、执行I、II类水域功能区共8大类（各禁养区空间范围有重叠，重叠部分面积按优先级原则只计算一次）。其中：

1.饮用水水源地保护区

饮用水源保护区类禁养区（含一级和二级保护区）面积为11.49km2，占丰都县畜禽养殖禁养区总面积的5.10%，离散分布于全县各乡镇。

2.自然保护区

自然保护区类禁养区面积为98.38km2，占丰都县畜禽养殖禁养区总面积的43.69%，主要分布于包鸾镇、三建乡、仙女湖镇。

3.森林公园

森林公园类禁养区面积为5.88km2，占丰都县畜禽养殖禁养区总面积的2.61%，主要分布于名山街道、湛普镇和包鸾镇。

4.风景名胜区

风景名胜区类禁养区面积为6.05km2，占丰都县畜禽养殖禁养区总面积的2.69%，主要分布于名山街道。

5.三峡库区消落带

三峡库区消落带类禁养区面积为12.26km2，占丰都县畜禽养殖禁养区总面积的5.44%，主要分布于龙孔镇、十直镇、高家镇、兴义镇、名山街道、双路镇、三合街道、虎威镇和湛普镇。

6.城市建成区

城市建成区类禁养区面积为21.36km2，占丰都县畜禽养殖禁养区总面积的9.49%，分布于名山街道、三合街道、双路镇和兴义镇。

7.乡镇建成区

乡镇建成区类禁养区面积为13.47km2，占丰都县畜禽养殖禁养区总面积的5.98%，离散分布于除城市区以外的26个乡镇建成区。

8.执行I、II类水域功能区

执行I、II类水域功能区类禁养区面积为56.28km2，占丰都县畜禽养殖禁养区总面积的25.00%，主要分布于高家镇、包鸾镇、龙空镇、湛普镇等。

（二）畜禽限养区范围

1.自然保护区实验区

自然保护区实验区类限养区面积为105.95km2，占丰都县畜禽养殖限养区总面积比例为28.44%，主要分布于包鸾镇、仙女湖镇和三建乡。

2.风景名胜区外围保护带

风景名胜区外围保护带类限养区面积为19.97km2，占丰都县畜禽养殖限养区总面积比例为5.36%，主要分布于名山街道和三合街道。

3.城市规划区（扣除城市建成区）

城市规划区类限养区面积为138.93km2，占丰都县畜禽养殖限养区总面积比例为37.30%，主要分布于名山街道、三合街道及双路镇和兴义镇的部分区域。

4.工业园区

工业园区类限养区面积为9.07km2，占丰都县畜禽养殖限养区总面积比例为2.43%，主要分布于湛普镇、名山街道、高家镇和兴义镇。

5.执行III类水域功能区

执行III类水域功能区类限养区面积为98.58km2，占丰都县畜禽养殖限养区总面积比例为26.47%，离散分布于各乡镇。

（三）畜禽适养区的范围

畜禽禁养区和限养区以外的区域。三区划分图见附图2。

禁止建设养殖场（小区）和专业户的区域。畜禽养殖禁养区内禁止新建、改建、扩建畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。

实行畜禽养殖存栏总量控制的区域。畜禽养殖存栏总量超过畜禽养殖存栏控制总量时，该区域内不得再新建、扩建畜禽养殖场（小区）和养殖专业户；限养区内畜禽养殖存栏总量控制的数额由县农委会同县环保局根据区域或流域的环境承载力和环境质量现状确定。

拟建项目位于适养区，不在禁养区及限养区范围内，该养殖场建设符合丰都县畜禽养殖禁养区划定调整方案。项目建成后，配套建设有污染防治设施，猪粪全部发酵生产有机肥；污水采用厌氧消化处理，用于还田，不外排。项目污染物均得到合理处置，能够实现达标排放，对环境影响不明显；项目建设符合《重庆市丰都县人民政府关于印发《关于切实加强畜牧规模养殖污染防治工作》的通知》（丰都府发〔2015〕2号）的要求。

（7）与《丰都县生态保护红线划定方案》符合性分析

丰都县生态保护红线划定方案引用征求意见稿，待丰都县生态保护红线划定方案出台后，按相关方案执行。生态红线图见附图3。

拟建项目位于树人镇大石板村三社，不在《丰都县生态保护红线划定方案》的生态红线内。该养殖场建设符合丰都县生态保护红线划定方案。项目建成后，配套建设有污染防治设施，猪粪全部发酵生产有机肥；污水采用厌氧消化处理，用于还田，不外排。项目污染物均得到合理处置，能够实现达标排放，对环境影响不明显；项目建设符合《重庆市丰都县人民政府关于印发《关于切实加强畜牧规模养殖污染防治工作》的通知》（丰都府发〔2015〕2号）的要求。

（8）与《重庆市生态文明建设“十三五”规划》渝府发〔2016〕34号符合性

《规划》中指出，“十三五”期间，以畜禽养殖“四清四治”为基础，结合地表水环境质量状况，进行分类削减。集约化和规模化畜禽养殖场存栏当量大的区县，以及畜禽存栏当量比较大且辖区内地表水水质状况较差的万州区、长寿区、合川区、南川区、璧山区、铜梁区、潼南区、开州区、梁平县、丰都县、垫江县等11 个区县，需要大幅度削减畜禽养殖污染排放总量。重点推进畜禽养殖场尤其是集约化畜禽养殖场的污染治理设施建设，深化规模化畜禽养殖场粪污资源化利用。

根据《关于印发〈2017年畜禽养殖污染治理工作方案〉的通知》（丰都府办发〔2017〕74号），进一步加大全方位、多渠道治理措施，实现了4.5万头生猪当量污染减排目标任务，保障了养殖业健康发展。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》生猪产生的COD 419.56g/头▪d、全氮33.23 g/头▪d，则至2017年丰都县共减排COD 6891.3t/a、全氮545.8 t/a。

根据《关于进一步加强畜禽养殖主要污染物总量减排工作的通知》（环发[2013]2号）要求，拟建项目采用干清粪工艺，沼液还田属于废水零排放，在场区内配套建设有机肥车间，对养殖场产生的粪污用于生产有机肥，实现了废弃物的资源化利用，同时最大程度减轻了粪污的污染，不会增加畜禽养殖污染排放总量。

因此，拟建项目与《重庆市生态文明建设“十三五”规划》中的相关要求相符合。

- 1.9.1政策符合性分析

（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》 （2013年修正）

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的规定，“一、农林类”之“5.畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”为鼓励类。

拟建项目为种猪规模化养殖，属于上述鼓励类产业。

（2）《畜禽养殖业污染防治技术政策》及《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》

拟建项目采用干清粪工艺，猪粪和粪渣全部生产有机肥料；污水采用厌氧消化处理，用于还田、不外排，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）及《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》(农办牧[2018]2号)相关规定。

（3）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）中指出：“规模化、标准化、产业化程度进一步提高，畜牧业生产初步实现向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变……大力发展奶业，加快发展特种养殖业……发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作，按照市场需求，加快建立一批标准化、规模化生产示范基地。全面推行草畜平衡。”拟建项目的建设对猪养殖业健康发展起到积极作用，符合《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》相关规定。

（4）与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）符合性分析

《条例》中规定禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：1、饮用水水源保护区，风景名胜区；2、自然保护区的核心区和缓冲区；3、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；4、法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

拟建项目位于重庆市丰都县丰都县树人镇大石板村三社。项目所在地不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区以及城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）要求。

（5）与《重庆市生态文明建设“十三五”规划》渝府发〔2016〕34号符合性

《规划》中指出，“十三五”期间，以畜禽养殖“四清四治”为基础，结合地表水环境质量状况，进行分类削减。集约化和规模化畜禽养殖场存栏当量大的区县，以及畜禽存栏当量比较大且辖区内地表水水质状况较差的万州区、长寿区、合川区、南川区、璧山区、铜梁区、潼南区、开州区、梁平县、丰都县、垫江县等11个区县，需要大幅度削减畜禽养殖污染排放总量。重点推进畜禽养殖场尤其是集约化畜禽养殖场的污染治理设施建设，深化规模化畜禽养殖场粪污资源化利用。

拟建项目位于重庆市丰都县树人镇大石板村三社，拟建项目猪粪发酵有机肥、尿污及猪舍冲洗废水以及生活污水经厌氧池处理后用于还田，做到了规模化畜禽养殖场粪污资源化利用，项目建设满足《重庆市生态文明建设“十三五”规划》渝府发〔2016〕34号。

（6）与《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》的符合性分析

《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》（渝府发[2014]24号）附件《重庆市产业投资禁投清单》中指出：“凡是列入本清单限制类的项目，必须同时满足相应行业和相应区域的要求后，报投资主管部门按权限审批、核准或备案后，方可准入。”

拟建项目位于重庆市丰都县树人镇大石板村三社，对照意见及清单内容，不属于《重庆市产业投资禁投清单》中限建和禁建项目。综上，拟建项目符合《重庆市人民政府进一步深化投资体制改革的意见》要求。

- 1.9.3 项目选址合理性分析

- 1.9.3.1 与环境政策的符合性分析

结合相关文件关于畜禽养殖地选址的规定对拟建项目的选址合理性进行分析，分析如下：

| - 相关文件 | - 相关规定 | - 选址合理性分析 |
| --- | --- | --- |
| - 《农产品安全质量无公害畜禽肉产地环境要求》（GB/T18407-2008） | - 畜禽养殖地必须选择在生态环境良好、或不直接受工业三废及农业、城镇生活、医疗废弃物污染的生产区域。 | - 根据环境质量现状调查，各项因子均满足相应的环境质量标准要求，区域环境质量较好；项目所在区域为农村地区，评价范围内无工业企业，未受到工业三废及农业、城镇生活、医疗废物等污染。 |
|  | - 选址应参照国家相关标准的规定，避开水源防护区、风景名胜区、人口密集区等环境敏感地区，符合环境保护、兽医防疫要求，场区布置合理，生产区和生活区严格分开。 | - 拟建项目评价范围内不涉及水源防护区、风景名胜区、人口密集区等环境敏感地区，项目符合环境保护、兽医防疫要求；拟建项目生产区和生活区也通过绿化带分隔开，场区布置合理。 |
|  | - 养殖区周围500m范围内、水源上游没有对产地环境构成威胁的污染源。 | - 拟建项目位于重庆市丰都县树人镇大石板村三社，养殖区周围500m范围内、水源上游没有对产地环境构成威胁的污染源。 |
|  | - 养殖基地内没有饲养其他畜禽动物。 | - 养殖场范围内没有饲养其他畜禽动物。拟建项目场址地势开阔，通风条件好且有一定坡度。 |

因此，根据上述分析，拟建项目场址选址符合《农产品安全质量无公害畜禽肉产地环境要求》（GB/T18407-2008）中的要求。

- 1.9.3.2 与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的符合性分析

结合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定，对拟建项目的选址合理性进行分析，分析如下：

| - 相关文件 | - 相关规定 | - 选址合理性分析 |
| --- | --- | --- |
| - 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） | - 禁止建设在生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； | - 拟建项目的选址不位于生活饮用水源保护区，评价范围内不涉及风景名胜区、自然保护区，以及城市和城镇居民区等人口集中的区域 |
|  | - 禁止建设在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； |  |
|  | - 禁止建设在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域； |  |
|  | - 禁止建设在县级人民政府依法划定的禁养区域； | - 拟建项目不位于丰都县禁养区及限养区范围内 |
|  | - 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开上述规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m； | - 场界距禁养区边界距离大于500m； |
|  | - 畜禽粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）。 | - 项目猪粪生产有机肥料。距水体距离大于400m。 |

因此，拟建项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的相关规定。

- 1.9.3.3 与《畜禽养殖场（小区）环境守法导则》的符合性分析

《畜禽养殖场（小区）环境守法导则》中对规模化畜禽养殖场的选址作了如下详细规定：“畜禽养殖场（小区）的建设应坚持农牧结合、种养平衡的原则，根据本场区土地（包括与其他法人签约承诺消纳本场区产生粪便污水的土地）对畜禽粪便的消纳能力，确定新建畜禽养殖场的养殖规模，对于无相应消纳土地的养殖场必须配套建立具有相应加工处理能力的粪便污水处理设施或处理（置）机制。

畜禽养殖场（小区）的设置应符合区域污染物排放总量控制要求，其选址要符合国家有关规定和地方总体规划；不得在生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区，城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区域，各级人民政府依法划定的禁养区域，国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域内建设养殖场；禁养区外养殖场要保证与居民点、水源、旅游景点有一定的保护距离；尽可能远离城市、工矿区和人口密集的地方；尽可能靠近农业种植区。”

拟建项目的建设采取“零排放”的原则，根据拟建项目场区周边土地对粪污的消纳能力确定养殖规模；项目的选址符合国家及地方各项规划，不位于生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等各类禁养区域，远离了城镇和工矿区以及人口密集的地方，场区附近均为农业种植区。因此，拟建项目的选址符合《畜禽养殖场（小区）环境守法导则》中的相关规定。

- 1.9.3.4《重庆市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》（ 渝府办发〔2017〕175号）的符合性分析

严格落实畜禽规模养殖环评制度。依法依规开展畜禽规模养殖相关规划环境影响评价，统筹协调畜牧业发展和环境保护的关系。新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。加强畜禽规模养殖场建设项目环评分类管理和相关技术标准研究，合理确定编制环境影响评价报告书和登记表的畜禽规模养殖场规模标准。对未依法进行环境影响评价的畜禽规模养殖场，由所在地区县（自治县，以下简称区县）环保部门予以处罚。（市环保局、市农委牵头，各区县政府参与）

拟建项目位于丰都县树人镇大石板村三社。项目建成后，配套建设有污染防治设施，猪粪全部发酵生产有机肥；污水采用厌氧消化处理，用于还田、不外排。项目污染物均得到合理处置，能够实现达标排放，对环境影响不明显；项目建设符合《重庆市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》（ 渝府办发〔2017〕175号）的要求。

- 1.9.3.5 与《关于印发重庆市畜禽养殖区域划分管理规定和重庆市畜禽养殖区域划分及养殖污染控制实施方案的通知》（渝府发[2007]103号）的符合性分析

重庆市人民政府《关于印发重庆市畜禽养殖区域划分管理规定和重庆市畜禽养殖区域划分及养殖污染控制实施方案的通知》（渝府发[2007]103号）中对畜禽养殖场的选址作了如下要求：① 畜禽禁养区内禁止新建、扩建、改建畜禽养殖场。已建的畜禽养殖场由区县人民政府责令关闭或搬迁。②畜禽限养区实行畜禽养殖存栏总量控制。畜禽养殖存栏总量超过畜禽养殖存栏控制总量的，不得新建、扩建畜禽养殖场。有关养殖经营活动必须遵守国家有关畜禽养殖场环境管理规定和畜禽废渣综合利用规定。

根据渝府发[2007]103号要求，以下区域为畜禽禁养区：①主城区各街道辖区和其他区域的城市建成区；②集中式饮用水源保护区的一级保护区；③执行Ⅰ、Ⅱ类水质标准的水域及其200m范围内的陆域；④各级自然保护区的核心区和缓冲区，各级风景名胜区，各级森林公园重要景点和核心景区；⑤法律、法规规定需特殊保护的其它区域。以下区域为畜禽限养区：①城市规划区及规划区以外的居民集中区、医疗区、文教科研区、工业区；②集中式饮用水源保护区的准保护区和二级保护区内；③执行Ⅲ类水质标准的水域及其200m范围内的陆域；④各级自然保护区的实验区，各级风景名胜区外围保护地带，各级森林公园重要景点和核心景区以外的其它区域。

根据现场踏勘及相关资料可知，拟建项目距集中居民区、城市建成区等人口集中区域距离较远，场区周边仅有散户居民点分布；评价范围不涉及自然保护区、风景名胜区和森林公园等环境敏感区域。另外，根据要求，拟建项目产生的养殖废物进行了资源化利用，最大程度减轻了对区域环境的影响。

因此，拟建项目选址与渝府发[2007]103号文的相关要求是相符合的。

- 1.9.3.6与《重庆市人民政府关于贯彻畜禽规模养殖污染防治条例的实施意见》（渝府发[2014]37号）的符合性分析

《重庆市人民政府关于贯彻畜禽规模养殖污染防治条例的实施意见》（渝府发[2014]37号）规定“畜禽养殖禁养区禁止新建、改扩建畜禽养殖场”“按照以地定畜、种养结合原则，畜牧业发展规划应当统筹考虑环境承载力和畜禽养殖污染防治要求，科学确定畜禽养殖的布局、品种、规模、总量、用地，发展高效生态养殖，引导畜禽养殖向规模化、集约化、标准化方向发展。”“大力推行农牧结合的养殖模式和经济适用的畜禽养殖污染综合治理技术。”

拟建项目不在禁养区和限养区内，并按照以地定畜原则适当发展养殖规模，统筹考虑了环境承载力和污染防治要求。因此本规划与渝府发[2014]37号文是相符合的。

- 1.9.3.7 与《重庆市丰都县畜禽养殖区域划分及养殖污染控制实施方案的通知》（丰都府办发〔2013〕152号）的符合性分析

《重庆市丰都县畜禽养殖区域划分及养殖污染控制实施方案的通知》（丰都府办发〔2013〕152号），对丰都县畜禽禁养区、限养区和适养区进行了划分。其中，禁养区包括：（1）各镇街人民政府（办事处）场镇所在地小城镇规划区域以内。（2）集中式饮用水源保护区的一级保护区和执行I类、Ⅱ类水质标准的水域及其陆域200米内区域：即27个镇街饮用水源一级保护区，涉及到重庆市渝大水务有限责任公司、各镇街自来水厂和农村集中供水工程的饮用水源一级保护区的水域及200米内的陆域；次级河流流域200米以内的陆域。（3）宝顶、北山、南山、石门山、石篆山、玉龙山国家森林公园、桫椤园、龙水湖等风景名胜区的核心景区。（4）法律、法规规定需特殊保护的其他区域。限养区包括：（1）城市规划区及规划区以外的医疗区、文教科研区、工业园区及居民集中区500米范围内。（2）集中式饮用水源保护区的准保护区、二级保护区和执行Ⅲ类水质标准的水域及其200米内的陆域。（3）宝顶、北山、南山、石门山、石篆山、玉龙山国家森林公园、桫椤园、龙水湖等各级风景名胜区、自然保护区的实验区域及外围保护区域。除畜禽禁养区、限养区以外的区域即为畜禽适养区。畜禽适养区内，可按照全县畜禽养殖规划和畜牧产业区域布局，建设各类畜禽养殖场，大力发展畜禽养殖业。

拟建项目处于畜禽养殖适养区，与“丰都府办发〔2013〕152号”文是相符合的。

- 1.9.3.8 对项目周边规划和建设的反馈意见

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定，养殖场场界与禁养区边界的最小距离不得小于500m（禁养区域指：①生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；③县级人民政府依法划定的禁养区域；④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域；）。目前，拟建项目场界500m范围内无规范中规定的禁养区，但为确保场界范围内不建设上述规定的禁养区，环评提出如下反馈意见：

在拟建项目场界500m范围内不得再新建学校、医院、居民区等环境敏感点和其它《畜禽养殖业污染防治技术规范》中规定的禁建区。

- 2 项目概况

- 2.1 拟建项目概况

- 2.1.1 项目基本情况

项目名称：丰都县树人镇种猪场项目；

建设地点：丰都县树人镇大石板村三社，地理位置图见附图1；

建设单位：重庆农投肉食品有限公司；

建设性质：新建；

项目占地面积：270亩；

年养殖规模：年存栏种猪5000头，后备猪600头，公猪50头，年出栏63天保育仔猪10万头（以每头母猪年出栏20头猪仔计算），场内不进行商品猪养殖，委托农户代养；

总投资：1亿元；

工作制度：365天。

- 2.1.2 产品方案及养殖规模

（1）产品方案

项目建成后常年存栏母猪5000头，后备母猪600头，公猪50头，年出栏63天保育猪10万头。

（2）养殖规模

根据《重庆市环境保护局 重庆市农业委员会关于印发畜禽养殖规模标准的通知》“ 1 生猪当量 =1 头商品猪（ 25 公斤以上）或 10 头仔猪、或 1/2 头种猪或母猪”。 拟建项目母猪服务年限2.5年 ，淘汰母猪外售。项目年存栏及出栏猪情况见表2.2-1。

表2.2-1    生猪存、出栏一览表

| 名称 | 年存栏量（头） | 折合成生猪（头） | 年出栏量(头) | 存栏周期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母猪 | 5000 | 10000 | / | 365 | 怀孕猪、哺乳猪、育肥仔猪饲养周期分别为114天、21天、42天 |
| 后备母猪 | 600 | 1200 |  |  |  |
| 公猪 | 50 | 100 |  |  |  |
| 仔猪（分娩舍） | 10192 | 1019 |  | 21 |  |
| 仔猪（保育舍） | 15288 | 3058 | 100000 | 42 |  |
| 合计 | / | 15377 | 100000 | / |  |

注：按母猪胎次为2.2胎/年，平均每胎9.1头小猪，1 生猪当量 =5头保育仔猪计。

- 2.2 项目组成

拟建项目包括养殖区、有机肥车间及配套设施，项目组成详见表2.2-1，场区总平面布置见附图5。

表2.2-1   拟建项目组成表

| 分类 | 序号 | 名 称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1 | 配怀舍 | 2栋，总建设面积11200m2；每栋12排，2300套单体栏，单体栏规格为2.3m×0.65m，尾对尾设计，后走道0.65m，前走道0.85m，后进前出，全漏粪地板设计。 | / |
|  | 2 | 分娩舍 | 2栋，总建设面积10000m2；每栋10个单元，560套分娩栏，采用尾对尾设计，后进前出，后走道0.85m，前走道0.8m，栏体规格为2.4m×1.8m。 | / |
|  | 3 | 仔猪保育舍 | 2栋，总建设面积8000m2；每栋10个单元 |  |
|  | 4 | 后备隔离舍 | 1栋，总建设面积2400m2；设计60套隔离大栏，每栏养10头后备猪，共可养600头猪。 |  |
|  | 5 | 公猪舍 | 1栋，总建设面积500m2；按养殖场的公母比例按1:100设计，共50套公猪大栏，2套采精栏，大栏规格为2.4m×2.5m。 |  |
|  | 6 | 有机肥车间 | 1500m2，包括混料区、发酵区、陈化区成品仓库及配套环保设施 | 作防渗处理 |
| 辅助 工程 | 1 | 办公楼 | 2层，含办公室4间、娱乐训练室2间、内部员工宿舍20间，占地面积750 m2，建设面积为1500 m2。 | 进场人员进场前需进行消毒 |
|  | 2 | 培训楼 | 2层，含培训教室2间、接待室1间、厨房和餐厅3间、标间（对外）4间、杂物间1间、洗衣房1间、澡堂2间等，建设面积为500 m2。 |  |
|  | 3 | 消毒区 | 20m长，6m宽，采用通道式设计消毒，路面设有消毒池 |  |
|  | 4 | 传达室 | 1间，建筑面积10m2 |  |
|  | 5 | 停车场 | 1000 m2 |  |
| 公用 工程 | 1 | 水泵房间 | 1间，建筑面积25m2 |  |
|  | 2 | 配电房及备用柴油发电机房 | 各1间，建筑面积48m2 |  |
|  | 3 | 供电系统 | 依托市政供电，采用双回路电源设置保证保持不断电生产 | 不在本次评价范围内 |
|  | 4 | 供水系统 | 依托市政供水，来自白江洞水库 | 不在本次评价范围内 |
|  | 5 | 沼气系统 | 沼气系统主要包括气水分离器、脱硫塔、贮气柜、放空火炬。贮气柜总容积80m3，将沼气暂存后供场区内职工作为食堂生活燃料使用，同时设置放空火炬，位于贮气柜南侧，对利用不完的沼气进行放空点燃处置。 |  |
|  | 6 | 空气调节系统 | 夏季采用循环水帘通风降温，冬季采取辐射式电采暖设备供热 |  |
|  | 7 | 排水 | 实行雨污分流制，场地内分别设置雨水管线和污水收集管线。种猪舍粪污经收集后送至有机肥车间处理，生产有机肥外售，尿污及冲洗废水送至厌氧发酵池处理。 |  |
|  | 8 | 生活污水 | 依托现有设施收集处理后送至厌氧发酵池处理。 |  |
|  | 9 | 通风 | 各圈舍设置风机，采取全机械通风 |  |
|  | 10 | 场区围墙 | 总长约1.5km，高2m |  |
|  | 11 | 场区道路 | 厂内道路长度约2km，路幅宽4.5m | 混凝土路面 |
|  | 12 | 绿化 | 场区绿化面积2000m2 |  |
| 储运工程 | 1 | 饲料储存 | 设置料塔8个，每个料斗存料10～20t |  |
|  | 2 | 防疫药品存储 | 设置物质间储存 |  |
|  | 3 | 粪污转运 | 刮粪清粪设备系统，包括排污管件、中转池、刮粪机、漏粪板等 |  |
| 环保 工程 | 1 | 除臭系统 | 有机肥车间混料及发酵工段整体负压，恶臭气体收集后经生物滤床治理后经15m排气筒排放 |  |
|  | 3 | 清粪系统 | 采取干清粪工艺，日产日清送有机肥车间制作有机肥 |  |
|  | 4 | 厌氧处理池 | 调节池兼事故池有效容积1000m3，设计处理规模为80m3/d，混凝土建筑，顶部加盖，内壁作防渗处理。 |  |
|  | 5 | 病死猪只 | 采取无害化设备处理，经无害化设备化制后固体制作有机肥 |  |
|  | 6 | 沼液输送管道 | 共建设25370m沼液输送管道（DN50），将沼液输送至场区西南面地势较低的20座田间沼液存储池，用于项目配套消纳土地施肥。 | 环评要求建设 |
|  | 7 | 田间沼液存储池 | 共建设20座田间沼液存储池，每座容积120m3，顶部加盖，内壁作防渗处理。 | 环评要求建设 |
|  | 8 | 厂区沼液临时存储池 | 沼液输送管道破裂时临时存储沼液，有效容积330m3，作防渗处理，顶部加盖。 | 环评要求建设 |
|  | 9 | 危废暂存间 | 设置危险废物暂存间一座，占地面积为20m2 |  |

- 2.2.1 主要公用工程

（1）供电工程

拟建项目依托在建市政工程（不在本次评价范围内）。

（2）给水工程

项目主要用水有生产用水、生活用水。供水水源为白江洞水库，由当地政府接管至厂区外，不在本次评价范围内。用水定额参考《中小型集约化养猪场建设》（GB/T17824.1-1999）中“表3 每头猪平均日耗水量参数表”来计算每头猪耗水量；并根据建设单位提供设备（高压喷雾消毒、清洗两用设备流量：1200L/h；压力：20bar.功率:30KW）及冲洗猪舍经验，类比同类型养殖企业，冲洗用水量按照15L/m2·次计，配怀舍（建筑面积11200m2）每年冲洗3次，分娩舍（建筑面积10000m2）每年冲洗12次，后备舍（建筑面积2400m2）每年冲洗3次，公猪舍（建筑面积500m2）每年冲洗3次，保育舍（建筑面积8000m2）每年冲洗7次。

根据建设单位提供的资料，项目有机畜禽废弃物处理采用干法化制，该设备在处置过程中产生的恶臭经自带的配备尾气处理装置，经异味吸附消毒处理后外排。该尾气处置装置为密闭的淋洗系统，该部分用水为循环使用，定期补充，平均每天补充用水量为0.2m3/d，73m3/a，该部分无废水产生。

拟建项目给水量见表2.2-2。

表2.2-2   项目用水情况

| 序号 | 用水源 | 用水系数 | 数量 | 用水量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配怀猪耗水量 | 15L /d·头 | 3880头 | 21243 | / |
| 2 | 分娩猪耗水量 | 30L/d·头 | 1120头 | 12264 |  |
| 3 | 后备猪耗水量 | 15L/d·头 | 600头 | 3285 |  |
| 4 | 种公猪耗水量 | 25L/d·头 | 50头 | 456.25 |  |
| 5 | 仔猪耗水量 | 5L/d·头 | 25480头 | 46501 |  |
| 6 | 配怀猪舍冲洗水 | 15L/m2·次 | 11200m2 | 504 | 3次 |
| 7 | 分娩猪舍冲洗水 |  | 10000m2 | 1800 | 12次 |
| 8 | 后备猪舍冲洗水 |  | 2400m2 | 108 | 3次 |
| 9 | 公猪舍冲洗水 |  | 500m2 | 22.5 | 3次 |
| 10 | 仔猪保育舍冲洗废水 |  | 8000 m2 | 840 | 7次 |
| 10 | 水帘风机补水 | 2%循环水量 | 循环水120m3/d | 360 | 夏季按150d计 |
| 11 | 生活用水 | 150L/人·d | 45人 | 2463.75 | 365天 |
| 12 | 化制设备补水 | 0.2m3/d | / | 73 | 365天 |
| 13 | 消毒池补水 | 0.5 m3/d | / | 182.5 | 365天 |
| 12 | 总计（新鲜水） |  |  | 89847.5 | —— |

（3）排水工程

排水系统采用雨污分流制。

① 雨水

雨水经雨水管道排至场区外的林地、荒坡地中。

② 废水

项目生活污水、养殖区废水一起进入污水处理设施处理。项目污水处理采用“预处理+厌氧发酵+沼液”的处理工艺，处理后沼液用于农肥综合利用，沼渣用于制作有机肥。

（4）沼气系统

沼气系统主要包括气水分离器、脱硫塔、贮气柜、放空火炬。贮气柜总容积80m3，将沼气暂存后供场区内职工作为食堂生活燃料使用，同时设置放空火炬，位于贮气柜南侧，且距离综合楼大于350m，满足25m安全防火距离的要求，对利用不完的沼气进行放空点燃处置。

参照《石油化工排气筒和火炬塔架设计规范》（SH/T3029- 2014），火炬主要由以下几部分组成：

燃烧自动控制系统：PLC自动控制柜、点火及火焰监测系统。

安全防护系统：紫外线火焰监视、阻火器、熄火保护、自动报警紧急关闭系统

燃烧系统：燃烧室、引射器喷嘴、高能电子点火器、高压点火线、引火燃烧器、火炬燃烧排放头；

升压系统：罗茨风机、电机、流量计、管道、变频器、控制阀；

输气系统：液动气阀、阻火器、管道、电磁阀等。

设计参数：沼气流量范围：5～10Nm3/h；设计沼气压力：2～3kpa点火成功率：98%以上；沼气燃烧热值：5～6.8kwh/Nm3；沼气浓度：50%～80%材质：主体采用304SS，火炬头喷嘴材料310SS；火炬塔体外表温度：低于60度。

- 2.2.2 主要环保工程

（1）污水收集处理系统

拟建项目采用雨水与污水分流制，雨水经收集后由场区附近的雨水沟直接排放。拟建项目污水来源主要为猪尿污、猪舍冲洗废水及生活区职工生活污水，在养殖区西南面地势较低处设置一座厌氧处理池，对污水进行集中收集处理后，沼液输送至项目周边种植区用于施肥（沼液利用协议见附件）。项目运营期无污废水外排。猪舍冲洗废水经排污管（明管）通过自流方式进入厌氧处理池，避免雨水的进入。

（2）沼液输送管道及田间沼液存储池

拟建项目产生的沼液全部作为农肥回用于种植区，但没有给出具体的回用方案。环评考虑到拟建项目沼液回用区占地面积较大，目前以菜地、林地、荒地为主，及零星住宅。为确保沼液还田措施得到真正落实，必修建设沼液利用管网及田间储液池系统。根据沼液回用区的地势情况，共设置20座田间沼液储存池，以及铺设25370m沼液输送管道。田间沼液储存池的分布以及沼液输送管道的敷设情况示意图见附图9，具体铺设方案应结合当地的地形特别，避开水田及河流。

由于沼液池既发挥着沼液存储功能，又发挥着沼液输送中转的功能，因此，这几座沼液池的设计容积应大于其服务范围内所需的沼液存储量。沼液输出管道的输出口应设置在沼液池的中上部，一旦沼液量达到了该深度便可通过自流的方式由输出管流至下一个沼液池，避免沼液池满而溢出，进而造成污染。

为确保无需施肥时沼液能够得以存储，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），环评要求20座田间沼液存储池的总容积需满足30d的沼液存储量（约1936m3）。而沼液存储池大致为均匀分布在消纳区，各沼液存储池的服务面积大致相当，故每座沼液池的存储量应不小于100m3；考虑到各沼液存储池同时发挥着沼液存储和沼液输送中转功能，故确定每个沼液池的有效容积为120m3。为避免沼液输送管道发生堵塞，沼液输送管道的管径为50mm。为避免沼液发生泄漏造成污染，需对沼液池进行防渗处理，并设置顶盖防止雨水进入；沼液输送管道采用耐腐蚀耐风化的PVC管，并加强日常维护。

（3）厂区沼液临时存储池

为避免沼液输送管道破裂时发生沼液泄漏而造成污染，环评要求在厌氧消化池附近修建一座厂内沼液临时存储池，一旦沼液输送管道破裂，可对沼液进行临时存储。其有效容积确定为330m3，可存储5天的沼液量，确保有足够的时间对沼液输送管道进行维修。环评要求对其进行防渗处理，顶部加盖，防止雨水进入，并在日常情况下保持空置状态。

（4）固体废物收运系统

对于养殖区内产生的猪粪，采用刮粪机日产日清，通过刮板将v型槽的猪粪刮落至粪中转池内，并通过管道送至干湿分离池进行干湿分离，之后干粪通过输送机送至有机肥车间生产有机肥。粪便经场区内的污道进行运输，人员进出场区时均进行全身消毒。

生活垃圾集中收集后转运至当地垃圾收集处置点，清运率100%。

（5）除臭系统

有机肥车间混料区与发酵工段整体负压，废气收集后经生物滤床处理后由15m排气筒（1#）排放。

（6）病死猪只

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）等的有关要求，拟建项目病死猪只及母猪分娩物设置一套畜禽养殖有机废弃物处理机无害化处理，不使用填埋井填埋，不对外服务其他养殖场病死猪。

畜禽养殖有机废弃物处理机采用“高温杀菌+生物降解”复合处理技术。“高温杀菌+生物降解”处置法是利用高温灭菌技术和生物降解技术有机结合，处理病害动物尸体组织等有机废弃物，灭杀病原微生物，避免产物、副产物二次污染和资源利用的技术方法。主要处理工艺流程：有机废弃动物尸体在处理机中按“分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥”五个步骤，将有机物成功转化为无害粉状有机肥原料；根据设计资料分三步：一是密闭状态下的杀菌处理，保证通过空气传播的细菌能够在这个阶段消灭；二是通过微生物菌的发酵降解有机质；三是高温杀毒，处理物中心温度≥140℃，压力≥0.5MPa（绝对压力），持续时间达到10个小时以上，保证病毒的彻底消灭。最终降解有机物，达到环保处理、废物循环利用的经济效果，并实现“源头减废、消除病原菌”的功效。处理过程产生的水蒸气进入自带尾气处理系统干燥，产生的恶臭气体通入负压有机肥发酵车间，残渣作为有机肥原料，处理过程中污废水产生。

- 2.3 主要生产设备

主要生产设备详见表2.3-1。

表2.3-1   拟建项目主要生产设备一览表

| 序号 | 构筑物名称 | 设备名称 | 数量 （个/台/套/米） | 型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 怀配舍、分娩舍 | 限位栏 | 4600 | 2.3*0.65米 | / |
|  |  | 产床 | 1120 | 2.4*1.8米 |  |
|  |  | 料线 | 12 | 60mm |  |
|  |  | 料塔 | 8 | 20吨 |  |
|  |  | 通长食槽 | 2820 | 不锈钢201 |  |
|  |  | 节水补水器 | 920 | / |  |
|  |  | 单独食槽 | 920 | / |  |
|  |  | 饮水碗或盘 | 920 | / |  |
|  |  | 降温湿帘 | 20 | / |  |
|  |  | 除臭湿帘 | 20 | / |  |
|  |  | 喷淋设备 | 6 | / |  |
|  |  | 机械刮板清粪机 | 50 | / |  |
|  |  | 环控设备 | 4 | 控制风机、空气质量探头 |  |
|  |  | 猪舍通风风机 | 120 | / |  |
| 2 | 后备舍 | 双面食槽 | 50 | / | / |
|  |  | 饮水碗或盘 | 100 | / |  |
|  |  | 节水补水器 | 100 | / |  |
|  |  | 通风风机 | 8 | / |  |
|  |  | 环控设备 | 1 | 控制风机、空气质量探头 |  |
|  |  | 料线 | 1 | / |  |
|  |  | 料塔 | 1 | / |  |
|  |  | 大栏 | 10 | / |  |
| 3 | 保育舍 | 饮水碗 | 20 | / | / |
|  |  | 节水补水器 | 20 | / |  |
|  |  | 双面食槽 | 80 | / |  |
|  |  | 单面食槽 | 40 | / |  |
| 4 | 猪舍 | 高压喷雾消毒、清洗两用设备 | 1 | 流量：1200L/h;压力：20bar.功率:30KW | / |
| 5 | 集粪池 | 搅拌机 | 2 | QJB4/6-400/3-980C | / |
|  |  | 提升泵 | 1 | QW75-40-8-2.2 |  |
| 6 | 有机肥车间 | 轨道式翻抛机 | 1 | 梁跨度16米 | / |
|  |  | 轨道式喷污行车 | 1 | / |  |
|  |  | 变轨行车 | 1 | / |  |
|  |  | 生物滤池 | 1 | / |  |
| 7 | 死猪处理间 | 畜禽有机废弃物处理机 | 1 | JC-11FXC11 | / |

- 2.4 场区总平面布置

拟建项目平面布置设置生活管理区、生产区、粪污处理区等功能区。各功能区之间采用矮墙栏杆相隔，界限分明，联系方便。养殖场（区）实行全封闭式管理。总平面布置详见附图5。

项目的布局主要分为东西两个区域，西北面主要为生活管理区、西南及东北养殖区及东南面污水处理及有机肥加工区域。养殖区共分为2条生产线，生产线一包括1栋怀配舍、1栋分娩舍、1栋保育舍；生产线二包括1栋怀配舍、1栋分娩舍、1栋保育舍、1栋公猪舍、1栋后备猪舍。生产线一、二之间为山包形成天然屏障。同时使得养殖区位于更为封闭独立的区域，减小了外界将畜禽流行性病毒带入养殖区的风险。

项目的总体布置充分利用了项目区的土地资源，场内各功能区布置紧凑，联系紧密。

- 2.5 工程占地与拆迁安置

项目总占地面积270亩，原址为柠檬种植基地，厂址红线区域内村舍建筑，建设单位拟采取货币补偿形式完成拆迁安置。

- 2.6 劳动定员及生产班制

年生产365天。劳动定员45人。除项目管理人员外，其余劳动人员均为从当地招募的村民。

- 2.7 产品方案及生产规模

拟建项目建成后常年存栏母猪5000头，后备母猪6000头，公猪50头；年出栏63天商品仔猪100000头；有机肥车间设计生产规模3693.4 t/a，淘汰种猪2000头/a。

- 2.8 主要原辅材料消耗

拟建项目运营期主要原辅材料消耗详见表2.8-1。

表2.8-1   拟建项目运营期主要原辅材料消耗

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 89847.5t/a | 丰都县政府新建管网，接至厂区外，水源来源于白江洞水库（不在评价范围内） |
| 2 | 饲料 | 0.9万t/a | 外购，不在厂区加工 |
| 3 | 除臭剂 | 1.83 t/a | 主要成分包含光合菌、酵母菌、乳酸菌等多种有益微生物菌群和生物活性酶。规格为1瓶1000ml，有效活菌数200亿/ml，最大储存量200瓶。使用方法：1kg除臭剂加水稀释100倍后使用喷雾器对圈舍地面、排水沟、堆粪棚、污水处理区域等进行喷洒，可减少蚊蝇、有害细菌的滋生以及消除环境的恶臭味。 |
| 4 | 脱硫剂 | 0.25t/a | 氧化铁，为粒状；袋装，25kg/袋 |
| 5 | 消毒剂 | 0.2t/a | 含戊二醛或复合酚喷雾。液体1L/瓶，最大储存量50瓶。 |
| 6 | 各类防疫药品 | 约15000头份 | 猪瘟疫苗、猪口蹄疫疫苗；分别按母猪2 次/a、3 次/a 计 |
| 8 | 电 | 200万kwh | 丰都县电网（不在评价范围内） |

- 2.9 主要技术经济指标

拟建项目主要技术经济指标详见表2.9-1。

表2.9-1   拟建项目主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总占地面积 | 亩 | 240 |
| 2 | 建筑面积 | m2 | 35000 |
| 3 | 绿化面积 | m2 | 2000 |
| 4 | 劳动定员 | 人 | 45 |
| 5 | 全年生产日 | 日 | 365 |
| 6 | 种猪 | 头 | 5000 |
| 7 | 后备猪 | 头 | 600 |
| 8 | 公猪 | 头 | 50 |
| 9 | 仔猪（出栏） | 万头 | 10 |
| 10 | 有机肥生产规模 | t/a | 3693.4 |
| 11 | 总投资 | 亿元 | 1 |
| 12 | 环保投资 | 万元 | 592 |

- 3 工程分析

- 3.1 拟建项目生产工艺

- 3.1.1 养殖车间

- 3.1.1.1种猪养殖工艺

拟建项目引进种猪为“洋三元”和“英系猪配套系”。重庆农投肉食品有限公司投资研发的“CRP配套系种猪”是中国首个以地方良种猪资源为基础培育并通过国家审定的配套系新品种，具有自主知识产权，具有肉质优良、适应性强、繁殖性能好、瘦肉率适中、市场竞争力强等优良特性，位列农业部2008、2009年在全国重点推广的3个良种猪之首。

采用全进全出工厂化养猪饲养工艺进行生产，猪群的配种怀孕、分娩哺乳将使用流水线，生产周期以周为节拍，进行全进全出的转栏饲养，并采用早期（4周）断奶和保温设施，以提高母猪年产仔胎数和产仔成活率。其具体养殖流程如下：

（1）配种怀孕：当母猪出现发情症状时，育种中心将其号码输入电脑，筛选出最优适配公猪，采取该公猪的精液，经检验分析合格后，进行配制分装，然后对该母猪进行人工授精。配种受孕后的母猪在配种怀孕舍饲养 月114天，被转移到分娩舍待产。

（2）分娩哺乳：怀孕母猪在分娩舍分娩后，饲养员对初生仔猪进行断脐、称重、注射铁剂和疫苗、打耳号、剪牙、断尾、阉割等处理，仔猪在分娩舍哺乳，饲养3周，体重达到5.0kg左右断乳。断奶后的母猪被转移到空怀舍，饲养7-10 天，若出现发情症状，可再次选配，进入下一个生产周期。断奶后的仔猪被转移到场外托养（代养）；断乳仔猪被移至仔猪保育舍饲养42天，体重达12kg左右出栏。

拟建项目内不进行育肥。

养殖工艺流程见图3.1-1。

图3.1-1  种猪舍生产工艺流程图及产污环节

- 3.1.1.2种猪淘汰更新

该项目种猪年淘汰更新按40%计算，则年淘汰母猪约2000头。

- 3.1.1.3饲养工艺

（1）喂养方式：项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

（2）饮水方式：项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器底部槽体液面始终维持2cm 的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

（3）清粪方式：猪粪日产日清，种猪舍选择机械刮板干清粪工艺，清出的粪便送有机肥车间，尿液及舍内冲洗废水收集之厌氧发酵池处理后沼液还田。

种猪舍采用“漏缝板+机械刮板”干清粪模式，以减少末端污水处理量和污水中各污染因子的浓度。猪生活在漏缝板上，饲养员行走及饲养工作在过道上。猪排泄的粪尿落入漏缝板地板下部，漏缝板下部区域设置为两侧向中间倾斜的斜坡状粪沟，中间设置尿道，粪沟和尿道整体设计成一端高一端低，粪尿落在粪沟，尿液顺斜坡流入中部尿道，汇集水流自尿道高端流到低端，最后流入治污区。漏缝地板下设机械刮板机，通过机械刮粪对粪污进行干湿分离，猪粪经机械刮板送至集粪池调质，废水经污水收集管网进入集粪池。刮粪板一天刮两次。

（4）日照：自然光照与人工光照相结合，以自然光照为主。

（5）采暖与通风：全机械通风，冬季分娩舍用电加热取暖、夏季水帘降温；分娩设与仔猪保育舍通过保温灯及电地暖方式保温。

- 3.1.1.4养殖场内防疫

防疫主要采取注射疫苗的方式，常用疫苗包括猪瘟疫苗、猪口蹄疫疫苗、猪高致病性蓝耳病疫苗、猪细小病毒疫苗等。小猪在断奶后一周进行免疫注射；成年猪每年春秋两季各接种一次；同时常备兽药主要为吉霉素、链霉素等抗生素类药品，要求使用高效、低毒、无公害、无残留，经职能部门认证的兽药。

- 3.1.1.5消毒及驱蝇灭蚊

消毒间均设置紫外线灯照射消毒；主入口车行道设置20m消毒区，3%-5%的火碱溶液消毒，每周更换两次消毒液；整栏换舍后猪舍彻底清扫并冲洗后，使用灭菌灵喷洒消毒，500mL/m2，间隔1天后重复进行一次；春秋两季各进行一次大消毒，用3%-4%的火碱溶液喷洒地面；运输猪和饲料的车辆，装运前后必须用灭菌灵喷雾消毒。

夏秋时节养殖场蚊蝇孽生，可采取化学、物理结合的方法驱蝇灭蚊，对于粪便贮存池、污水沟等死水，每周使用高效农药化学杀虫剂消杀2次。同时在圈舍内安装灭蚊灯、门窗均安装纱窗。

- 3.1.2 有机肥车间

拟建项目干清粪工艺清理出的猪粪以及污水处理装置产生的沼渣运至堆肥场高温发酵生产有机肥。设有1个有机肥发酵区，底部为混凝土结构，采取严格的防渗措施，设有彩钢顶棚，采用条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

（1）原料预处理

固液分离机分离出的猪粪及治污区产生的沼渣运至有机肥发酵区后和半成品有机肥（发酵15天左右的猪粪，含水率约为40%左右）按照9：1的比例进行混合。

（2）发酵

拟建项目采取好氧发酵，发酵时间为7~15天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。

混合后的物料用铲车在发酵区堆成条垛状，条垛每条宽约1.8m，高1.2~1.6m。每天用铲车翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在1~3天内温度上升至25~45℃，堆体温度达到60~70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。翻抛的同时可将物料充分混合均匀，经一次发酵后的物料含水率约为40%。

堆肥发酵过程分为4个阶段：

① 升温阶段

这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

② 高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

采用现代化的工艺生产有机肥，最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

③ 降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

④ 腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。

发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在发酵场通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后进行人工装袋，外售。

拟建项目拟选取有机肥工艺流程如下：

图3.1-2  有机肥工艺流程及产污环节图

根据工程分析，拟建项目用于发酵有机肥的猪粪、沼渣量为6125.64t/a、30t/a，有机肥产生量按原料总量的60%，有机肥产量约为3693.4t/a。

- 3.1.3 病死猪及分娩废物处理处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）等的有关要求，拟建项目病死猪只及母猪分娩物设置一套畜禽养殖有机废弃物处理机无害化处理，不使用填埋井填埋，不对外服务其他养殖场病死猪。

畜禽养殖有机废弃物处理机采用“高温杀菌+生物降解”复合处理技术。“高温杀菌+生物降解”处置法是利用高温灭菌技术和生物降解技术有机结合，处理病害动物尸体组织等有机废弃物，灭杀病原微生物，避免产物、副产物二次污染和资源利用的技术方法。主要处理工艺流程：有机废弃动物尸体在处理机中按“分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥”五个步骤，将有机物成功转化为无害粉状有机肥原料；根据设计资料分三步：一是密闭状态下的杀菌处理，保证通过空气传播的细菌能够在这个阶段消灭；二是通过微生物菌的发酵降解有机质；三是高温杀毒，处理物中心温度≥140℃，压力≥0.5MPa（绝对压力），持续时间达到10个小时以上，保证病毒的彻底消灭。最终降解有机物，达到环保处理、废物循环利用的经济效果，并实现“源头减废、消除病原菌”的功效。处理过程产生的水蒸气进入自带尾气处理系统干燥，产生的恶臭气体通入负压有机肥发酵车间，残渣作为有机肥原料，处理过程中污废水产生。

动物尸体

提升

分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥一体工艺

出料

猪粪发酵处理区

图3.1-3   动物尸体无害化降解处理工艺

- 3.1.4 沼气利用工程

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用。

参照《石油化工排气筒和火炬塔架设计规范》（SH/T3029- 2014），火炬主要由以下几部分组成：

燃烧自动控制系统：PLC自动控制柜、点火及火焰监测系统。

安全防护系统：紫外线火焰监视、阻火器、熄火保护、自动报警紧急关闭系统

燃烧系统：燃烧室、引射器喷嘴、高能电子点火器、高压点火线、引火燃烧器、火炬燃烧排放头；

升压系统：罗茨风机、电机、流量计、管道、变频器、控制阀；

输气系统：液动气阀、阻火器、管道、电磁阀等。

设计参数：沼气流量范围：5～10Nm3/h；设计沼气压力：2～3kpa点火成功率：98%以上；沼气燃烧热值：5～6.8kwh/Nm3；沼气浓度：50%～80%材质：主体采用304SS，火炬头喷嘴材料310SS；火炬塔体外表温度：低于60度。

沼气利用前所采取的措施如图3.1-4。

图3.1-4  沼气利用流程及产物环节图

沼气经过脱硫装置脱硫，其目的是净化沼气。净化后的沼气进入后续沼气利用系统。

（1）脱水脱硫器

沼气是高湿度气体，H2S平均含量为0.034%，需要进行脱水脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到95%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20mg/m3。

本项目采用干法脱硫。干法脱硫是在圆柱状脱硫塔内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。一般干法脱硫常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状。氧化铁干法脱硫的原理分为氧化反应和还原再生反应两部分，具体如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3。随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2O3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O（反应条件是Fe2O3·H2O）

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2，通过鼓风机在脱硫塔之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的要求。

因此，在沼气进入脱硫塔通过脱硫剂时，同时鼓入空气，脱硫剂吸收H2S失效，空气中的O2将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，此工艺即为沼气干法脱硫的连续再生工艺。

Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对 H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将 H2S脱除到 1×10- 6以下。脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过 20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。项目2~3个月更换一次脱硫剂。

（2）沼气利用方案

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》中的数据，理论上每去除1kgCOD可产生0.35m3沼气进行计算。本项目COD去除量为347.12t/a，则项目年产沼气量为12.15万m3。这部分优先用于食堂灶台，剩余部分火炬燃烧。

①食堂灶台

经查阅相关资料，项目职工食堂人均用沼气量按0.8m3/d，项目劳动定员45人，项目食堂灶台沼气用量为36m3/d，即1.314万m3/a。

②火炬燃烧

产生的沼气除食堂灶台外，还剩余10.836万m3/a，计划将这部分沼气经火炬燃烧器放空燃烧。

- 3.2 环境影响因素分析

- 3.2.1 施工期环境影响因素分析

拟建项目施工内容主要包括土地平整、基础施工、结构施工以及设备安装，最后竣工验收后交付使用。项目还涉及场内给水管道和沼液输送管道的敷设施工。主要施工工序及产污环节详见图3.2-1。

噪声、废气

噪声、废气

噪声、废气

噪声

场地平整

基础施工

结构施工

设备安装

竣工验收

弃渣、废水

水土流失

弃渣、废水

废水

图3.2-1  施工工序及产污环节示意图

（1）生态环境影响

拟建项目施工期间场地平整、建筑物基础的开挖、道路的修筑、管道的敷设等过程将造成地表扰动，破坏地表植被，进一步造成表土松动，土壤抗侵蚀能力减弱，雨季的到来将使侵蚀强度增大，加剧水土流失。项目占地范围将导致其土地利用类型的改变，使其丧失原有的土地利用功能。

（2）污废水

项目施工期的污废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。

施工废水主要来自于现场混凝土搅拌废水、砂石料冲洗废水和施工机具等冲洗废水。施工废水每天产生量约为3.0m3，其主要污染物为SS，SS浓度约为2000mg/L。

拟建项目平均每天施工人数为25人，生活用水量按30L/人·d计，排污系数取0.85，则施工期生活污水量约为0.64m3/d。

施工期水污染物产生量详见表3.2-1。

表3.2-1   施工期水污染物产生量

| 污水类别 | 水量(m3/d) | 主要污染物 | 浓度(mg/L) | 产生量(kg/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工废水 | 3.0 | SS | 2000 | 6.0 |
| 生活污水 | 0.64 | COD | 300 | 0.192 |
|  |  | BOD5 | 180 | 0.115 |
|  |  | SS | 200 | 0.128 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.019 |

（3）大气污染物

施工过程大气污染源主要为施工机械和运输车辆运行时产生的扬尘、燃油尾气等。施工期的大气污染物主要有TSP、NO2、非甲烷总烃等，排放方式为无组织排放。

在施工期，扬尘是大气污染源的主要来源。施工期扬尘影响包括以下方面：黄沙、水泥等建筑材料运输装卸过程中产生扬尘；混凝土搅拌作业时产生的扬尘；建材堆场的风力扬尘；建筑材料运输产生的交通道路扬尘。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

施工期产生的施工扬尘粉尘浓度随风力和物料、土壤干燥程度不同而有所变化，一般在1.5～30mg/m3之间。

（4）声环境污染源

主要来自施工机具，施工机具噪声源特点为移动噪声源，施工噪声影响为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。施工过程主要噪声设备为装载机、推土机、挖掘机、混凝土搅拌机和载重汽车等，各噪声源特点见表3.2-2。

3.2-2   主要施工机具噪声源特征

| 序号 | 施工机械类型 | 最大声级Lmax（dB） | 施工机具距离（m） | 运行方式 | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 84 | 5 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 2 | 推土机 | 84 | 5 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 3 | 重型碾压机 | 86 | 5 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 4 | 重型载重汽车 | 82 | 5 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 5 | 电锯 | 96 | 1 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 6 | 电钻 | 90 | 1 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 7 | 电锤 | 96 | 1 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 8 | 混凝土振捣机 | 92 | 1 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 9 | 混凝土搅拌机 | 92 | 1 | 间歇、不稳定 | 昼间 |

（5）固体废物

项目施工期固体废物主要为土建工程中产生的土石方，以及施工人员产生的生活垃圾等。

① 生活垃圾

项目施工过程中，施工人数预计约为25人/d，生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则施工期生活垃圾的产生量约为12.5kg/d。

② 土石方量

根据拟建项目可行性研究报告，施工期土石方在场区内实现挖填平衡，无多余的土石方产生。但土石方在场区内调运过程中应做好水土保持工作和表土保存作为后期绿化利用、防尘措施。

- 3.2.2 运营期环境影响因素分析

项目营运期污染物主要包括污废水、恶臭气体和粉尘、噪声、养殖区粪便和饲料残渣等固体废物。各生产环节产污节点详见图3.2-2。

图3.2-2   拟建项目营运期生产工艺及产污环节图

- 3.2.2.1 废气

拟建项目厌氧处理和田间沼液存储池中将产生一定量的恶臭气体，但由于厌氧发酵处理和沼液存储池一般情况下为密闭状态，密闭状态时恶臭气体逸出量较小，仅在沼渣清掏时有一定量恶臭气体逸出。因此，相比较于养殖场和有机肥生产车间，其产生量较小，对区域环境影响较小。

（1） 猪舍

①动物本身：包括猪只皮脂腺和汗腺的分泌物、猪只体外激素、黏附在体表的污物、呼出气中的CO2（含量比大气约高100倍）等都会散发出难闻的气味等；

②饲料：饲料中纤维分解时产生的甲烷、饲料在猪只消化道内经过各种消化酶、肠道细菌的作用，会产生吲哚、粪臭素、硫化氢等使粪有臭味的气体；

③粪尿的臭味：猪舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢、胺等有害气体，进而产生甲硫醇、多胺、脂肪酸、吲哚等，在高温季节尤为明显；此外，粪尿在猪舍地下的储存池内停留，形成厌氧发酵，产生大量的有害气体，如NH3、H2S、CH4等恶化室内空气环境；养猪场散发的气体中含有硫化氢、氨、胺、甲硫醇、挥发性有机酸、吲哚、粪臭素等恶臭物质，污染猪舍和附近大气环境。

猪舍以低矮面源形式排放，目前从经济上和技术上均无成熟的收集处置措施，属无组织排放；集粪池将产生一定量的恶臭气体，但由于集粪池一般情况下为密闭状态，密闭状态时恶臭气体逸出量较小，无组织排放对区域环境影响较小。

恶臭气体主要来自猪粪、尿排放及其分解过程，成分较复杂，这类恶臭气体主要为氨、硫化氢等，其特征详见表3.2-3。

表3.2-3   恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | NH3 | 1.54 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0041 | 臭蛋味 |

参考已经批复的重庆市合川区《太和原种猪场项目》及国环宏博（北京）节能环保科技有限蔡晓霞论文《拟建畜牧养殖场环境空气质量监测与评价》（中国环境管理干部学院学报），猪只在不同养殖阶段NH3 及H2S 排放强度不同，根据猪只类型、饲养时间计算NH3、H2S 产生量，其中母猪（公猪）NH3源强为0.24 g/头·d （包含哺乳仔猪），H2S源强为0.02 g/头·d；保育仔猪NH3源强为0.04 g/头·d，H2S源强为0.0034 g/头·d 详见表3.2-4。

表3.2-4  猪舍 NH3 和H2S 源强一览表

| 编号 | 单元 | 名称 | 数量 | 源强 （g/头·d） |  | 年产生量 （t/a） |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |  |
| G1 | 产线一 | 怀配舍、分娩舍母猪（含仔猪） | 2500 | 0.24 | 0.02 | 0.219 | 0.0183 | 无组织排放 |
|  |  | 仔猪保育舍 | 7644 | 0.04 | 0.0034 | 0.1116 | 0.0095 |  |
|  |  | 合计 | / | / | / | 0.3306 | 0.0278 |  |
| G2 | 产线二 | 怀配舍、分娩舍母猪（含仔猪） | 2500 | 0.24 | 0.02 | 0.219 | 0.0183 |  |
|  |  | 仔猪保育舍 | 7644 | 0.04 | 0.0034 | 0.1116 | 0.0095 |  |
|  |  | 公猪 | 50 | 0.24 | 0.02 | 0.0044 | 0.0004 |  |
|  |  | 后备母猪 | 600 | 0.24 | 0.02 | 0.0526 | 0.0044 |  |
|  |  | 合计 | / | / | / | 0.3876 | 0.0326 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  | 0.7182 | 0.0604 |  |

为减小养殖场对周边环境敏感点的恶臭影响，应对拟建项目采取措施以减少恶臭的排放：①科学饲喂有效微生物菌剂、合理配比氨基酸用量等饲喂方式从源头降低臭气产生量。②采用干清粪工艺。在加强圈舍内通风和舍外绿化及围墙阻隔作用的基础上，圈舍恶臭气体浓度将会减弱。③在猪舍两侧设置风机，采用喷雾式水帘除臭。本次评价综合除臭效率取35%，则实际排放污染物一览表见表3.2-5。

表3.2-5  猪舍 NH3 和H2S 排放一览表

| 编号 | 单元 | 名称 | 数量 | 源强 （g/头·d） |  | 除臭效率 | 年排放量 （t/a） |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |  |
| G1 | 产线一 | 怀配舍、分娩舍母猪（含仔猪） | 2500 | 0.24 | 0.02 | 35% | 0.1424 | 0.0119 | 无组织排放 |
|  |  | 仔猪保育舍 | 7644 | 0.04 | 0.0034 |  | 0.0725 | 0.0062 |  |
|  |  | 合计 | / | / | / |  | 0.2149 | 0.0181 |  |
| G2 | 产线二 | 怀配舍、分娩舍母猪（含仔猪） | 2500 | 0.24 | 0.02 |  | 0.1424 | 0.0119 |  |
|  |  | 仔猪保育舍 | 7644 | 0.04 | 0.0034 |  | 0.0725 | 0.0062 |  |
|  |  | 公猪 | 50 | 0.24 | 0.02 |  | 0.0029 | 0.0003 |  |
|  |  | 后备母猪 | 600 | 0.24 | 0.02 |  | 0.0342 | 0.0029 |  |
|  |  | 合计 | / | / | / |  | 0.2519 | 0.0212 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  | / | 1500 | 0.0393 |  |

（2）粪污处理区恶臭气体

① 正常排放

由于粪污处理区厌氧发酵工段为密闭式，养殖废水发酵时在正常情况下臭气逸出量很小。恶臭气体主要产生于固液分离池、调节池和沼液池。但由于经发酵后形成的沼液含大量的无机盐类和生物活性物质，为典型的溶肥性液体，其自身的恶臭气体浓度已大大降低，恶臭气体排放较养殖区及有机肥车间大幅减少，因此本次评价不再核算其源强。

参考已经批复的重庆市合川区《太和原种猪场项目》及同类条垛式有机肥生产的种猪养殖项目进行类比，有机肥发酵区NH3的产生速率为0.068kg/t-粪便、H2S的产生速率为0.003kg/t-粪便。本项目猪粪为6125.64t/a经计算，本项目有机肥发酵区恶臭产污情况见表3.2-6。

表3.2-6   项目有机肥发酵区恶臭产生量一览表

| 污染源 | 产生量 |  | 去除率（%） | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机肥发酵区 | NH3（t/a） | H2S（t/a） | 85 | NH3（t/a） | H2S（t/a） |
|  | 0.417 | 0.0184 |  | 0.063 | 0.0028 |

有机肥车间共设置1根15m排气筒，包括混料区、发酵区、陈化区、成品仓库及配套环保设施。通过封闭的管道将固液分离池中的粪便输至有机肥车间，经混料区混合发酵菌群及半发酵返回的粪便，调整混合物料水分至60%-65%后，通过输送机输送到发酵区的发酵池内进行发酵。在发酵池内，发酵周期初步设计为15天。每天用翻抛机将物料翻抛1次，每次物料移动3.5-4米。待15天发酵周期完成后，发酵后的物料移出发酵槽，混合及发酵区整体负压，恶臭气体集中收集，废气收集后经生物滤床处理后由15m排气筒排放。再通过输送机输送到陈化区，经过大约15天的陈化，发酵合格后的物料作为有机肥外售。

因病死猪无害化处理设备废气产生量较有机肥发酵过程中恶臭气体产生量小许多，因此评价将可收集的化制废气纳入有机肥生产过程中恶臭气体源强中考虑，不单独给出。

根据业主提供资料及类比相关案例，本次评价生物滤池除臭效率取80%，即通过排气筒排放的NH3、H2S分别为0.063t/a、0.0028t/a，即0.0071kg/h、0.0003kg/h。

根据业主提供资料，有机肥发酵车间设置1台35000m3/h风机，则NH3、H2S排放浓度分别为0.2029mg/m3、0.0086mg/m3。

② 非正常排放

拟建项目有机肥生产产生的恶臭气体采用生物滤池处理，生物滤池恶臭处理工艺的主要技术特点包括以下几个方面：①微生物活性强，设备运行初期只需少量投加营养剂，微生物通过吸收废气中的养料而始终能够处于良好活性；②耐冲击负荷量大，能自动调节废气浓度高峰值，而微生物始终正常工作；③设备操作简便，无需专人管理，无需日常维护，基建投资和运行费用极低；④生物填料寿命长。经特殊加工制成的生物填料，具有比表面积大，生物膜易生易落、耐腐蚀、耐生物降解、保湿性能好、孔隙率高、压损小，因此，其使用寿命可达10年甚至更长，使用寿命期间填料无需更换；⑤处理效果好，除臭效率高。

本次评价考虑非正常工况主要为生物滤池处理效率降低无法达到80%，仅为50%，NH3、H2S非正常排放源强详见表3.2-7。

表3.2-7   废气非正常排放的源强

| 排气筒 | 污染物 | 污染物排放量（t/a） | 污染物排放速率(kg/h) | 废气排放速率（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | NH3 | 0.209 | 0.0238 | 12.38 |
|  | H2S | 0.0092 | 0.0011 | 12.38 |

（3）病死猪无害化设备废气

因病死猪无害化设备废气产生量较有机肥发酵过程中恶臭气体产生量小许多，设备与负压有机肥车间联通，因此评价将可收集的化制废气纳入有机肥生产过程中恶臭气体源强中考虑，不单独给出

（4） 厌氧处理池和沼液存储池恶臭

拟建项目厌氧处理池和田间沼液存储池中将产生一定量的恶臭气体，但由于厌氧处理池和沼液存储池一般情况下为密闭状态，密闭状态时恶臭气体逸出量较小，仅在沼渣清掏时有一定量恶臭气体逸出。因此，相比较于养殖场和有机肥生产车间，其产生量较小，对区域环境影响较小。

（5）食堂油烟

拟建项目厨房使用的能源为沼气，共有2个灶头。食堂烹饪时产生油烟。拟建项目员工45人，每人每天在养殖场用三餐。按每人每餐0.2g油烟排放量来估算，其油烟产生量约为9.86kg/a。食堂产生的油烟经现有油烟罩收集，油烟净化设备处理（油烟净化效率不低于80%），净化后高出屋顶排放。查阅资料表明，油烟经过净化处理后可达标排放，排放浓度<1.0mg/m3。

- 3.2.2.2 污废水

拟建项目污废水主要产生于养殖区和生活区，主要包括猪尿污、猪舍冲洗废水及生活区工作人员产生的少量生活污水。拟建项目污废水有机物浓度高、悬浮物多、氨氮含量高、臭味大。养殖废水中污染物主要为BOD5、COD、SS、氨氮、粪大肠菌群等，属于高浓度有机废水，一般不含有毒物质。

（1）猪尿污

根据同类企业污染物产生量类比，并参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ-497-2009）及《畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》中西南区系数，本评价猪尿的产生量按照母猪4.48L/d•头、仔猪0.42 L/d•头、保育猪1.36 L/d•头计算。

则拟建项目猪尿产生情况见表3.2-8。

表3.2-8  猪尿产生量一览表

| 类别 | 尿液产生系数 | 规模 | 尿液产生量 （L/d） | 尿液产生量 （m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 母猪 | 4.48L/d·头 | 5000 | 22400 | 8176 |
| 后备母猪 | 4.48L/d·头 | 600 | 2688 | 981.1 |
| 公猪 | 4.48L/d·头 | 50 | 224 | 81.8 |
| 仔猪 | 0.42 L/d·头 | 10192 | 4280.6 | 1562.4 |
| 保育猪 | 1.36 L/d·头 | 15288 | 20791.7 | 7589 |
| 合计 |  |  | 50384.3 | 18390.3 |

类比同类养猪场猪尿污，拟建项目尿污中主要污染物及产生浓度分别为COD 浓度约22000mg/L、BOD5 浓度约9500mg/L、SS浓度约18000mg/L、NH3-N浓度约1000mg/L，进入厌氧处理池处理后，产生的沼液作为肥料用于周围田地。

（2）冲洗废水

根据建设单位提供资料，拟建项目种猪舍采用“漏缝板+机械刮板”养殖，只在猪舍转（出）栏后，对猪舍进行冲洗、消毒（冲洗水采用新鲜水），冲洗水同尿液一样，经相同的方式流入厌氧发酵系统。类比同类型养殖企业，冲洗用水量按照15L/m2·次计，配怀舍（建筑面积11200m2）每年冲洗3次，分娩舍（建筑面积10000m2）每年冲洗12次，后备舍（建筑面积2400m2）每年冲洗3次，公猪舍（建筑面积500m2）每年冲洗3次，保育猪舍（建筑面积8000m2）每年冲洗7次。拟建项目给水量见表2.2-2。本次评价排污系数按0.9计，则拟建项目冲洗废水量见表3.2-9。

3.2-9   冲洗废水产生量

| 生产 车间 | 面积 m2 | 次数 | 冲洗水量 标准 | 需水量 m3/a | 排污系数 | 废水产生量 m3/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配怀猪舍 | 11200 | 3 | 15L/m2·次 | 504 | 0.9 | 453.6 |
| 分娩猪舍 | 10000 | 12 |  | 1800 |  | 1620 |
| 后备猪舍 | 2400 | 3 |  | 108 |  | 97.2 |
| 公猪舍 | 500 | 3 |  | 22.5 |  | 20.3 |
| 保育猪舍 | 8000 | 7 |  | 840 |  | 756 |
| 合计 |  |  |  | 3274.5 |  | 2947.1 |

由表3.2-8可知，冲洗废水产生量约为2947.1m3/a，折合8.1m3/d。日冲洗水最大产生量考虑为冲洗设备满负荷工作12h水量，日最大冲洗废水产生量50m3/d。

根据同类禽畜养殖场分析，采用干清粪后，冲洗水中COD浓度约1000mg/L、BOD5浓度约600mg/L，SS浓度约900mg/L、 NH3-N浓度约200mg/L，进入厌氧处理池处理后，产生的沼液作为肥料用于周围田地。

（3）工作人员生活污水

拟建项目劳动定员45人，生活污水主要产生于办公生活区，员工生活用水按照150L/人·d，则项目员工生活用水量为6.75m3/d，排污系数按照0.9计，则项目区生活污水产生量为6.08m3/d，COD浓度约350mg/L，BOD5浓度约200mg/L。生活污水与生产废水一同经厌氧处理池处理，产生的沼液作为肥料用于周围田地施肥。

（4）病死猪无害化设备补水

根据建设单位提供的资料，拟建项目病死猪采用无害化处理设备对其进行干法化制，该设备在处置过程中产生的恶臭通入有机肥负压发酵工段，该部分无废水产生。

根据建设单位提供的资料，项目有机畜禽废弃物处理采用病死猪无害化处理设备对其采取干法化制，该设备在处置过程中产生的恶臭经自带的配备尾气处理装置，经异味吸附消毒处理后外排。该尾气处置装置为密闭的淋洗系统，该部分用水为循环使用，定期补充，平均每天补充用水量为0.05m3/d，18.25m3/a，该部分无废水产生。

拟建项目废水产生具有不均衡性，冲洗废水产生量约为1947.1m3/a，折合8.1m3/d。根据业主提供资料，日冲洗水最大产生量考虑为冲洗设备满负荷工作12h水量，日最大冲洗废水产生量50m3/d。

拟建项目运营期水污染物产排情况详见表3.2-10，水平衡图见图3.2-3。

表3.2-10   项目运营期水污染物产排情况汇总表

| 污水类型 | 废水量 （m3/a） | 指标 | 污 染 物 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 猪尿 | 18390.3 | 浓度mg/L | 22000 | 9500 | 18000 | 1000 |
|  |  | 产生量t/a | 404.59 | 174.71 | 331.03 | 18.39 |
| 冲洗废水 | 2947.1 | 浓度mg/L | 1000 | 600 | 900 | 200 |
|  |  | 产生量t/a | 2.95 | 1.77 | 2.65 | 0.59 |
| 生活污水 | 2219.2 | 浓度mg/L | 350 | 200 | 300 | 35 |
|  |  | 产生量t/a | 0.78 | 0.44 | 0.67 | 0.08 |
| 合计 | 23556.6 | 浓度mg/L | 17333.6 | 7510.4 | 14193.5 | 809.1 |
|  |  | 产生量t/a | 408.32 | 176.92 | 334.35 | 19.06 |

图3.2-3   拟建项目全年水平衡图（m3/a）

- 3.2.2.3 噪声

正常条件下，养殖项目在运营过程中，噪声源主要包括猪只叫声，猪舍排气扇、固液分离机、水泵等。对建设项目高噪声设备采取吸声、消声、隔声、减振及绿化等综合措施。噪声源及降噪措施详见表3.2-11。

表3.2-11   建设项目主要噪声源强表

| 序号 | 种类 | 噪声源 | 治理源强 （dB） | 治理措施 | 治理声级 （dB） | 产生方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 柴油发电机 | 发电机房 | 100 | 作为备用电源，使用频率低 | 70 | 间歇 |
| N2 | 猪叫 | 全部猪舍 | 70～80 | 喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声 | 55～65 | 偶发 |
| N3 | 排气扇 | 全部猪舍 | 65～75 | 选低噪声设备，围墙 | 60～65 | 间歇 |
| N4 | 固液分离机 | 污水处理站 | 80～90 | 减振、隔声房间，选低噪声设备 | 65～75 | 连续 |
| N5 | 水泵 | 污水处理站 | 65～70 | 隔声减震，埋地处理 | 50～55 | 连续 |
| N6 | 翻抛机 | 有机肥车间 | 65～70 | 隔声减震，至于有机肥车间内 | 50～55 | 连续 |

- 3.2.2.4 固体废物

拟建项目运营期固体废物主要来自于养殖场猪粪、厌氧处理池中沼渣、病死猪只、废包装袋、废脱硫剂、防疫药物、员工生活垃圾等。

（1）猪粪

根据《畜禽养殖业源产排污系数手册》，西南地区的母猪、仔猪、保育猪的粪便产量分别为1.41kg/ 头·d、0.16kg/头·d、0.47 kg/头·d。拟建目猪粪全部进入有机肥车间制成有机肥料。

建设项目的粪便总量产生量见表3.2-12。

表3.2-12   拟建项目粪便产生量统计表

| 类别 | 常年存栏量（头） | 粪便定额 kg/(头·d) | 粪便量(kg/d) | 粪便量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 母猪 | 5000 | 1.41 | 7050 | 2573.25 |
| 后备母猪 | 600 | 1.41 | 846 | 308.79 |
| 公猪 | 50 | 1.41 | 70.5 | 25.73 |
| 仔猪（分娩） | 10192 | 0.16 | 1630.72 | 595.21 |
| 仔猪（保育） | 15288 | 0.47 | 7185.36 | 2622.66 |
| 合计 | / | / | 16782.58 | 6125.64 |

（2）病死猪及胎盘

根据有关文献资料《规模化猪场猪死亡率的计算方法》（作者：李玉杰），以及类比同类型种猪养殖场：仔猪及保育猪死亡率为10%左右，死猪数量约为1万头/年，平均体重按8kg计算，约为80t/年；母猪死亡率区2%左右，死猪数量约为100只/年，平均体重按230kg 计算，约为23t/年；合计病死猪量为103t/年。养殖场按每头母猪每年生产2.2胎计算，胎盘重约2kg，则一年约产生胎盘22t。

（3）生活垃圾

拟建项目运营期劳动定员为45人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，则场区内生活垃圾产生量约为8.2t/a。生活垃圾在场区内集中收集后统一运至丰都县卫生填埋场进行卫生填埋。

（4）医疗废物

另外，在养殖场日常防疫工作中，会产生少量废弃的防疫药物，属于危险废物，

其产生量约为0.8t/a，需交由有资质的单位进行妥善处置。

（5）其他废物

沼渣：沼气池产生的沼渣，每半年清掏一次，沼渣产生量类比同规模企业，拟建项目沼渣产生量约30t/a。

沼气净化过程中将产生少量的废脱硫剂，主要成份为氧化铁/活性炭，不属于危废。根据养殖场沼气产生情况，拟建项目营运期间废脱硫剂产生量约0.25t/a。

包装编织袋产生量约0.6t/a，厂家回收。

建设项目固体废物产生、处置情况见表3.2-13。

表3.2-13   建设项目固废产生及排放情况一览表

| 序号 | 污染物名称 | 产生量(t/a) | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 6125.64 | 送至有机肥车间 |
| 2 | 病死猪和分娩废物 | 125 | 化制后作有机肥 |
| 3 | 医疗废物 | 0.8 | 交有资质单位处理 |
| 4 | 生活垃圾 | 8.2 | 交环卫部门处理 |
| 5 | 沼渣 | 30 | 送至有机肥车间 |
| 6 | 废脱硫剂 | 0.25 | 厂家回收 |
| 7 | 包装编织袋 | 0.6 | 厂家回收 |

- 3.3 污染物排放汇总

拟建项目污染物产排情况详见表3.3-1。

表3.3-1   拟建项目主要污染物产排情况一览表

| 环境 要素 | 污染物种类 |  |  | 处理前 |  | 污染防治措施 | 处理后 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 污染源 | 污染物 | 浓度（mg/l） | 产生量（t/a） |  | 浓度 | 排放量 |  |
| 大气污染物 | G1 | 产线一 | NH3 | / | 0.3306 | 在猪舍两侧设置风机，采用喷雾式水帘除臭；科学设计日粮，提高饲料利用率；及时清理猪粪，猪舍撒放有效生物菌剂；强化猪舍消毒措施；加强通风、通过绿化及围墙的阻隔 | / | 0.2149 | 无组织排放 |
|  |  |  | H2S | / | 0.0278 |  | / | 0.0181 |  |
|  | G2 | 产线二 | NH3 | / | 0.3876 |  | / | 0.2519 |  |
|  |  |  | H2S | / | 0.0326 |  | / | 0.0212 |  |
|  | G5 | 有机肥车间 | NH3 | 1.36 | 0.417 | 有机肥车间负压，设置生物除臭系统，除臭效率85% | 0.2029 | 0.063 | 15m排气筒排放（1#） |
|  |  |  | H2S | 0.06 | 0.0184 |  | 0.0086 | 0.0028 |  |
| 水污染物 | 猪尿 |  | COD | 22000 | 404.59 | 设置厌氧发酵系统，对污废水进行集中处理 | / | / | 沼液还田 |
|  |  |  | BOD5 | 9500 | 174.71 |  | / | / |  |
|  |  |  | SS | 18000 | 331.03 |  | / | / |  |
|  |  |  | NH3-N | 1000 | 18.39 |  | / | / |  |
|  | 冲洗废水 |  | COD | 1000 | 2.95 |  | / | / |  |
|  |  |  | BOD5 | 600 | 1.77 |  | / | / |  |
|  |  |  | SS | 900 | 2.65 |  | / | / |  |
|  |  |  | NH3-N | 200 | 0.59 |  | / | / |  |
|  | 生活污水 |  | COD | 350 | 0.78 |  | / | / |  |
|  |  |  | BOD5 | 200 | 0.44 |  | / | / |  |
|  |  |  | SS | 300 | 0.673 |  | / | / |  |
|  |  |  | NH3-N | 35 | 0.08 |  | / | / |  |
| 固体废物 | 猪粪 |  |  | / | 6125.64 | 制作有机肥 | / | / | 资源化利用 |
|  | 沼渣 |  |  |  | 30 |  | / | / |  |
|  | 病死猪及胎盘 |  |  | / | 125 | 无害化设备处理后，制作有机肥 | / | / |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | / | 8.2 | 集中收集后交环卫部门处理 | / | 0 | 垃圾填埋场 |
|  | 医疗废物 |  |  | / | 0.8 | 集中收集后交危废单位处理 | / | 0 | 专门单位处置 |
|  | 废弃包装材料 |  |  |  | 0.6 | 厂家回收处理 | / | 0 | 专门单位处置 |
|  | 废弃脱硫剂 |  |  | / | 0.25 | 厂家回收处理 | / | 0 | 专门单位处置 |
| 噪声 |  |  |  | 主要噪声源为猪群鸣叫、猪舍排气扇、水泵等。优先选用低噪声设备，并进行减震处理，加强日常维护；采用车间厂房隔声降噪，并加强场区周边绿化。 |  |  |  |  |  |

- 4 建设项目区域环境概况

- 4.1 自然环境概况

- 4.1.1 地理位置

丰都县地处四川盆地东部川东平行岭谷与盆周山区的过渡带，最高海拔七曜山沙子堡为2000m为丰都最高点，龙孔乡大山溪口海拔118.5m是丰都县最低点。整个地势西北低东南高，由一系列平行褶皱山构成，从西北至东南依次排列西北至西南走向的黄草山、蒋家山、方斗山、七曜山山脉与向斜低山，丘陵相间分布，呈“四山夹三槽”地貌格局。

拟建项目地处丰都县树人镇大石板村三社。树人镇地处长江北岸，距重庆市丰都县县城30公里，镇域内山林叠翠，土肥水美，多丘陵山地，林木丰富，形成天然屏障，山区土壤肥沃，适宜发展种植业。

4.1.2 地形地貌地质

项目区用地属构造剥蚀低山地貌。拟建项目场地内无断层通过，基岩强风化带风化裂隙发育，基岩弱风化带裂隙不发育。

据《中国地震烈度区划图（1990）及使用规定》（2001），场区内地动峰值加速度为0.05g，反应谱周期0.35s，相应地震基本烈度为Ⅵ度，区内无断层、滑坡、边坡失稳，地下洞室等不良地质现象。

- 4.1.3 水文条件

长江从涪陵马颈子入县境，自西向东，流程47km，流经湛普、三合、名山、镇江、兴义、高镇、龙孔等乡镇，至大山溪流入忠县。除长江外，全县还有龙河、渠溪河、碧溪河三条主要河流。龙河在江池入境，由双路镇乌杨注入长江，境内流程为59.5km。渠溪河在青龙乡大河坝入境，至崇兴乡马大塘出境，境内流程50.4km。

拟建项目位于长江北岸的池溪河水系，区内地下水主要接受大气降雨及地表水补给，由于泥岩属于隔水层，砂岩体系较为完整，为相对含水层，但砂岩与泥岩互层，基岩强风化带较薄，弱风化带基岩裂隙不发育，赋水条件差，地下水较贫乏，水文地质条件简单。

项目所在区域地表水系分布情况详见附图8。

- 4.1.4 气候气象

丰都县属热带湿润气候。县域静风频率为47%，主导风向东北风，常年以夏秋两季大风较多。夏季降雨量最多，秋季次之，冬季再次之，春季最少。山区降雨量多余沿江，江南多于江北。月平均气温最高值出现在7-8月，为31.2℃，最低值出现在1月，为4.7℃，月平均气温春季上升迅速，每月变差大于4℃，8月至下年1月气温逐渐下降。气象条件如下：

历年平均气温      18.3℃；

年平均最高气温    19.1℃；

年平均最低气温    17.4℃；

多年平均日照时间  1311.3小时；

历年平均降雨量    1087.3mm；

历年最大降雨量    1289.5mm；

历年平均风速      1.2m/s；

历年最大风速      20m/s；

历年平均雾日      22天；

- 4.1.5 植被与生态多样性

丰都县雨水条件充沛，林草资源丰富。全县分布有中亚热带、北亚热带、温带类型经济动植物，种类繁多。植物有树种77科146尾231种，中常绿阔叶乔木69种，落叶乔木103种，灌木植物59种，竹类19种，藤木38种。除有主要粮作物、经济林木外，还有珍稀水果龙眼、荔枝、银杏，还分布有五倍子、野生猕猴、刺梨、蕨菜、绞股蓝等有开发前景的野生植物资源。野生动物有哺乳纲兽类10个科40个种，鸟纲23目15个科200余种，鱼纲6个目11个科54个种。

根据现场踏勘，项目用地范围内的用地现状主要为柠檬种植区，农用地类型主要包括耕地，不涉及基本农田。生态系统类型主要为农田生态系统；项目用地范围内不涉及珍稀濒危保护野生树种及古树名木等需要特别保护的树种。

- 4.1.6 矿产与旅游资源

（1）矿产资源

丰都县矿产资源不多，主要有煤炭、天然气、石灰石、白云石、铝土矿、长石、石英砂等。其中，灰岩储量850.2万t，资源量10亿t；砂岩4.6万t，基础储量97.1万t；粘土储量127.9万t，基础储量23.7万t。根据相关资料，拟建项目建设用地范围内无已发现具有开发利用价值的矿产资源分布。

（2）旅游资源

丰都县位于长江三峡旅游热线上，有名山鬼城、国家级森林工程“双桂山”、“雪玉洞”、“鬼王石刻”、“南天湖风景区”、“龙河漂流”等景点。根据调查，拟建项目评价范围内无旅游资源分布。

- 4.2 环境质量现状

本次评价委托重庆以伯环境监测咨询有限公司对环境空气、噪声、地表水、地下水水质及水位进行实测。

- 4.2.1 环境空气

（1）达标情况判定

评价引用《2017年重庆市环境状况公报》中丰都县环境空气质量状况的数据，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，监测频率为24 小时连续自动监测，环境空气质量达标区判定表见表 4.2-1。

表4.2-1 环境空气监测及评价结果统计（2017环境公报） 单位：mg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 2017年平均质量浓度 | 0.012 | 0.06 | 20 | 达标 |
| NO2 | 2017年平均质量浓度 | 0.035 | 0.04 | 87.5 | 达标 |
| PM10 | 2017年平均质量浓度 | 0.068 | 0.07 | 97.1 | 达标 |
| PM2.5 | 2017年平均质量浓度 | 0.049 | 0.035 | 140 | 不达标 |
| O3 | 2017年最大8小时平均浓度的第90百分位数 | 0.116 | 0.16 | 72.5 | 达标 |
| CO | 2017年24小时平均浓度的第95百分位数 | 1.6 | 4 | 40 | 达标 |

根据2017年《重庆市环境状况公报》中的数据和结论，2017年重庆市丰都县环境空气中可吸入二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）和颗粒物（PM10）浓度均达到国家环境空气质量二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标0.4倍，项目所在评价区域为不达标区。

（2）特征因子监测

① 监测点位

为了解区域环境空气质量现状，本次评价委托重庆以伯环境监测咨询有限公司于2019年2月22日至28日对特征因子（NH3、H2S）进行实测。监测点位于以拟建项目厂址附近居民点，具体点位见附图6。

（2）监测因子

NH3、H2S。

（3）监测频率及周期

H2S、NH3测一次值，每天4次（02:00、08:00、14:00、20:00）。

（4）监测机构

重庆以伯环境监测咨询有限公司

（5）评价方法

根据大气环境质量现状评价采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中规定的评价方法，计算监测点各取值时间最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。评价方法如下：

Pi=Cij/C0j*100%

式中：

Pi——第i现状监测点污染因子j的最大实测值占标准限值的百分比——占标率，其值在0～100%之间为满足标准，大于100%则为超标；

Cij——第i现状监测点第j污染因子的实测浓度（mg/m3）；

C0j——污染因子j的环境质量标准（mg/m3）。

（6）评价标准

NH3、H2S一次浓度值标准参考执行原《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的浓度限值，即分别为0.20mg/m3和0.01mg/m3。

（7）监测结果及评价分析

各点监测结果统计详见表4.2-1。

表4.2-1   现状监测及评价结果

| 根据上述监测及评价结果，项目所在区域特征因子NH3和H2S一次浓度值均未超过0.20mg/m3和0.01mg/m3的限值要求，各因子最大占标率40%。因此，从评价结果来看，项目所在区域环境空气质量较好，满足环境功能区要求。 监测 点位 | 污染 因子 | 监测结果（mg/m3） | 超标率（%） | 最大值占标率（%） | 标准值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址附近居民点 | NH3 | 4×10-2~6×10-2 | 0 | 30 | 0.2 |
|  | H2S | 1×10-3～4×10-3 | 0 | 40 | 0.01 |

- 4.2.2 地表水环境质量

（1）监测断面：断面设置于拟建项目厂址东侧950m处池溪河，详见附图3。

（2）监测因子：COD、BOD5、pH、NH3-N、TP、SS、粪大肠菌群共7项；

（3）监测时间及频率：2019年2月22～24日，连续监测3天，每天1次。

（4）监测结果：地表水监测数据统计整理见表4.2-2。

（5）评价方法：

地表水环境质量现状评价采用标准指数法，其定义如下：

Sij = Cij/Cij

式中，Sij：污染因子i在第j点的单项标准指数；

Cij：污染因子i在第j点的浓度；

Csi：污染因子i的评价标准。

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd,pHj≤7.0SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0,pHj>7.0  pH的标准指数按下式计算：

式中：SpH,j：j点的pH标准指数；

pHj：j点的pH值；

pHSD：水质标准中pH值下限；

pHSU：水质标准中pH值上限。

表4.2-2   地表水现状监测结果统计及评价结果表（单位：mg/L）

| 取样点 | 指标 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | TP | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 最小值 | 7.71 | 6 | 1.1 | 0.801 | 0.02 | 8102 |
|  | 最大值 | 7.80 | 8 | 1.4 | 0.750 | 0.04 | 1.2103 |
|  | 标准值 | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤10000 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Si | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.8 | 0.2 | 0.12 |

由表4.22可知，监测断面的各监测指标均未超标，Si值均小于1，池溪河符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，总体而言，地表水环境质量现状较好，有一定的环境容量，有利于项目建设。

- 4.2.3 地下水环境质量

（1）监测因子：pH、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、总硬度、基本八大离子；

（2）监测点位： D1为厂址上游，D2、D3为厂址下游；地下水监测点与厂址分别处于同一水文地质单元，监测数据有代表性，可反映厂址范围内地下水背景值。且根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，委托重庆以伯环境监测咨询有限公司针对区域内地下水井水位进行监测，水位监测点为水质监测点2倍。

监测点位置见表4.2-3，监测点位详见附图6。

表4.2-3   地下水监测布点情况

| 序号 | 监测点位置 |
| --- | --- |
| D1 | 厂址上游 |
| D2 | 厂址下游 |
| D3 | 厂址下游 |

（3）监测时间

2019年2月22日，监测1天，取1次水样。

（4）监测机构

重庆以伯环境监测咨询有限公司。

（5）评价方法与标准

① 评价方法及模式

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水现状评价采用标准指数法。

式中， Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L；

pH评价模式为：

，pH≤7.0；

，pH＞7.0；

式中，  PpH  ——pH的标准指数，无量纲；

pH ——pH监测值；

pHsu ——标准中的pH上限值；

pHsd——标准中的pH下限值。

② 评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的Ⅲ类标准。

（6）监测结果及评价分析

各断面监测结果统计详见表4.2-4～5。

表4.2-4  地下水环境质量监测结果统计表

| 监测点位 | 指标 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | Pi | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1监测点 | pH | / | 7.91 | 6.5～8.5 | 0.61 | 0 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 2.18 | ≤3.0 | 0.73 | 0 |
|  | 菌落总数 | 个/L | 38 | ≤100 | 0.38 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | 个/L | 0.08 | ≤3.0 | / | 0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.27 | ≤0.5 | 2.54 | 1.54 |
|  | 总硬度 | mg/L | 2.55102 | ≤450.0 | 0.57 | 0 |
|  | 硫化物 | mg/L | 0.005L | ≤0.02 | / | 0 |
| D2监测点 | pH | / | 7.45 | 6.5～8.5 | 0.3 | 0 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.5 | ≤3.0 | 0.17 | 0 |
|  | 菌落总数 | 个/L | 19 | ≤100 | 0.19 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | 个/L | 0.022 | ≤3.0 | / | 0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.97 | ≤0.5 | 1.94 | 0.94 |
|  | 总硬度 | mg/L | 3.78102 | ≤450.0 | 0.84 | 0 |
|  | 硫化物 | mg/L | 0.005L | ≤0.02 | / | 0 |
| D3监测点 | pH | / | 7.71 | 6.5～8.5 | 0.47 | 0 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.82 | ≤3.0 | 0.27 | 0 |
|  | 菌落总数 | 个/L | 9 | ≤100 | 0.78 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | 个/L | 0.013 | ≤3.0 | / | 0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.02 | ≤0.5 | 2.04 | 1.04 |
|  | 总硬度 | mg/L | 3.98×102 | ≤450.0 | 0.88 | 0 |
|  | 硫化物 | mg/L | 0.005L | ≤0.02 | / | 0 |
| 备注 | 表中带“L”的结果表示该测定结果值低于分析方法的最低检出限值，即未检出；报出结果以方法的检出限值加L表示。 |  |  |  |  |  |

表4.2-5  地下水水位监测结果统计表

| 监测 时间 | 测点位置 | 样品编号 | 水位 | 表观 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m |  |
| 2019年 2月22日 | D1大石板村，W2 | 2019WT89W2-1-1 | 394 | 无色透明无味液体 |
|  | D2低坡湾，W3 | 2019WT89W3-1-1 | 370 | 无色透明无味液体 |
|  | D3狮子湾西南侧，W4 | 2019WT89W4-1-1 | 433 | 无色透明无味液体 |
|  | D4大石板村，W5 | 2019WT89W5-1-1 | 393 | 无色透明无味液体 |
|  | D5低坡湾，W6 | 2019WT89W6-1-1 | 360 | 无色透明无味液体 |
|  | D6狮子湾西南侧，W7 | 2019WT89W7-1-1 | 398 | 无色透明无味液体 |
| 经纬度 | W2的经度为107°45'1077''，纬度为29°58'2137''；W3经度为107°45'51''，纬度为29°57'60''；W4经度为107°45'5404''，纬度为29°57'3390''；W5经度为107°45'0523''，纬度为29°58'1649''；W6经度为107°45'52''，纬度为29°57'59''；W7经度为107°45'55''，纬度为29°57'39''。 |  |  |  |

由表4.2-4可知，除氨氮外，其余污染因子的浓度满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

本次实测的3个地下水监测点中氨氮均超标，超标倍数为0.94～1.54倍，根据区域调查及地下水监测结果分析，耗氧量不超标，仅氨氮超标，因此可知区域污染源较少，氨氮超标主要为农业面源污染引起；拟建项目厂址周边柠檬、果蔬种植区较多，过度使用化肥易造成氨氮超标，项目建成后，将为周围种植区提供沼液及有机肥，可减少农业化肥使用，因此评价认为拟建项目实施后，可减少化肥施用量，从而减少地下水中氨氮的污染。

- 4.2.4 声环境

重庆以伯环境监测咨询有限公司于2019年2月22～2月23日对声环境质量现状进行了监测。

监测布点：3个，其中N1监测点位于项目厂界东侧居民点处，N2监测点位于项目厂界南侧居民点处，N3监测点位于项目厂界西侧居民点处。

监测点位参见附图6。监测统计结果见表4.2-6。

监测因子：等效A声级。

监测频率：监测2天，昼、夜间各监测1次。

表4.2-6   噪声监测结果统计表

| 监测点 | 监测日期 | 监测结果（dB） |  | 评价标准 |  | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1 | 2月22日 | 51.6 | 41.6 | 60 | 50 | 环境噪声 |
|  | 2月23日 | 51.4 | 42.2 | 60 | 50 | 环境噪声 |
| N2 | 2月22日 | 52.5 | 42.3 | 60 | 50 | 环境噪声 |
|  | 2月23日 | 52.1 | 42.9 | 60 | 50 | 环境噪声 |
| N3 | 2月22日 | 52.1 | 41.9 | 60 | 50 | 环境噪声 |
|  | 2月23日 | 51.8 | 42.7 | 60 | 50 | 环境噪声 |

由表4.2-6可知，拟建项目N1、N2、N3监测点昼间、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

- 4.2.5 土壤环境质量

评价引用《丰都县环境质量报告书（二〇一一年——二〇一五年）》中的监测数据，因监测点与拟建项目均位于丰都农村地区，监测数据可以反映拟建项目土壤环境质量，且评价建议建设单位在运营前，对消纳土地土壤环境质量进行监测，保留本底值。

（1）监测点位及频率

分别在选取的试点村庄的菜地、基本农田、居民聚集区、生活垃圾周围等各布设3个监测点位，每个村庄布设15个监测点位。由于土壤持证项目为理化指标和无机指标，因此在对土壤进行采样和制样完成后，将未认证的指标委托有相应资质的涪陵环境监测中心和上海澳实公司对其进行了监测。按市局要求，2012～2014年每年开展监测一次，2015年未开展监测。

（2）土壤监测项目及分析方法

2012年土壤理化性质：土壤pH、阳离子交换量。无机污染物：镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、硒、钴等元素的全量。有机污染物：六六六、滴滴涕，2013年增测苯并（a）芘。2014年仅测土壤pH、阳离子交换量、镉、汞、砷、铅、铬。土壤监测项目分析方法见表4.2-7。

表4.2-7  土壤监测项目分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测方法 | 监测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 土壤pH | 玻璃电极法 | 《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |
|  | 阳离子交换量 | 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定 | NY/T 291-1995 |
|  | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138-1997 |
|  | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138-1997 |
|  | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 |
|  | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 |
|  | 铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2009 |
|  | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17139-1997 |
|  | 钴 | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤元素近代分析方法》 |
|  | 汞 | 原子荧光法 | GB/T17136-1997 |
|  | 砷 | 原子荧光法 | GB/T17131-1997 |
|  | 硒 | 原子荧光法 | 《土壤元素近代分析方法》 |
|  | 六六六 | 气相色谱法 | GB/T 14550-93 |
|  | 滴滴涕 | 气相色谱法 | GB/T 14550-93 |
|  | 七氯 | 气相色谱法 | GB/T 14550-93 |
|  | 苯并（a）芘 | 液相色谱法 | HJ 478-2009 |

（3）监测结果

对照国家土壤环境质量标准（GB 15618－1995），将监测值与GB 15618－1995标准对照，GB15618-1995标准中没有的指标，参照相应标准进行评价，如铅参照《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ332-2006）进行评价，六六六、滴滴涕、苯并（a）芘参照《加拿大土壤环境质量标准农用地标准值》评价，七氯参照《美国土壤筛选导则》评价。在“十二五”期间农村试点土壤监测中，所测土壤的pH、阳离子交换量均能达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。金属指标除2012年楠竹基本农田3号样品镉指标略超出二级标准外，其余样品均达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二以上级标准（镍、硒无标准）。铅满足《食用农产品产地环境质量评价标准》，钴、六六六、滴滴涕、苯并（a）芘均满足《加拿大土壤环境质量标准农用地标准值》，七氯满足《美国土壤筛选导则》。土壤环境质量总体较好。

- 5 施工期环境影响分析

- 5.1 施工概况

- 5.1.1 施工人员

拟建项目平均每天施工人员约为25人，除了部分专业工程施工人员由当地承建公司安排外，其余施工人员均为附近农村招募的农民。拟建项目施工期租用场区周围居民点作为施工营地，解决部分施工人员的食宿；并利用该居民点处农户的旱厕，用于收集施工人员产生的粪便污水。

- 5.1.2 施工布置

拟建项目包括养殖区、有机肥加工车间、厌氧发酵系统三个部分。项目施工前需场地进行平整，并修建进场道路与附近的乡村公路相连；另外，本项目涉及给水管道和沼液输送管道的敷设工程，以及田间沼液存储池的建设。场地平整结束后，项目的施工场地布置在用地范围内，不另外征用临时施工场地。施工场地内主要设有材料堆放场地和土石方临时堆放场地等。

- 5.2 环境空气影响分析及保护措施

拟建项目在施工期涉及场地平整，进场道路修建以及各主体工程的建设等内容。施工过程大气污染源主要为施工机械和运输车辆运行时产生的扬尘、燃油尾气。施工期的大气污染物主要有TSP、NO2、非甲烷总烃等，排放方式为无组织排放。

（1）施工扬尘

在施工期，扬尘是环境空气的主要污染源。施工期扬尘影响包括以下方面：黄沙、水泥等建筑材料运输装卸过程中产生扬尘；混凝土搅拌作业时产生的扬尘；建材堆场的风力扬尘；建筑材料运输产生的交通道路扬尘。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

施工期产生的施工扬尘粉尘浓度随风力和物料、土壤干燥程度不同而有所变化，一般在1.5～30mg/m3之间。施工扬尘影响范围主要是施工场地周围50m，下风向影响范围约100～150m。针对施工期的扬尘影响，应采取如下针对性环保措施：

① 施工过程中，每天对运输道路和积尘较多的施工区进行4～5次的洒水措施，可使施工工地周围环境空气中的扬尘量减少70%以上，有效减小扬尘对项目附近环境空气的影响。

② 对施工场地四周进行围挡，尤其是距居民点较近的场界处，应加强环境空气的保护工作，加大洒水抑尘力度。

③ 土石方开挖、调运、装卸等极易产生扬尘的施工环节尽量避免在大风干燥季节实施；车辆装卸应尽量降低操作高度，粉粒物料严禁抛洒；细颗粒散装建筑材料应储存于库房内或密闭存放，运输采用密闭式罐车运输。

④ 对进出施工场区的道路进行清扫和洒水抑尘；并加强进出场区道路的维护，避免运输道路的损坏造成运输车辆颠簸，从而产生扬尘。

⑤ 土石方开挖时应及时送至填方处，并压实，以减少粉尘产生量；并尽快完成场区地面的硬化与绿化工程。

（2）施工机具尾气

施工机械尾气中污染物主要为NOx、非甲烷总烃等。拟建项目施工过程所使用机械的尾气污染物排放量很小，且由于施工区为农村地区，有利于污染物的扩散，预计施工机械尾气对项目区周围环境空气质量影响基本不会造成影响。

- 5.3 水环境影响分析及保护措施

施工期的污废水主要包括施工人员产生的生活污水、施工废水以及场区雨水。

（1）生活污水

拟建项目施工期生活污水主要为施工人员产生的少量粪便污水。其污染物主要为COD、BOD5、SS和氨氮。

为避免生活污水随雨水进入附近水域造成地表水污染，环评要求施工方在施工场地内设置临时防渗旱厕，对粪便污水进行集中收集，用于附近农田和林地的施肥，污废水不得随意外排。施工结束后，将临时旱厕进行消毒后拆除，并就地填埋。

（2）施工废水

施工废水主要来源于石料等建材、运输车辆和建筑机械的冲洗以及混凝土搅拌等，主要污染物为SS。类比同类规模项目可知，施工废水产生量约为3.0m3/d，SS浓度约为2000mg/L。

对施工废水，需在施工场地内设置临时沉砂池，施工废水经沉砂池沉淀后回用于混凝土搅拌和养护、或用于场地抑尘洒水。

另外，在雨季，雨水对施工场地冲刷，将造成一定程度的水土流失，同时产生一定的污染，主要污染物为SS。针对场地的冲刷雨水，环评要求施工过程中在施工场地四周设置排水沟，拦截场地外雨水，并设置沉砂池，对冲刷雨水进行简单沉淀后排入附近泄洪沟；在降水来临前用防雨布遮盖散装建筑材料，减少材料冲刷雨水的产生量。

在采取上述措施后，预计施工期废水对区域水环境的影响较小。

- 5.4 噪声影响分析及保护措施

（1）噪声源

施工期主要是施工现场各类机械设备（装载机、挖掘机、推土机、混凝振捣机等）噪声和物料、设备运输的交通噪声。

运输噪声：主要由各施工阶段物料运输车辆引起（如弃渣运出、建筑材料及生产设备的运进），一般采用载重汽车，实测表明距车辆行驶路线7.5m处噪声约85～91dB。各种机械噪声水平见表5.4-1。

根据重庆市环境监测中心多年对各类建筑施工工地的噪声监测结果统计，施工场地5m处噪声声级峰值约为87dB，一般情况声级约为78dB。

表5.4-1   主要施工机械噪声  单位：dB

| 序号 | 施工机械类型 | 最大声级Lmax（dB） | 施工机具距离（m） | 运行方式 | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 84 | 5 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 2 | 推土机 | 84 | 5 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 3 | 重型载重汽车 | 82 | 5 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 4 | 电锯 | 96 | 1 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 5 | 电钻 | 90 | 1 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 6 | 电锤 | 96 | 1 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 7 | 混凝土振捣机 | 92 | 1 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 8 | 混凝土搅拌机 | 92 | 1 | 间歇、不稳定 | 昼间 |

（2）噪声预测

为了反映施工噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测分析施工噪声的影响范围、程度，预测时不考虑障碍物如场界围墙、树木等造成的噪声衰减量。

距离传播衰减预测模式：LP2=LP1-201g(r2/r1)

式中：LP1—受声点P1处的声级；

LP2—受声点P2处的声级；

r1—声源至P1的距离（m）；

r2—声源至P2的距离（m）。

施工场界外不同距离的噪声值（不考虑任何隔声措施）预测结果见表5.4-2。

表5.4-2   施工噪声影响预测结果  单位：dB

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 200 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰值 | 87 | 81 | 75 | 71 | 69 | 67 | 63 | 61 | 60 | 59 | 57 | 55 | 54 |
| 一般情况 | 78 | 72 | 66 | 62 | 60 | 58 | 54 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 45 |

由表5.4-2可知：一般情况下，按环境噪声2类标准衡量，工地施工噪声昼间、夜间分别在40m、130m外可达标。

对照拟建项目环境敏感点调查表，施工过程将对在130m噪声影响范围内的居民产生一定程度的影响。环评要求施工过程中需要在靠近居名点一侧的施工场界处设置硬质围挡，并尽量将高噪声源远离居民点布置，尽量减轻对周边居民点的影响。

（3）噪声防治措施

①在满足施工需要的前提下，尽可能选用低噪声施工机械设备。

②施工期应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；施工工地内合理布置施工机具和设备，高噪声设备远离居民点布置，建筑工地采用临时隔声屏障等降噪措施，强化施工管理及隔声、减噪措施，防止扰民事件的发生。

③建设单位和施工单位必须严格执行渝府令第270号《重庆市环境噪声污染防治办法》的各项要求，对噪声敏感建筑物集中区域禁止晚22点至次日晨6点进行产生环境噪声污染的施工，做到文明施工。

④应合理安排施工作业时间，施工作业应尽量安排在白天进行，施工单位因生产工艺要求或者特殊需要必须夜间在噪声敏感建筑物集中区域进行产生环境噪声污染的施工等作业的，应当在开始施工四个工作日前向所在地环境保护主管部门申报夜间作业的原因、时段、作业点、使用机具的种类、数量以及施工场界噪声最大值（场界噪声最大值不能确定的，以施工机具说明书载明的噪声排放最大值代替），并出示市政、建设等有关部门的证明。经环境保护主管部门审核同意进行夜间作业的，施工单位应当在夜间作业前二十四小时公告附近居民。

⑤场外运输作业安排在白天进行，大型设备施工车辆行经住宅及敏感点时应采取减速、禁鸣等。

⑥加强现场施工人员环保意识教育。

在采取上述措施之后，声环境影响可得到一定程度减轻。

- 5.5 固体废物环境影响分析及处置措施

（1）固体废物产生量

施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

拟建项目土石方可在场区内实现挖填方平衡，无多余的土石方产生。但土石方在场区内调运过程中应做好水土保持、表土保护和后续啊绿化利用工作及防尘措施。

建筑垃圾包括废弃建材(如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等)以及设备安装过程中产生的废包装材料等，属于一般固体废物，送市政指定渣场处置。

生活垃圾产生量（约25人，按1kg/人·d估算）25kg/d。

（2）影响分析

①废料等在运输和装卸过程中易产生二次扬尘，使区域尘含量增高。

②临时堆方在雨水及地表径流作用下易产生水土流失；建筑垃圾外运时易将浮土由车轮带入道路，影响环境卫生。

③生活垃圾如不及时清运处理，容易腐烂变质、滋生苍蝇蚊虫、产生恶臭、传染疾病，会对周围环境和作业人员健康带来不利影响。

（3）污染防治措施

①施工期间产生的建筑弃材能回收的由回收公司回收处理，不能回收的由建筑方统一清运至市政指定渣场处置。废料要严格实行定点堆放，并及时清运处理。外运时禁止超高超载，实行密闭运输，避免发生遗撒或泄漏。

②废弃土石方场内平衡回填时应及时压实。施工结束后，应清理施工现场，及时绿化。

③出施工场地时清洁车轮，防止运输车辆将浮土带入道路影响环境卫生。

④生活垃圾分类回收，严禁随意抛撒和焚烧，并由环卫部门统一处置。

施工单位只要按照设计方案实施，加强管理，固体废物对环境的影响可降至最低，也不会对当地景观和环境卫生造成明显的不良影响。

- 5.6 生态影响及其保护措施

（1）预防保护措施

拟建项目在建设期间水土流失主要来源于施工过程中所产生的堆渣和渣料运输产生的水土流失，因此，在工程建设期间必须采取预防保护措施。

增强水保意识：建立实施水土保持方案的领导管理机构，强化工作人员水土保持意识。

合理选择施工工序：合理进行施工现场的布置和施工区段的划分，以达到均衡、持续、快速施工的目的。在边坡处理前应首先开挖截排水沟，使其尽快发挥作用减少水土流失。

合理选择施工工期：项目施工尽量避免在雨季开挖各种基础，道路路基填筑施工期也应尽量避开多雨期，在不可避免的雨天施工时，为防止临时堆料、堆渣等被雨水冲刷，可选用编织布覆盖、围挡板围挡等措施。

严格控制渣料运输流失：在渣料运输过程中，必须严格控制渣料的散落流失，要求在渣料装运时，车箱应有顶盖，运输不要装载过满，运输途中要控制车速，尽量减少渣料在运输过程中的水土流失。

（2）工程措施

沿工程区开挖、回填边界布置临时排水沟，每隔200m布设一个沉沙池，将水引入规定地块周围的主排水沟内。对产生的开挖回填裸露面采取撒播草籽的形式进行水土流失防治。

将剥离表土集中堆放，堆放高度不超过3m，在临时堆土场顶面及坡面进行塑料薄膜覆盖，场地边缘用编织袋或开挖产生的块石堆放在其周围，起到临时防护拦挡作用，并在表土堆放场地设置临时排水设施。

（3）生物措施

场区绿地配置观赏性花卉、低矮灌木、草坪，强化景观序列的视觉效果。

施工临时用地区：施工结束后，对施工生产生活区清理整平进行绿化，根据立地条件采取种植结缕草进行绿化。

为减少对项目区内生态环境的破坏，直接影响区主要采取临时挡护措施，尽量将施工过程中滚落到项目区用地范围外的土石量降到最小，待工程完工后，还需进行场地清理，同时，应恢复因施工而破坏的地表或植被。

- 6 运营期环境影响预测及评价

- 6.1 运营期大气环境影响预测

- 6.1.1 大气污染源

本项目所产生的废气以畜禽养殖产生的恶臭气体为主，并产生少量的食堂餐饮油烟等。食堂餐饮油烟经油烟净化器处理后通过烟道超屋顶排放；备用柴油发电机燃烧尾气通过烟囱在设备房屋顶排放。采取以上措施后，厨房油烟和发电机燃烧尾气等对环境空气影响范围有限，影响程度小。

恶臭气体产生量一般夏季大于冬季，臭味强度夏季大于冬季，其主要原因是夏季温度高，易于细菌生长繁殖，容易出现粪便腐化现象，粪便腐化时臭气产生量、排放量均较大。评价按夏季高温天气的污染源强进行估算，并按此源强进行环境影响分析。

恶臭成分主要是有机物中氮和硫生产的氨气（NH3）和硫化氢（H2S）等恶臭物质，刺激人的嗅觉器官，引起人的厌恶和不快。气味大小与臭气在空气中的浓度有关。H2S为无色气体，有恶臭，具有臭鸡蛋腐败气味，其嗅觉阈值（正常人勉强可感到臭味的浓度）为0.0005ppm。NH3为无色气体，有强烈的刺激气味，嗅觉阈值是0.037ppm。恶臭强度分类详见表6.1-1。

表6.1-1     恶臭强度分类表

| 恶臭强度级别 | 嗅觉对臭气的反应 |
| --- | --- |
| 0 | 未闻到任何气味，无任何反应 |
| 1 | 勉强闻到有气味，易辨认臭气性质（感觉阈值），感到无所谓 |
| 2 | 能闻到有较弱的气味，能辨认气味性质（识别阈值） |
| 3 | 很容易闻到气味，有所不快，但不反感 |
| 4 | 有很强的气味，很反感，想离开 |
| 5 | 有极强的气味，无法忍受，立即离开 |

恶臭气体浓度对人体的影响大致可以分为四种情况：

① 不产生直接或间接的影响；

② 恶臭气体的浓度已对植物产生危害，则将影响人的眼睛，使其视力下降；

③ 对人的中枢神经产生障碍和病变，并引起慢性病及缩短生命；

④ 引发急性病，并有可能引起死亡；

恶臭气体污染对人体的影响一般仅停留在①和②的水平浓度上。当然，如果发生大规模恶臭污染事件，则会使恶臭气体污染的浓度达到③和④的水平上。

恶臭污染影响一般有两个方面：

① 使人感到不快、恶心、头疼、食欲不振、喝水减少、妨碍睡眠、嗅觉失调、情绪不振、爱发脾气以及诱发哮喘。

② 社会经济受到损害，如由于恶臭污染使工作人员工作效率降低，受到恶臭污染的地区经济建设、商业销售额、旅游事业等受到影响，从而使经济效益受到影响。

单项恶臭气体对人体的影响，如H2S气体浓度为0.007ppm时，影响人眼睛对光的反射。H2S浓度为10ppm是刺激人眼睛的最小浓度。又如NH3浓度为17ppm时，人在此环境中暴露7-8小时，则尿中的NH3量增加，同时氧的消耗量降低，呼吸频率下降。如在高浓度三甲胺气体暴露下，会刺激眼睛、催泪并患结膜炎。

- 6.1.2 运营期大气环境影响预测与评价

（1）预测因子、范围及预测点位

① 预测内容、模式及范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》 （HJ2.2-2018）的规定：评价采用导则推荐的估算模型初步分析项目对周边环境的影响。

评价范围：以项目厂址中部为中心，边长 5.0km 的范围。评价范围详见附图。

② 预测因子、源强及估算模式参数

预测因子：NH3和H2S

③源强及估算模式参数

根据工程分析，其排放源强见表6.1-2。

表6.1-2    污染源排放参数表

| 编号 | 污染源 |  | 污染物 | 源强（kg/h） | 设计排 气量（m3/h） | 排气筒参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 内径（m） | 高度（m） | 温度（℃） |
| G1 | 正常排放 | 1#排气筒 | NH3 | 0.0071 | 35000 | 1.0 | 15 | 30 |
|  |  |  | H2S | 0.0003 |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 | 1#排气筒 | NH3 | 0.0238 |  | 1.0 | 15 | 30 |
|  |  |  | H2S | 0.0011 |  |  |  |  |
| G2 | 无组织排放 | 生产线一 | NH3 | 0.0245 | / | 长×宽×高 263m×85m×7.8m |  |  |
|  |  |  | H2S | 0.00207 |  |  |  |  |
| G3 |  | 生产线二 | NH3 | 0.0288 |  | 长×宽×高 330m×120m×7.8m |  |  |
|  |  |  | H2S | 0.0024 |  |  |  |  |

（2）预测结果及分析

①正常工况

本项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式，参数选取见下表：

表6.1-3   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
| 最高环境温度/C |  | 40 |
| 最低环境温度/C |  | 0 |
| 土地利用类型 |  | 农作物 |
| 区域湿度条件 |  | 湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 |  是  否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 |  | 否 |

主要污染源估算模型计算结果详见见表6.1-4。

表6.1-4  正常工况下大气污染物估算模式计算结果

| 编号 | 污染源 |  | 预测结果 |  | 最大占标率(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 距离(m) | 最大落地浓度(µg/m3) |  |
| G1 | 1#排气筒 | NH3 | 217 | 0.0145 | 7.27 |
|  |  | H2S | 217 | 0.000614 | 6.14 |
| G2 | 无组织排放 | NH3 | 196 | 0.00974 | 4.87 |
|  |  | H2S |  | 0.000823 | 8.23 |
| G3 |  | NH3 | 271 | 0.00967 | 4.84 |
|  |  | H2S |  | 0.000806 | 8.06 |

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.3-2018）评价工作等级确定依据见下表。

表6.1-5   大气环境影响评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

由表6.1-5可知，本项目Pmax=8.22%，1%≤Pmax＜10%。因此本次项目环境空气评价等级确定为二级。根据导则要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

②非正常工况

在非正常工况源强见表6.1-6。拟建项目非正常排放预测结果详见表6.1-7。

表6.1-7   正常工况下大气污染物估算模式计算结果

| 污染源 |  | 预测结果 |  | 最大占标率(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距离(m) | 最大落地浓度(µg/m3) |  |
| 1#排气筒 | NH3 | 217 | 0.0487 | 24.36 |
|  | H2S |  | 0.00225 | 22.52 |

根据表6.1-7预测结果可知，在非正常工况下，影响较正常排放情况下明显增大，建设单位应确保废气处理设施不出现异常工况，若出现非正常工况应立即停产检修。

6.1.3 环境环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018），采用其中规定的推荐模式计算各无组织源的大气环境防护距离，本项目无须设置大气环境防护距离。

表 6.1-8  大气环境防护距离计算参数及结果统计表

| 无组织排放源 |  | 污染物 | 源强 | 面源尺寸 | 超标距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 | 生产线一 | NH3 | 0.0245 | 长×宽×高 263m×85m×7.8m | 无超标点 |
|  |  | H2S | 0.00207 |  | 无超标点 |
| G3 | 生产线二 | NH3 | 0.0288 | 长×宽×高 330m×120m×7.8m | 无超标点 |
|  |  | H2S | 0.0024 |  | 无超标点 |

- 6.14 卫生防护距离

根据《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（渝府办发〔2013〕114号）要求“规模化畜禽养殖场（小区）的卫生防护距离应控制在 500 米以上”；《重庆市人民政府办公厅关于贯彻《畜禽规模养殖污染防治条例》的实施意见》(渝府发〔2014〕37号)“对存栏生猪当量达到200头的新建畜禽养殖场，卫生防护距离不少于500米。对在本实施意见印发前已经建成的畜禽养殖场，存栏生猪当量200―999头的除种畜场外的畜禽养殖场卫生防护距离不少于200米，存栏生猪当量达到1000头及以上的畜禽养殖场卫生防护距离不少于500米。”

同时根据环境保护部部长信箱《关于畜禽养殖业选址问题的回复》：

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）属于推荐性的环境保护技术规范类标准，该技术规范3.1.2规定：禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。村屯居民区不属于城市和城镇居民区。因此，不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。对于养殖场与农村居民区之间的距离，养殖场在建设时应开展环境影响评价，根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。在确定距离时，该技术规范中的要求可作为一项参考依据。

2004年2月3日原国家环境保护总局印发了《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》（环发【2004】18号），该通知属于紧急通知，是专门针对“严防高致病性禽流感疫情扩散”作出的，不宜作为养殖场与农村居民区500米距离选址的依据。

由于养殖项目恶臭排放对环境影响具有一定不确定性，且居民对恶臭气体较为敏感，恶臭气体对项目周边200m范围内影响相对较大，综合评价预测结果及相关文件规定，项目应对养殖区及有机肥车间设置200m环境防护距离。因此，需对猪舍及有机肥车间外200m范围内居民进行环保搬迁。

目前，拟建项目周边200m范围内居民点由镇政府对猪舍及有机肥车间周围200m范围内11户拆迁工作作出承诺（见附件），评价要求项目竣工环保验收前搬迁完成。因此待项目运营时，建设项目200m防护距离内无其他环境敏感点。因环评阶段设计资料可能与实际建设有部分变动，因此环境防护距离内具体居民住宅数量，以实际建成以后国土测量值为准，评价仅针对现有资料给出环保搬迁户数。

养殖区以外200m~500m范围应划定为环境建设控制区域，该区域内应严格管控用地规划，在此范围内不得新增学校、医院、机关、科研机构和集中居住区等大气环境敏感目标。

- 6.2 水环境影响分析

6.2.1地表水环境影响分析

由于建设项目养殖废水及生活污水一并经自建污水处理系统处理后，沼液还田，不外排，故本地表水环评可不做预测，仅做地表水环境影响分析。

拟建项目西北侧950m为池溪河，之间有农田及农民种植区。若沼液池发生事故，大部分沼液将以无组织的漫流形式缓慢流向地势相对低洼的池溪河，受种植区作物根系及土壤的截留作用，预计沼液直接进入池溪河的机率较小，产生地表水污染的可能性不大。

（1）养殖区

养殖场产生清洗废水和生活污水经集中收集后，采用厌氧处理达《畜禽养殖业污染物排放标准》后排入沼液池，再由污水泵将尾水提升至高位池作为农田肥料。

建设项目产生的生产废水和生活污水经处理达标后全部还田，废水污染物实现零排放的情况下，不会对周围水环境产生明显不利影响。

（2）还田区

沼液还田过程中尾水和残留农药随地表径流进入池溪河，可能造成环境影响。

①沼液还田对池溪河的影响分析

建设项目沼液作为液体肥料施用，相较于现状，减少了区域无机化肥及未经有效处理的粪肥的施用量，在一定程度上，减轻了区域农田肥料流失对河流水质的污染。

②农药施用对池溪河的影响分析

施用沼液作为有机肥料后，可增加作物抵抗病虫害的能力，同时农作物具有较好的固氮作用，可减少农药的使用量，相比以前施用农药所带来的影响程度将有所减轻。即使作物发生常见的病虫害现象，使用与其相适应的低毒、低残留农药后，

对种植区域附近地表水体的影响小。

6.2.2地下水环境影响分析

（一）区域水文地质条件

（1） 地质构造

据区域资料与现场调查，岩层倾向总体比较稳定，倾角变化不大。区域内主要发育有三组构造裂隙：①293°∠79°，受层面控制，发育稳定；②214°∠44°，主要发育在砂岩层中，发育稳定，平面延伸性好；③251°∠87°，主要发育在砂岩层中，平面延伸性好。

（2）水文地质

区域地下水赋存形式主要为基岩风化裂隙水。主要赋存在斜坡下部的基岩风化带中，接受大气降雨补给，因风化带厚度一般较小，其水量较小，在调查范围内未见天然泉水露头，仅有民井揭露的地下水露头。

目前，自来水管网已经覆盖项目周边区域，周边居民不再饮用地下水，饮用水来自大池水库（证明材料见附件）。水文地质条件简单。

（二）地下水影响分析

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，确定拟建项目地下水评价工作等级为三级。

（1）养殖场地下水影响分析

拟建项目废水有机物浓度含量较高，渗入地下可能对浅层地下水水质造成影响。项目采取粪污分道，场区内污水管沟、污水处理设施及沼液储存池采取混凝土等结构进行防渗，对地下水的影响不易发现；根据调查养殖区所处地层为侏罗系，该地层为含水层，渗透系数约为1.8×10-7cm/s，岩层厚度大于1m，但该地层为碳酸盐岩溶地层，地下水易通过裂隙、漏斗等通到污染地下水，包气带防污性能弱；拟建项目地下水污染物主要为COD、氨氮等非持久性有机物；上述各设施按照重点防渗区进行防渗。防渗性能不小于6cm厚粘土、渗透系数不大于1.8×10-7cm/s。

（2）消纳区地下水影响分析

拟建项目运营期产生的养殖废水经污水处理系统收集处理后全部还田利用，废水经厌氧发酵后，其污染物浓度大大降低，沼液作为有机肥用于耕地，具有改善土壤结构等特点，通过农作物吸收、土壤净化等，对地下水影响很小。项目评价区域范围内所在地，地下水类型主要为以基岩裂隙水为主，根据现场调查走访，纳污土地周边有散居农户，有少数农用水井（不属于饮用水源），养殖废水及生活污水经厌氧发酵处理后作为有机肥施用于附近农田、耕地，经农作物吸收、土壤净化等，严格按照还田区域农作物的生长特性，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中规定进行施肥，不会对附近居民饮用水源水质造成影响。

（3）周围居民饮用水的影响分析

根据现场调查，评价区域周边少量居民使用井水作为饮用水源。所以，厂区污染物泄露可能对周边居民饮用水水源的影响。因此，评价要求必须严格落实防渗、硬化等措施及按规范施肥后，拟建项目目产生的污（废）水不会对地下水环境产生明显影响。

考虑到居民饮用水的安全，评价要求项目沼液还田范围应满足《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）要求。

- 6.3 声环境影响预测及评价

- 6.3.1 噪声源

拟建项目运营期主要噪声源包括：猪舍排气风机噪声、猪叫声、有机肥生产车间各种机械设备噪声及污水处理站水泵等。噪声源及降噪措施详见前表3.2-11。

- 6.3.2 噪声影响预测

（1）预测内容

根据导则要求计算噪声源在场界处的噪声贡献值，从而预测场界噪声值的达标情况。

（2）预测方法

预测噪声源在厂界外1m处的噪声贡献值作为厂界环境噪声。

预测方法采用点声源距离衰减模式，公式如下：

LPi——第i个噪声源ri处的噪声贡献值，dB(A)；

L0i——第i个噪声源参考位置r0i处的噪声贡献值，dB(A)；

ri ——预测点与点声源之间的距离，m；

r0i ——参考位置与声源之间的距离，1m；

（3）预测结果

根据上述公式，拟建项目场界噪声预测结果详见表6.3-1。

表6.3-1   运营期场界噪声排放预测结果  单位：dB(A)

| 区域 | 预测点 | 预测值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖及有机肥车间 | 东场界 | 44.2 | 达标 |
|  | 南场界 | 42.1 | 达标 |
|  | 西场界 | 37.5 | 达标 |
|  | 北场界 | 41.2 | 达标 |

项目运营期噪声对周边居民点的影响预测详见表6.3-2。

表6.3-2   运营期场区周边敏感点环境噪声预测结果  单位：dB(A)

| 预测点 | 与噪声源最近距离（m） | 背景值 |  | 贡献值 |  | 叠加值 |  | 是否达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 低湾坡 | 10 | 51.6 | 42.2 | 38.2 | 38.2 | 51.8 | 43.7 | 达标 | 达标 |
| 1#居民点 | 78 | 52.5 | 42.9 | 28.8 | 28.8 | 52.5 | 43.1 | 达标 | 达标 |
| 2#居民点 | 160 | 52.1 | 42.7 | 12.3 | 12.3 | 52.1 | 42.7 | 达标 | 达标 |
| 熊家湾 | 15 | 52.1 | 42.7 | 28.0 | 28.0 | 52.1 | 42.8 | 达标 | 达标 |

由上表的预测结果可知，在考虑多个噪声源叠加的情况下，项目营运期间，厂区的噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外2类声环境功能区标准。同时，项目运营期其周边最近的环境敏感点叠加背景值后，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。因此，拟建项目噪声源对周边敏感点影响较小，不会改变当地声环境功能，其声环境影响可接受。

- 6.4 固体废物影响分析

拟建项目营运期固体废物主要来自于养殖区猪粪、厌氧发酵池中沼渣、病死猪只、防疫药物、员工生活垃圾及消纳区土壤影响等。

（1）猪粪

项目运营期产生的固体废物主要为各猪舍产生的粪便及病死猪等。这些固体废物如果不进行妥善处理或处置就会对周围环境造成污染和传播疾病。该项目养殖过程中产生的猪粪、病死猪及胎盘等均属于可降解有机物质，其在自然腐烂过程中会放出大量热，产生令人恶心的臭味，并携带有病毒、病菌的传播，随雨水的淋溶和冲刷作用渗入地下或污染项目区域地表水体。

根据《畜禽养殖业源产排污系数手册》，西南地区的母猪、仔猪、保育猪的粪便产量分别为1.41kg/ 头·d、0.16kg/头·d、0.47 kg/头·d。拟建目猪粪全部进入有机肥车间制成有机肥料，粪便产生量为6125.64t/a。拟建项目在场区西南面建有一座配套的有机肥生产车间，猪粪采用干清粪，收集到的粪便经场内污道运至干湿分离池进行干湿分离，之后干粪送有机肥生产车间进行发酵。猪粪在发酵过程中可以杀死其中的病原菌和寄生虫卵。生产的有机肥经装袋后对外销售，可实现废物的无害化和资源化利用。

（2）厌氧发酵池沼渣

对厌氧发酵池中的沼渣，进行定期清掏，沥干后运至有机肥生产车间与猪粪一起用于发酵有机肥。

（3）生活垃圾

拟建项目运营期劳动定员为45人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，则场区内生活垃圾产生量约为8.2t/a。对生活垃圾在场区内进行集中收集，定期运至丰都县垃圾填埋场进行卫生填埋。

（4）病死猪只

根据有关文献资料《规模化猪场猪死亡率的计算方法》（作者：李玉杰），以及类比同类型种猪养殖场：仔猪及保育猪死亡率为10%左右，死猪数量约为1万头/年，平均体重按8kg计算，约为80t/年；母猪死亡率区2%左右，死猪数量约为100只/年，平均体重按230kg 计算，约为23t/年；合计病死猪量为103t/年。养殖场按每头母猪每年生产2.2胎计算，胎盘重约2kg，则一年约产生胎盘22t。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）等的有关要求，拟建项目病死猪只及母猪分娩物设置一套畜禽养殖有机废弃物处理机无害化处理，不使用填埋井填埋，不对外服务其他养殖场病死猪。

畜禽养殖有机废弃物处理机采用“高温杀菌+生物降解”复合处理技术。“高温杀菌+生物降解”处置法是利用高温灭菌技术和生物降解技术有机结合，处理病害动物尸体组织等有机废弃物，灭杀病原微生物，避免产物、副产物二次污染和资源利用的技术方法。主要处理工艺流程：有机废弃动物尸体在处理机中按“分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥”五个步骤，将有机物成功转化为无害粉状有机肥原料；根据设计资料分三步：一是密闭状态下的杀菌处理，保证通过空气传播的细菌能够在这个阶段消灭；二是通过微生物菌的发酵降解有机质；三是高温杀毒，处理物中心温度≥140℃，压力≥0.5MPa（绝对压力），持续时间达到10个小时以上，保证病毒的彻底消灭。最终降解有机物，达到环保处理、废物循环利用的经济效果，并实现“源头减废、消除病原菌”的功效。处理过程产生的水蒸气进入自带尾气处理系统干燥，产生的恶臭气体通入负压有机肥发酵车间，残渣作为有机肥原料，因此病死猪严格落实上述措施后，对环境影响较小。

（5）废弃防疫药物

在养殖场日常防疫工作中，会产生少量废弃的防疫药物，属于危险废物，其产生量约为0.8t/a。环评要求业主单位在养殖区附近建一座封闭的废弃防疫药物临时存储间，对日常废弃的防疫药物进行临时存储，定期交由有资质的单位进行妥善处置。暂存期间严格执行《危险废物贮存污染控制标准》要求。

（6）消纳区土壤影响

拟建项目运营期产生的养殖废水经污水处理系统收集处理后全部还田利用，废水经厌氧发酵后，其污染物浓度大大降低，沼液作为有机肥用于耕地，具有改善土壤结构等特点，通过农作物吸收、土壤净化等，对地下水影响很小。养殖废水及生活污水经厌氧发酵处理后作为有机肥施用于附近农田、耕地，经农作物吸收、土壤净化等，严格按照还田区域农作物的生长特性，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中规定进行施肥，不会对消纳区土壤造成影响。

在采取上述措施后，预计拟建项目产生的固体废物对区域环境的影响较小。

- 7 环境风险评价

- 7.1环境风险识别

拟建项目运营期主要原材料为饲料、消毒剂、植物除臭剂、兽药及防疫药品、杀虫剂、柴油等，沼气，污染物污废水、病死猪、粪渣等。根据《危险化学品名录》（2015 年版）、《剧毒化学品目录》（2012 年版）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）及《危险货物品名表》（GB12268-2012），拟建项目运营期涉及的液态化学品植物除臭剂、消毒剂、兽药及防疫药品等用量极少，均为桶装或瓶装，存储规格及存储量均较小，若单瓶或单桶化学品发生倾倒泄漏事故，由于储量小，泄漏的化学品主在存储室内蔓延开，不会进入外环境。

类比调查国内同行业事故统计分析及典型事故案例资料，结合拟建项目设计资料与周边环境资料，确定拟建项目存在的主要环境风险，见表7.1-1。

表7.1-1   环境风险识别表

| 系统 | 单元 | 物质及危险性识别 |  |  | 风险识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 物质 | 相态 | 危险性 |  |
| 污水处理系统 | 污水处理设施、沼液管网 | 废水 | 液体 | 有害液体 | 垮塌或局腐蚀穿孔泄漏事故废水排 |
| 沼气系统 | 火炬系统 | 沼气 | 气态 | 易燃气体 | 管线损坏或局部 腐蚀穿孔泄漏 |
| 备用柴油发电机房 | 柴油桶 | 柴油 | 液态 | 可燃液体 | 柴油桶泄漏 |

- 7.2沼气环境风险评价

- 7.2.1沼气组成

沼气是一种混合气体，主要成分是甲烷，其次有CO2、H2S、氮及其他一些成分。沼气的组成中，可燃成分包括CH4、H2S、CO等气体；不可燃成分包括CO2、氮等气体，在沼气成分中CH4含量为55%~70%、CO2含量为28%~44%、H2S平均0.034%。

- 7.2.2沼气特性

沼气的主要特性参数见表7.2-1。

表7.2-1   沼气主要特性参数一览表

| 序号 | 特性参数 |  | CH4 50% | CH4 60% | CH4 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO2 50% | CO2 40% | CO2 30% |
| 1 | 密度（kg/m3） |  | 1.347 | 1.221 | 1.095 |
| 2 | 比重 |  | 1.042 | 0.944 | 0.847 |
| 3 | 热值（kJ/m2） |  | 17937 | 21524 | 25111 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） |  | 4.76 | 5.71 | 6.67 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 26.1 | 24.44 | 20.13 |
|  |  | 下限 | 9.52 | 8.8 | 8.0 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） |  | 6.763 | 8.194 | 9.067 |
| 7 | 火焰传播速度（m3/s） |  | 0.152 | 0.198 | 0.243 |

- 7.2.3 甲烷特性

甲烷的主要特性及危害性见表7.2-2。

表7.2-2   甲烷理化性质及危害特性一览表

| 物质名称 | 化学品中文名称：甲烷 化学品英文名称：methane CAS No.： 74-82-8 |
| --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状： 无色、无味 熔点(℃)： -182.5 沸点(℃)： -161.5 相对密度(水=1)：0.42(-164℃) 相对蒸气密度(空气=1)：0.5548 饱和蒸气压(kPa)：53.32(-168.8℃) 燃烧热(kJ/mol)：890.31KJ/mol 临界温度(℃)： -82.6 临界压力(MPa)： 4.59 闪点(℃)： -188 爆炸上限%(V/V)：15.4 爆炸下限%(V/V)： 5.0 分子式： CH4 分子量： 16.04 溶解性： 极难溶于水。 主要用途： 清洁燃料。 |
| 稳定性和反应活性 | 禁配物： 强氧化剂、五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧。 |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 危险性概述 | 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 环境危害：甲烷也是一种温室气体。GWP的分析显示，以单位分子数而言，甲烷的温室效应要比二氧化碳大上25倍。 急性毒性： 小鼠吸入2%浓度60分钟，麻醉作用。 |
| 泄漏应急处理 | 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着。及时就医。 |
| 消防措施 | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 接触控制/个体防护 | 最高容许浓度：中国MAC：250mg/m3，苏联MAC：300mg/m3 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |

- 7.2.4环境风险事故分析

对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，见表7.2-3。

表7.2-3    重点部位及其薄弱环节

| 重点部位 | 典型设备及特点 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 污水处理设施 | 污水处理设施 | 污水处理设施池体、管线 | 维护保养不当 | 污水处理设施池体破裂、管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |
| 沼气燃烧 | 沼气火炬 | 火炬接口、焊接位置 | 设备老化 | 破裂、泄漏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |
| 柴油储存 | 柴油桶 | 桶底 | 老化 | 破裂、泄漏 | 遇火源发生火灾 |

火灾爆炸事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；沼气使用不当。

- 7.2.5环境风险评价等级

经与《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1“有毒物质、易燃物质及爆炸物质的临界量”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）对照（甲烷参照天然气临界量），进行重大危险源辨别。

表7.2-4   重大危险源辨识

| 单元名称 | 物质名称 | 贮存量t | 临界量t | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设施 | CH4 | 小于1 | 10 | 否 |
| 沼气火炬装置 | CH4 | 小于0.0001 | 10 | 否 |
| 柴油桶 | 柴油 | 0.1 | 2500 | 否 |

通过与《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004附录A.1“物质危险性标准”以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）对照，沼气主要成分甲烷属于属于易燃易爆物质。其贮存量未超过规定的临界量，因此拟建项目未构成重大危险源。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的有关规定，风险评价工作等级划分见表7.2-5。

表7.2-5  评价工作级别

|  | 剧毒危险 性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性 物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），拟建项目环境风险评价等级定为二级评价。

- 7.2.6源项目分析

（一）事故源项目分析

风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率，确定危险化学品的泄漏量，一般采取类比调查、概率法或指数确定，本评价以类比调查结合《环境风险评价实用技术和方法》推荐的方法进行分析。

不同事故其引发因素、伤害机制、危害时间及空间尺度上有很大区别，并相互作用和影响。由上述事故统计和风险识别可知，拟建项目主要危害物质具有燃烧爆炸的特性，从而决定了项目的主要危险事故为火灾、爆炸。

1、火灾

经类比，项目火灾危害级别对应的距离见表7.2-6。

表7.2-6  危害级别对应的距离

| 危害级别 | 距离（m） | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 32.6 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡/10秒 100%死亡/1分钟 |
| B | 39.9 | 在无火焰，长时间辐射下木材燃烧的最小能量 | 重大损伤亡/10秒100%死亡/1分钟 |
| C | 56.4 | 在无火焰，木材燃烧，塑料熔化的最低能量 | 1度烧伤/10秒 1%死亡/1分钟 |
| D | 99.7 | 没有什么损坏 | 20秒以上感觉疼痛 |
| E | 157.7 |  | 长期辐射，无不舒服感 |

根据场区平面图可知，污水处理设施与最近猪舍的距离大于350m，治危害等级介于大于E之间，猪舍猪只死亡概率极低。此外，污水处理设施与生活管理区相距为大于200m，对人不会造成伤害。

2、爆炸冲击波

冲击波损害等级对应距离见表8-7。

表8-7    冲击波危害级别对应的距离

| 损害 等级 | 距离（m） | 爆炸损害特性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| A | 17.2 | 重创建筑物和设备 | 1%死亡肺部损害 ＞50%耳膜损害 ＞50%被抛射物严重砸伤 |
| B | 34.3 | 对建筑物造成外表性损伤或可修复破坏 | 1%耳膜损害 1%被抛射物严重砸伤 |
| C | 85.9 | 玻璃大部分破碎 | 被飞溅玻璃划伤 |
| D | 229 | 10%玻璃破碎 |  |

根据场区平面图可知，污水处理设施与最近猪舍的距离大于350m，因此沼气爆炸时对猪舍的影响危害等级处于大于D级之间，项目猪舍不设有玻璃，因此沼气爆炸对猪的影响主要为巨大的爆炸声受到惊吓，可能会引起相互踩踏至伤、至死。此外，污水处理设施与生活管理区相距大于200m，不会对人造成伤害。

（二）最大可信事故

拟建项目最大风险源为污水处理设施和沼气燃烧火炬，最易燃易爆的物质是CH4，由于沼气中不含有毒有害物质，硫化氢含量经过脱硫处理后，沼气燃烧后的主要产物为CO2，故主要风险类型为火灾、爆炸。因此拟建项目最大可信事故定为火灾和爆炸。

发生火灾、爆炸的原因主要有以下几个方面：

（1）阀门、泵、仪表管道、污水处理设施破裂、垫片、螺栓等的损坏引起物料泄漏，遇上明火而发生火灾爆炸；

（2）由于接地保护装置出现问题导致积累的静电荷不能释放而引起火灾爆炸；

（3）泵等设备在运行发生短路产生电火花，引起火灾爆炸；

（4）由于雷击而发生火灾爆炸

（5）由于其它原因而发生火灾爆炸。

（6）柴油桶泄漏遇明火导致火灾。

- 7.2.7沼气泄漏、火灾、爆炸事故预防措施

（一）沼气泄漏预防

泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

①为防止设备发生事故时的热辐射影响，在治污区安装水喷淋设施，保持周围消防通道的畅通。

②污水处理设施的检查

污水处理设施、管线进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对污水处理设施外部检查，及时发现破损和漏处。

③防止管道的泄漏

经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

（二）火灾和爆炸的预防

①沼气在生产过程要密闭化、自动化，严防跑冒滴漏。

②设备的安全管理

定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

③火源管理

a、严禁火源进入治污区，对明火严格控制，在污水处理设施附近20m内不准有明火；

b、对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案；另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；

c、在污水处理设施上设置永久性接地装置；

d、在装置区内的所有设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

④人员的管理

a、加强沼气安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；

b、严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；

c、沼气工程外设专职人员进行监理和维护，严禁其他人员进入。

（三）柴油泄漏防范措施

①柴油桶储存于柴油发电机房旁的柴油储存间内；配备相应品种和数量消防器材；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；要设置“危险”、“禁止烟火”等标志。

②对柴油桶使用年限做好记录，并定期检查桶底、桶必是否有渗漏迹象。

③加强和完善巡检工作，及时发现安全事故隐患，防止第三方破坏。

④100L柴油罐桶下方设置钢结构移动托盘，围堰托盘有效容积不小于150L；柴油储存间地面作混凝土防渗处理。

⑤在柴油储存区等生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志，进出口处必须设立“严禁烟火”、“安全操作”等警戒标语和标牌。

⑥场内应按规范要求配置足够的灭火器材，加强灭火器材的维护保养，确

保完整好用。消防安全制度和安全操作规程必须落到实处。

- 7.3污染处理设施运行风险分析

- 7.3.1 事故排放的危害

项目养殖废水为高浓度有机废水，SS、COD、BOD5 浓度高、粪比重高。若污水处理设施和污水收集管网出现停运，废水事故外排将造成污染影响。废水会对土壤、地表水、大气环境质量造成直接影响，进而对地下水可能产生污染性影响。

（一）土壤

当废水排放超过土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，使土壤环境质量严重恶化。同时，土壤对病原微生物的自净能力下降，容易造成生物污染和疫病传播。

（二）大气

废水散发高浓度的恶臭气体，不仅降低空气质量、妨碍人畜健康生存，持续时间过长可能引起呼吸系统的疾病。此外，废水中含有大量的微生物扩散到空气中，可能引发口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布氏杆菌、真菌胞子等疫病传播，危害人和动物健康。

（三）地表水

废水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，水质变坏。 废水中含有大量的病原微生物将通过水体或水生动植物扩散传播，危害人畜健康。此外，有机物生物降解消耗水体溶解氧，使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”，这种水体将不可能再得到恢复。

（四）地下水

废水渗入会使地下水溶解氧含量减少，水质变坏，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

可见事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝废水事故排放的发生。一旦出现污水处理设备停运事故，应该立即将废水切换至调节池，待废水处理设施抢修完毕后，再将调节池内废水逐步纳入污水处理系统。

- 7.3.2 事故应急池

项目污水处理设施发生事故时，废水全部进入收集池，项目设有1座100m2的事故收集池（调节池），该项目废水产生量约为13.1m3/d，收集池完全能容纳项目一周的废水量。当污水泄漏事故发生时，给予充足的时间应对和补救，设置合理。评价要求拟建项目修建1座容积为70m3的厂内沼液贮存池，并在沼液消纳区设置6座田间沼液存储池。

- 7.3.3 防范措施

（1）建设单位必须加强对污水处理设施的运行管理、维修，应在生产中严格按照操作规程，避免废水事故性排放。

（2）废水收集运输管道应定期检查，防止污水泄漏。

（3）其次要求厌氧发酵池和沼液储存池地基扎实稳定，做好防渗措施，厌氧沼气池沼气池和沼液储存池应加盖密封，避免雨水进入。对于沼液输送管道，采用耐腐蚀耐风化的PVC管进行敷设，并安排专人进行日常巡查和监管，一旦发生泄漏及时进行维修或更换；沼液输送管道的敷设路径避开地表水体，尽量从农田或林地间穿过，即使管道破裂而发生一定量的泄漏，沼液也只进入农田或林地被土壤吸收而不会流入地表水体。

沼液输送管道的出口应设置在沼液池的中上部，一旦沼液量达到了该深度便可通过自流的方式由管道流入下一个沼液池，从而不至于沼液池满而溢流。

营运期间加强对厌氧发酵池和各田间沼液储存池的管理。定期对污水和沼液输送管道进行冲刷清洗，避免管道堵塞、粪便积存及漂浮物结痂。定期对储存池检查、及时捞清浮渣，并将其运至贮粪间妥善处置；根据沼液储存池运转情况，定期排出沼渣。

- 7.4 生产区NH3、H2S

- 7.4.1 影响

NH3是一种刺激性气体，长期接触氨气，可能对车间内工作人员的呼吸道和眼结膜等部位造成损害；H2S具有一定的毒性，长期接触会对人体上呼吸道和眼结膜以及心脏等多器官造成损害。因此，如果车间内或场界外居民点处发生NH3和H2S的累积，其浓度升高，而人体长期接触，则有可能对人体健康造成一定的影响风险。

- 7.4.2 措施

拟建项目对养殖场进行封闭式管理，避免无关人员进入；任何进入养殖场的人员在进出前均需进行全身消毒；另一方面，拟建项目远离集中人群，在采取严格的管理措施和消毒措施后，可保证养殖场位于一个相对封闭独立的区域，因此，发生瘟疫或疾病传染的可能性较小。加强对车间内工作人员的个体防护，工作人员佩戴过滤式防护面罩；另外，应加强生产管理，工作车间内严禁吸烟、进食和饮水。

- 7.5 瘟疫或传染性疾病风险

- 7.5.1 影响

拟建项目由于采用集约化饲养，猪群的密度非常高，有利于感染性疾病的传播，发病率高，一旦发病就会给养殖场造成很大的损失，并可能会造成某些疾病在周边人群和畜禽当中传播。

- 7.5.2 瘟疫和疾病预防措施

建立严格的卫生防疫制度是工厂化养殖场正常生产的保证，要认真贯彻“防重于治”的方针，必须建立严格的卫生防疫制度、健全卫生防疫设施，以确保猪场安全生产。采取的措施有：

设计中考虑猪场布局合理，采取分离的布置方法，按猪的不同饲养阶段设置养殖基地，并按一定规模进行分区饲养。非生产人员不得随意进入生产区。生产区周围应有防护设施，进入生产区必须消毒。

建立正常的卫生防疫制度，按计划对猪舍进行清扫、消毒，按计划对猪群实施免疫程序，建立免疫档案。

健全检验、检疫制度，强化检验、检疫手段，场部配备兽医，加强对疾病的预防和医治。出售市场的产品不允许有病，病死猪只必须投入填埋深井，严格对现场进行消毒。不得乱扔污染环境。

- 7.6其他措施

应制定全面的运行管理、维护保养制度和安全操作规程，并建立明确的岗位责任制，各类设施、设备应按照设计的工艺要求使用。

运行管理人员上岗前应进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训，熟悉各设施、设备的运行要求与技术指标，做到持证上岗。

针对可能出现的情况，制订周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。

采取以上各项环境风险防范措施后，能有效减少环境风险事故发生的概率，降低风险影响程度，达到项目区环境可接受水平。

- 7.7 环境风险应急预案

（1）应急组织机构、人员

①设立厂内急救指挥部，由厂长及各有关生产、安全、设备、保卫、环保等部门的负责人组成，负责现场全面指挥。

②地区应急组织

一旦发生事故，应及时和丰都县有关事故应急救援部门及时联系，迅速报告，请求当地社会救援中心或人防办组织救援。

（2）废水泄漏应急处置预案

当发生废水泄漏事故时，厂内应急小组应迅速采取堵漏措施，迅速切断事故源头，尽快维修处理装置，阻截污水进入下游水体等外环境的通道。并采用污水泵对污水进行回收，将其导入废水处理站进行回收处理。

（3）疫情应急预案

当养殖场发生疫情时，应启动相应的应急预案，采取相应的措施：

1．应急准备

北京德青源农业科技股份有限公司子公司成立应急救援领导小组，明确应急指挥部的职责、组成以及成员单位的分工。

2．监测、报告和公布

北京德青源农业科技股份有限公司子公司应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向丰都县卫生防疫部门报告疫情。

丰都县卫生防疫部门接到报告后，应当立即赶赴现场调查核实。初步认为属于重大动物疫情的，应当在2小时内将情况逐级报直辖市动物防疫监督机构，并同时报所在地人民政府兽医主管部门；兽医主管部门应当及时通报同级卫生主管部门。

重大动物疫情由国务院兽医主管部门按照国家规定的程序，及时准确公布，以使当地人群了解疫情发展及处置情况。

3．应急处理

迅速隔离病猪，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出人人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。

对病猪实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

A.对疫点应当采取下列措施：

①扑杀并销毁染疫动物和易感染的动物及其产品；

②对病死的动物、动物排泄物、被污染饲料、污水进行无害化处理；

③对被污染的物品、用具、动物圈舍、场地进行严格消毒。

B.对疫区应当采取下列措施：

①在疫区周围设置警示标志，在出入疫区的交通路口设置临时动物检疫消毒站，对出入的人员和车辆进行消毒；

②扑杀并销毁染疫和疑似染疫动物及其同群动物，销毁染疫和疑似染疫的动物产品，对其他易感染的动物实行在指定地点放养，役用动物限制在疫区内使役；

③对易感染的动物进行监测，并按照国务院兽医主管部门的规定实施紧急免疫接种，必要时对易感染的动物进行扑杀；

④对动物圈舍、动物排泄物、垫料、污水和其他可能受污染的物品、场地，进行消毒或者无害化处理。

C.对受威胁区应当采取下列措施：

①对易感染的动物进行监测；

②对易感染的动物根据需要实施紧急免疫接种。

D.病死猪尸体要严格按照防疫条例进行处置。

5．解除封锁的条件

自疫区内最后一头（只）发病动物及其同群动物处理完毕起，经过一个潜伏期以上的监测，未出现新的病例的，彻底消毒后，经上一级动物防疫监督机构验收合格，由原发布封锁令的人民政府宣布解除封锁，撤销疫区；由原批准机关撤销在该疫区设立的临时动物检疫消毒站。

（4）应急报警

当发生重大疫情、突发性大量泄漏或火灾爆炸事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。对于正在发生的事故，及时与消防、环保等有关部门联系，应设有抢险车辆，并对有关人员配有联络电话，30分钟内赶到指定地点，对于相应的抢险工具，材料应放在指定地点。

（5）应急预案纲要

根据《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家安全事故灾难应急预案》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、国家环保局（90)环管字第057号文及国家最新的环境风险控制要求，通过对污染事故的风险评价，企业应制定重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等，并进行演练。建设项目如果一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急方案进行紧急处理。应急预案内容列于表7.7-1。

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 应急计划区 | 养殖区 |
| 3 | 应急组织 | 场指挥部一负责现场全面指挥；专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理地区：地区指挥部——负责养殖场附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍——负责专业救援、队伍的支援 |
| 4 | 应急状态分类及 应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 5 | 应急设施、 设备与材料 | 防猪传染病的药剂、填埋设施；防火灾、爆炸等事故应急设施，防有毒有害物质外溢、扩散设施等 |
| 6 | 应急通讯、 通知和交通 | 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 7 | 应急环境监控或 监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防范措施和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 撤离组织计划、 医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对病猪的控制制定、现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护等 |
| 10 | 应急状态终止 与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对养殖场邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

表7.7-1    突发事故应急预案

- 7.8 结论

拟建项目环境风险主要表现在沼气发生泄漏，进而引起火灾、爆炸、中毒，以及污染处理设施运行过程风险和卫生风险。

在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能性进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

- 8 污染防治措施及其技术经济可行性分析

- 8.1 环境空气污染防治措施

- 8.1.1 有机肥车间废气治理措施

有机肥车间共分混料区、发酵区、陈化区及成品仓库。其中混料区与发酵区密闭负压，通过输送机进出物料，正常工况时无工人进出，无组织逸散恶臭气体较少，因此，评价主要考虑废气统一收集后经生物滤池处理后，由15m排气筒排放，对无组织逸出废气不在进行源强统计。

有机肥车间各工段废气治理措施见表8.1-1。

表8.1-1  有机肥车间各工段废气治理措施及效率一览表

| 工段 | 措施 | 效率 |
| --- | --- | --- |
| 混料区 | 整体负压，出入物料均通过输送机，废气连通至生物滤池 | 85% |
| 发酵区 |  |  |
| 陈化区 | / | / |

（1）工艺原理

有机肥车间共设置1根15m排气筒，包括混料区、发酵区、陈化区、成品仓库及配套环保设施。通过封闭的管道运送干湿分离后的猪粪至密封混合设备与陈化后的部分肥料混合，调整混合物料水分至60%-65%后，通过管道输送到发酵车间的发酵池内进行发酵。在发酵池内，发酵周期初步设计为15天。每天用翻抛机将物料翻抛1次，每次物料移动3.5-4米。待15天发酵周期完成后，发酵后的物料移出发酵槽，整个发酵车间负压，废气收集后经生物滤床处理后由15m排气筒（1#）排放。再通过输送机输送到陈化区，经过大约15天的陈化，发酵合格后的物料打包外售。

（2）技术经济可行性分析

①生物滤床

生物滤床恶臭处理工艺的主要技术特点包括以下几个方面：①微生物活性强，设备运行初期只需少量投加营养剂，微生物通过吸收废气中的养料而始终能够处于良好活性；②耐冲击负荷量大，能自动调节废气浓度高峰值，而微生物始终正常工作；③设备操作简便，无需专人管理，无需日常维护，基建投资和运行费用极低；④生物填料寿命长。经特殊加工制成的生物填料，具有比表面积大，生物膜易生易落、耐腐蚀、耐生物降解、保湿性能好、孔隙率高、压损小，因此，其使用寿命可达10年甚至更长，使用寿命期间填料无需更换；⑤处理效果好，除臭效率高。

含硫系列臭气被氧化分解成S、SO32—、SO42—。硫黄氧化菌的作用是清除硫化氢、甲硫醇、甲基化硫等硫黄化合物。含氮系列臭气被氧化分解成NH4+、NO2—、NO3—，消化菌等氮化菌的作用是清除恶臭成分中的氮。当恶臭气体为H2S时，专性的自养型硫氧化菌会在一定的条件下将H2S氧化成硫酸根；当恶臭气体为有机硫如甲硫醇时，则首先需要异氧型微生物将有机硫转化成H2S，然后H2S再由自养型微生物氧化成硫酸根。工艺流程见图8.1-1。

图8.1-1  生物滤池工艺流程图

根据业主提供的设计资料，本次评价生物滤池除臭效率取85%可行。经净化处理后，恶臭气体对周边环境的影响可大幅降低；且根据前文中的预测结果来看，恶臭气体的排放速率、最大落地浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。

因此，从上述分析可知，拟建项目采用活性氧离子气体净化及生物滴滤塔除臭工艺在技术和经济上是合理可行的。

- 8.1.2 养殖场恶臭气体

与有机肥生产车间不同，猪舍内对温度、采光、通风等条件比有机肥生产车间要严格得多，因此，对于养殖场的恶臭气体，无法像有机肥生产车间一样，采用密闭的方式进行集中收集处理。猪舍内恶臭气体通过猪舍通风窗外逸，恶臭气体的排放属于无组织面源排放。

养殖场恶臭气体来源复杂，单靠某一种除臭技术很难取得良好的治理效果，只有采取综合除臭措施，从断绝臭气产生的源头、防止恶臭扩散等多种方法并举，才能有效地防止和减轻其危害，保证人畜健康，促进畜牧业生产的可持续发展。恶臭防治措施如下：

（1）喷雾水帘除臭

拟建项目猪舍通过风机换气，在猪舍一端安装负压风机向外排风，猪舍内形成负压区，舍内含恶臭气体的空气经风机排出室外过程中会经过喷雾水帘除臭。

（2）及时清理猪舍

① 温度高时恶臭气体浓度高，粪便暴露面积大的发酵率高。因此及时收集猪粪，在猪舍内也要加强通风，加速粪便干燥；同时，尽快将猪舍内猪粪清运至有机肥生产车间，减少猪舍内猪粪恶臭气体的产生。

② 为防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孳生。

③ 春、夏季节在猪舍内使用掩臭剂、氧化剂等；在不利于污染物稀释、扩散的气象条件下，每天应增加1~2次粪便的收集次数，减少猪舍内粪便堆积挥发的恶臭气体排放量。

（3）强化猪舍消毒措施

① 全部猪舍必须配备地面消毒设备。

② 车库、车棚内应设有车辆清洗消毒设施。

③ 病畜隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

（4）科学的设计日粮，提高饲料利用率

根据猪体不同发育阶段的营养需要，尽量选用优质的蛋白质饲料和生物学利用率高的磷源，添加蛋白酶或以蛋白酶为主的饲用复合酶和植酸酶及除臭剂，采用“理想蛋白氨基酸模型”，精心平衡日粮中的营养成分，使其符合猪的营养需要量，提高猪体对氮、硫的沉积量，减少氮磷的排出量。

根据相关实例及业主提供资料，本次评价恶臭气体综合去除率取35%，技术上合理可行。

- 8.1.3 设置卫生防护距离

拟建项目养殖区为主要恶臭气体的无组织排放源，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），根据源强计算出养殖区的卫生防护距离。根据《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（渝府办发〔2013〕114号）要求“规模化畜禽养殖场（小区）的卫生防护距离应控制在 500 米以上”；《重庆市人民政府办公厅关于贯彻《畜禽规模养殖污染防治条例》的实施意见》(渝府发〔2014〕37号)“对存栏生猪当量达到200头的新建畜禽养殖场，卫生防护距离不少于500米。对在本实施意见印发前已经建成的畜禽养殖场，存栏生猪当量200―999头的除种畜场外的畜禽养殖场卫生防护距离不少于200米，存栏生猪当量达到1000头及以上的畜禽养殖场卫生防护距离不少于500米。”

同时根据环境保护部部长信箱《关于畜禽养殖业选址问题的回复》：

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）属于推荐性的环境保护技术规范类标准，该技术规范3.1.2规定：禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。村屯居民区不属于城市和城镇居民区。因此，不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。对于养殖场与农村居民区之间的距离，养殖场在建设时应开展环境影响评价，根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。在确定距离时，该技术规范中的要求可作为一项参考依据。

2004年2月3日原国家环境保护总局印发了《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》（环发【2004】18号），该通知属于紧急通知，是专门针对“严防高致病性禽流感疫情扩散”作出的，不宜作为养殖场与农村居民区500米距离选址的依据。

由于养殖项目恶臭排放对环境影响具有一定不确定性，且居民对恶臭气体较为敏感，恶臭气体对项目周边200m范围内影响相对较大，综合评价预测结果及相关文件规定，项目应对养殖区设置200m环境防护距离。因此，需对猪舍外200m范围内居民进行环保搬迁。

目前，拟建项目周边200m范围内居民点由镇政府对拆迁工作作出承诺（见附件），评价要求项目竣工环保验收前搬迁完成。因此待项目运营时，建设项目200m防护距离内无其他环境敏感点。因环评阶段设计资料可能与实际建设有部分改变，因此环境防护距离内具体居民住宅数量，以实际建成以后国土测量值为准，评价仅针对现有资料给出环保搬迁户数。

养殖区以外200m~500m范围应划定为建设控制区域，该区域内应严格管控用地规划，在此范围内不得新增学校、医院、机关、科研机构和集中居住区等大气环境敏感目标。

- 8.1.4 加强场区绿化

（1）在养殖场和有机肥生产场地四周设置高4～5m的绿色隔离带，可种树2～3排，并加高厂区围墙，并种植芳香的木本植物。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。

（2）在办公区、职工生活区有足够的绿化，场区内空地和公路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止场区恶臭气体对周围敏感保护目标居民的影响。

- 8.2 地表水污染防治措施

（1）排水体制

根据工程设计，拟建项目采用雨污分流制。雨水经场区周边的雨水沟收集后直接通过附近的排洪沟外排；生产生活污废水经厌氧发酵池集中收集处理，处理后产生的沼液用于附近种植区的施肥。

（2）污废水处理工艺及其可行性分析

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中推荐的粪污处理基本工艺 ，“模式Ⅱ工艺适用于能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积的情况。废水进入厌氧反应器之前应先进行固液（干湿）分离，然后再对固体粪渣和废水分别进行处理。”因此，拟建项目“模式Ⅱ”工艺对粪污进行处理。

拟建项目猪粪采用干清粪工艺。猪舍冲洗废水经管道收集后汇同厂区生活污水进入污水处理系统。通过提升泵送入固液分离机进行固液分离，分离出的干渣部分与干粪一同进入发酵有机肥，污水则进入厌氧发酵池。

污水进入厌氧发酵池发酵，去除大量的可溶性有机物，有较高的COD、粪大肠菌群去除率，即可实现无害化。反应温度为35~38℃，产生的沼液进入站内沼液池，沉淀后出水提升泵提升到田间沼液池用于还田。

工艺流程如下图：

图8.2-1  污水处理工艺基本流程图

（3）去除效率分析

根据类比国内、西南地区及重庆同类型、相似规模养猪场采用厌氧发酵处理工艺的处理效率，可预计污水各污染物出水浓度。各处理阶段污染物去除率见表8.2-1。

表8.2-1    废水处理站各单元出水浓度一览表  单位：mg/L

| 污水类型 | 废水量 （m3/a） | 指标 | 污 染 物 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 粪大肠菌群 |
| 猪尿 | 18390.3 | 浓度mg/L | 22000 | 9500 | 18000 | 1000 | 1.6×105个/L |
|  |  | 产生量t/a | 404.59 | 174.71 | 331.03 | 18.39 |  |
| 冲洗废水 | 2947.1 | 浓度mg/L | 1000 | 600 | 900 | 200 |  |
|  |  | 产生量t/a | 2.95 | 1.77 | 2.65 | 0.59 |  |
| 生活污水 | 2219.2 | 浓度mg/L | 350 | 200 | 300 | 35 |  |
|  |  | 产生量t/a | 0.78 | 0.44 | 0.67 | 0.08 |  |
| 合计 | 23556.6 | 浓度mg/L | 17333.6 | 7510.4 | 14193.5 | 809.1 |  |
|  |  | 产生量t/a | 408.32 | 176.92 | 334.35 | 19.06 |  |
| 治理措施 | “预处理+厌氧发酵+沼液、沼渣综合利用”处理工艺，全部用作农肥使用，不外排 |  |  |  |  |  |  |
| 沼液池 | 23556.6 | 浓度(mg/L) | 2600 | 1314.3 | 1774.2 | 606.8 |  |
|  |  | 产生量(t/a) | 61.2 | 31 | 41.8 | 14.3 | 98个/L |
|  |  | 去除率（%） | 85 | 82.5 | 87.5 | 25 |  |

（3）沼液还田及其可行性分析

根据调查，养殖场周边有足够的农田消纳尾水，废水采用废水处理站处理后还田利用，不外排。

经废水处理站处理后的沼液主要含有COD、BOD5和较丰富的氮、磷、钾等营养元素以及钙、镁、锰等多种微量元素，不含有毒有害物质，极易做根外施肥。同时国内养殖业污染治理经验表明，该尾水喷施在作物生长季节都能进行。特别是当农作物以及苗木进入花期、孕穗期、灌浆期和果实膨大期。喷施效果更为明显，对水稻、麦类、蔬菜瓜果类、果树都有增产作用。沼液既可单施，也可与化肥等共同使用。建设项目将废水处理站处理后的尾水进行还田利用，可以节省大量化肥，提高作物产量，改善土壤理化性质，提高土壤肥力，有利于农作物的生长。

废水处理站的尾水经污水泵提升至田间中转池后通过重力运输到田间沼液池，全程采用封闭管道输送防止有异味扩散，管内设计流速为2m/s，管道坡度宜采用1%—5%，坡度过大时采用跌水井，防止管内结垢和管道冲刷造成使用寿命缩短。

参考《重庆市环境保护局关于加强重点畜禽养殖场总量减排管理的通知》（渝环〔2013〕27号）和“农村连片整治生活污水处理技术简介”，废水处理达到《畜禽养殖污染物排放标准》后，需要的还田土地数量大约为0.6-0.8亩/头；及《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（2018年1月15日）。综合考虑消纳地现状以菜地，荒地，经济作物等为主，结合丰都县土地消纳能力，本次评价按《丰都县畜牧业发展规划（2017-2020）》中0.6亩/头进行核算，因项目采取干清粪的方式，有机肥外售，不在树人镇消纳时，根据表1.9-1沼液还田折算系数为0.55，即拟建项目折算需沼液还田8457头生猪环境当量，则需要还田土地数量为5074亩。根据建设单位与丰都县大石板村村委会签订的《沼液综合利用协议》，拟建项目租用周边6000亩农田和园地用于消纳拟建项目沼液，见附件。

（4）土地消纳方案

在项目建成投产后，业主方将定期将处理后的废水用管道输送至消纳土地作为农肥施用，并且建设单位负责沼液周转池、场外沼液输送管道、田间沼液池及田间沼液输送管道的修建。业主与村委会签订的6000亩土地消纳协议，完全能够消纳拟建项目产生的养殖废水。

拟建项目在沼液消纳地共建设20座田间沼液存储池，以及25370m沼液输送管道。沼液经提升泵提升高位池，重力自流进入田间沼液池后，进入农田。场内及场外田间沼液储存池均密闭。

在具体沼液还田利用时，应结合各农作物的生长特性定量及时施肥，遇雨天或非还田期沼液则储存在沼液储存池内。厂区设置的沼液储存池容积330m3、田间沼液池容积120m3，合计容积2400m3，可储存30d的沼液，保证土地在施用沼液后有足够的时间消纳、吸收，避免过量施用造成土壤污染。详见还田情况一览表。

表8.2-2  沼液还田情况一览表

| 沼液还田量（亩） | 终端管道长度（m） | 厂内沼液储存池数量(个) | 沼液储存池容积（m3） | 田间沼液池数量(座) | 田间沼液池容积（m3/座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5074 | 25370 | 1 | 330 | 20 | 120 |

沼液消纳管道布设示意图见附图9。

因此，采取上述措施后，拟建项目经处理后的沼液用于还田施肥是可行的。

（5）技术经济分析

拟建项目养殖区内装卸台、运猪通道等均进行地表硬化，顶部设置雨棚；各沼液储存池均密闭。

对于养殖场高浓度有机废水，采用沼气发酵技术可在较低的运行成本，能有效去除大量可溶性有机物，COD去除率高，而且能杀死传染病菌，有利于养殖场的防疫。同时将沼液全部重力流还田使用，不但可以降低废水处理费用，且对废水进行了综合利用，减少因废水排放对环境的影响。养殖废水经发酵后还田，技术可靠，经济合理可行。

（6）环保要求

①沼液还田环保要求

根据重庆市农业委员会办公室关于印发《农用沼液无害化处理与利用工程技术规范（试行）》的相关环保要求：A、确定或建立相应的管理机构，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，应包括经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果和有害重金属的监测与处理；B、管道的维修养护应以设计标准为依据，要经常巡查维护，发现管道漏水、爆裂及时修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装臵，确保沼液输送通畅和设施完好、运行正常；C、建立处理、储液、暂存池等主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护办法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，闸门启闭灵活；D、沼液无害化处理与利用工程的运行管理应充分发挥工程效益，确保在设计标准条件下正常发挥作用，满足沼液肥水一体管道施肥还田的要求；E、沼液无害化处理与利用工程管理机构应安排专门人员，对沼液无害化处理与利用工程效果进行必要的监测。

②废水收集输送系统环保要求

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的相关要求：A、废水应按照工艺要求处理输送，不得有直排、直卸、撒漏情况发生，整个输送系统应保持环境整洁，无污水横流等脏乱现象，夏季场内应采取灭蝇措施；B、各种相关设施设备应保持整洁，处理设施的管道应定期清理，避免管道堵塞、粪便积存及漂浮物结痂等现象发生；C、应制定全面的运行管理、维护保养制度和安全操作规程，并建立明确的岗位责任制，各类设施、设备应按照设计的工艺要求使用。

（2）地下水环保措施

为避免废水下渗污染地下水，环评要求：

①拟建项目猪舍、沼液储存池及有机肥车间均需采取防渗结构，须满足渗透系数小于1.0×10-7cm/s，且场内各通道及装卸台周边进行地面硬化，以杜绝因防渗处理不好造成粪污渗透引起地下水污染的情况。

②沼液还田的地下水污染的防范措施：废水经厌氧发酵处理后还田利用时，先将处理好的沼液输送至场内或场外沼液储存池，暂存以便于取用，场外沼液输送管道终端设置田间沼液池，池体均采用混凝土结构，进行防渗处理。沼液还田应充分考虑当地农田和植物需求的平衡、生长周期特性以及土壤的承载能力，须经过审慎的设计和严格的管理，以杜绝施用过量或不当，废水中的有毒有害成分污染土壤，进而通过土壤渗入地下污染地下水。

③日常维护：各猪舍及粪污处理系统在建成投入运行后，必须加强维护保养，保证其正常运行，以避免因年久失修构筑物破损等情况造成废水处理不能达标，废水还田利用时各污染物浓度较高，通过缓慢渗透污染地下水的情况。

- 8.3 地下水污染防治措施

运营期严格按照以下要求进行地下水防治措施：

（1）源头控制措施

拟建项目建成后，将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、粪污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水等在厂界内收集及预处理后通过管线送全厂综合污水处理站处理；管线敷设合理化，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

（2）分区控制措施

对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。

1）污染防治区划分

根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

a)重点污染防治区

是指位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。主要包括：治污区的污水处理设施、沼液储存池、污水收集池、有机肥发酵区、危废暂存间等。

b)一般污染防治区

是指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后被及时发现和处理的区域或部位。主要包括：产生生活污水的区域、厂区道路等。

c)非污染区

指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括厂内绿化区、厂区办公楼管理区、厂区预留地等。

2）分区防渗措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定，项目养殖场采用雨污风离系统，污水管网应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

废水、粪便贮存设施、有机肥发酵区应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤污染地下水。

项目污水处理设施、沼液储存池池壁在清场夯实的基础上采用铺设HDPE膜进行防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等；

有机肥发酵区应采取有效的防雨、防渗漏措施，其上搭建雨棚，防止降雨进入，并适当绿化。防止污水渗漏对地下水造成污染。因此，拟建项目有机肥发酵区“三防”措施应严格按照以上要求执行。

做好各池体的防渗工作，应充分考虑农田作期影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入，污水不外溢。

沼液适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防治过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免沼液随雨水垂直进入地下水，造成污染。

8.4 噪声污染防治措施

（1）猪舍猪叫降噪措施

为了减少猪叫对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定平和的气氛。

（2）排气扇降噪措施

选用低噪声排气扇。在满足设计指标的前提下，应尽可能降低叶片尖端线速度，降低比声功率级，使鼓风机尽可能工作在最高效率上，以有利于提高风机效率和降低噪声，此项措施一般可降噪3～5dB(A)。

（3）有机肥生产车间降噪措施

有机肥车间混料区及发酵区位于厂房内部，厂房建筑对其产生的噪声有一定阻隔作用；在运营期加强对各项机械设备的日常维护，尽量避免因设备非正常运行而产生的噪声；对生物除臭设备配套的鼓风机和送风机设置风机房，并对风机基座进行减震处理，尽量减轻对周边环境的影响。

- 8.5 固体废物处理处置措施

拟建项目营运期固体废物主要来自于养殖区猪粪、厌氧发酵池中沼渣、病死猪只、防疫药物、员工生活垃圾等。

（1）猪粪

该项目产生的猪粪、病死猪等均属于可降解有机物质，其在自然腐烂过程中会放出大量热，产生令人恶心的臭味，并携带有病毒、病菌的传播。根据前文估算，拟建项目猪粪便产生量约为6125.64t/a。拟建项目在场区东南面建有一座配套的有机肥生产车间，猪粪采用干清粪，经干湿分离后的干粪经管道运至有机肥生产车间，生产有机肥料。猪粪在发酵过程中可以杀死其中的病原菌和寄生虫卵。生产的有机肥经装袋后对外销售，可实现废物的无害化和资源化利用。

（2）厌氧发酵池沼渣

对厌氧发酵池中的沼渣，进行定期清掏，沥干后运至有机肥生产车间与猪粪一起用于发酵有机肥。

（3）生活垃圾

项目运营期生活垃圾产生量约为8.2t/a。在场区内设置生活垃圾收运系统，对生活垃圾在场区内进行集中收集，定期运至丰都县垃圾填埋场进行卫生填埋。

（4）病死猪只

根据有关文献资料《规模化猪场猪死亡率的计算方法》（作者：李玉杰），以及类比同类型种猪养殖场：仔猪及保育猪死亡率为10%左右，死猪数量约为1万头/年，平均体重按8kg计算，约为80t/年；母猪死亡率区2%左右，死猪数量约为100只/年，平均体重按230kg 计算，约为23t/年；合计病死猪量为103t/年。养殖场按每头母猪每年生产2.2胎计算，胎盘重约2kg，则一年约产生胎盘22t。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）等的有关要求，拟建项目病死猪只及母猪分娩物设置一套畜禽养殖有机废弃物处理机无害化处理，不使用填埋井填埋，不对外服务其他养殖场病死猪。

畜禽养殖有机废弃物处理机采用“高温杀菌+生物降解”复合处理技术。“高温杀菌+生物降解”处置法是利用高温灭菌技术和生物降解技术有机结合，处理病害动物尸体组织等有机废弃物，灭杀病原微生物，避免产物、副产物二次污染和资源利用的技术方法。主要处理工艺流程：有机废弃动物尸体在处理机中按“分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥”五个步骤，将有机物成功转化为无害粉状有机肥原料；根据设计资料分三步：一是密闭状态下的杀菌处理，保证通过空气传播的细菌能够在这个阶段消灭；二是通过微生物菌的发酵降解有机质；三是高温杀毒，处理物中心温度≥140℃，压力≥0.5MPa（绝对压力），持续时间达到10个小时以上，保证病毒的彻底消灭。最终降解有机物，达到环保处理、废物循环利用的经济效果，并实现“源头减废、消除病原菌”的功效。处理过程产生的水蒸气进入自带尾气处理系统干燥，产生的恶臭气体通入负压有机肥发酵车间，残渣作为有机肥原料，因此病死猪严格落实上述措施后，对环境影响较小。

（5）废弃防疫药物

在养殖场日常防疫工作中，会产生少量废弃的防疫药物，属于危险废物，其产生量约为0.8t/a。环评要求业主单位在养殖区附近建一座封闭的废弃防疫药物临时存储间，对日常废弃的防疫药物进行临时存储，定期交由有资质的单位进行妥善处置。暂存期间严格执行《危险废物贮存污染控制标准》要求。

- 8.6 污染防治措施汇总及环保投资

拟建项目防治二次污染的环保措施汇总及环保投资估算结果详见表10.6-1。

表10.6-1    污染防治措施汇总及环保投资估算一览表

| 时期 | 类型 | 治理项目 |  | 治理措施 |  | 投资 (万元) | 预期效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气 | 施工废气及扬尘 |  | 加强管理、合理布局，加强场地洒水，挖方及时回填。 |  | 8.00 | 减少大气污染物排放量 |  |
|  | 污废水 | 施工废水 |  | 设置临时沉砂池，对废水沉淀处理后回用于施工过程。 |  | 6.00 | 上清液全部回用 |  |
|  |  | 施工期生活污水 |  | 在施工场地内设置临时防渗旱厕，施工结束后消毒并就地填埋。 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 施工期冲刷雨水 |  | 在施工场地四周设置排水沟，拦截场地外雨水，并设置沉砂池，对雨水进行简单沉淀后排入附近排水沟。 |  | 4.00 | 减少水土流失量 |  |
|  | 噪声 | 施工噪声 |  | 施工时间合理安排，施工机具合理布局，在施工场界四周设置硬质围挡。 |  | 2.00 | 减轻对周边居民的影响 |  |
|  | 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 在施工场地内设置垃圾桶，对生活垃圾集中收集后清运至垃圾填埋场，严禁随地丢弃生活垃圾。 |  | 2.00 | 卫生填埋处理 |  |
|  |  | 土石方 |  | 土石方在施工场地内合理调运，及时回填，同时尽量减轻水土流失。 |  | 6.00 | 合理调运，减少水土流失 |  |
|  | 水土 保持 | 防止水土流失 |  | 厂区周围修建排水沟、挡土墙、沉砂池。 |  | 7.00 | 水土流失得到有效控制 |  |
| 运 营期 | 废气 | 养殖区 |  | 在养殖区四周及各猪舍之间的空地上种植高大乔木，并在猪舍内施用除臭剂；设置200m环境防护距离，该范围内不得建敏感建筑物，设置喷雾水帘除臭系统。 |  | 160.00 | 区域环境空气质量达二类功能区相关标准，确保场界处大气污染物不超标，尽量减轻对周边居民点的影响 |  |
|  |  | 有机肥生产区 |  | 对有机肥生产车间混料区及发酵区进行密闭，安装风机和除臭设施，采用生物滴滤床对恶臭气体进行集中收集处理，通过15m高排气筒达标排放。 |  | 165.00 |  |  |
|  | 污废水 | 生产、生活污废水 |  | 设置厌氧发酵池，对生产废水和生活污水集中收集处理，处理后用于附近施肥；对发酵池内壁作防渗处理。 |  | 35.00 | 回用于附近田地，园地施肥，不外排 |  |
|  |  |  |  | 沼液用于附近田地，种植区施肥，配套建设20座田间沼液存储池，并相应敷设25370m沼液输送管道。 |  | 98.00 | 沼液用于周围种植区的施肥 |  |
| 运营期 | 噪声 | 猪叫噪声、排风机噪声和有机肥生产噪声 | 减少对猪只的惊扰，降低猪叫噪声；有机肥生产的机械选用低噪声设备，并加强其日常维护；利用厂房隔声；对鼓风机设置风机房；加强场区周边的绿化。 |  | 4.00 |  |  | 达标排放，确保场界处噪声不超标 |
|  | 固体 废物 | 猪粪 | 干清粪工艺，运至有机肥生产车间发酵有机肥。 |  | 56.00 |  |  | 资源化利用 |
|  |  | 病死猪只 | 无害化设备 |  | 16.00 |  |  | 无害化处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 在场区内设置垃圾收运系统对生活垃圾集中收集后运至垃圾填埋场填埋。 |  | 3.00 |  |  | 卫生填埋 |
|  |  | 废弃防疫药物 | 在猪舍附近建一座废弃药物临时存储间，对废弃药物临时存储，定期交由有资质的单位妥善处置。废弃药物临时存储间安排专人看管，地面进行防渗处理。 |  | 2.00 |  |  | 安全处置 |
|  |  | 竣工验收 | 编制竣工环境保护验收报告书 |  | 15.00 |  |  |  |
| 合计（一次性环保投资） |  |  |  |  | 592.00 |  |  |  |

- 9总量控制

- 9.1 总量控制

总量指标按《重庆市有民政府办公厅关于印发重庆进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发[2014]178号）的要求进行管理。

拟建项目产生的养殖废水和场区工作人员生活废水经厌氧发酵处理后，产生的沼液作为液态肥料全部综合利用，猪粪集中收集后用于生产有机肥，生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理，故无需申请总量指标。

- 10 环境经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，是综合评价、判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿由于污染造成的环境损失的重要依据。环境经济损益分析除了需计算用于治理、控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的经济效益和社会效益。

环境经济损益分析的主要任务是衡量建设项目环保投资及所能收到的环境保护效果，通过环保设施技术可行性和经济合理性的论证分析及评价，更合理地选择环保设施，从而促进建设项目更好地实现环境效益、经济效益与社会效益的统一。

- 10.1 环境保护投资估算

- 10.1.1 环境保护费用统计

工程环境保护费用由环境保护投资和运行费用两部分组成。

（1）环境保护投资

环保投资是与污染预防、治理和生态保护措施有关的所有工程费用的总和，但以改善环境的设施费用为主。该费用的计算公式如下：

HT=i=1mj=1nXij+k=1QAk

式中：

Xij—包括“三同时”在内用于防治污染及“三废”综合利用项目费用；

Ak—环保建设过程中的软件费用（包括设计、管理、环境影响评价等费用）；

i—“三同时”项目个数（i=1、2、3……m）；

j—“三同时”以外项目（j=1、2、3……n）；

拟建项目采取必要的工程和管理措施和手段来保证环境保护目标的实现，具体环保投资估算见表10.6-1。由表10.6-1可知，工程环保投资估算金额为592.00万元，占项目总投资（1亿元）的5.92%。

（2）运行费用

运行费用是为了充分保证环保措施的使用效率、维持其正常运行而消耗的费用，主要包括人工费、水电费、设备维护费用等。经估算，工程运行生产后，环保设施运行费用为50万元/a。

- 10.1.2 环保措施的经济效益

环境保护措施的经济效益指工程采取环境保护措施后，直接提供的产品价值。拟建项目主要由废物资源化利用取得的经济效益和企业排污所应缴纳的排污费两部分构成。

（1）废物资源化取得的经济效益

废物资源化取得的经济效益，拟建项目主要是有机肥外售获得的效益，沼液替代化肥的效益，环境保护措施的经济效益约为981.73万元。见表10.1-1。

表10.1-1   环境保护措施经济效益表

| 序号 | 废物名称 | 数 量 | 单价 | 价值（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥 | 3675.4t/a | 200元/t | 73.51 |
| 2 | 沼液 | 23556.6t/a | 3.6元/t | 8.48 |
|  | 合 计 |  |  | 81.99 |

（2）排污费

拟建项目如不采取任何环保措施，主要污染物COD、氨氮外排量分别为2265.6t/a、110.8t/a；在采取处理措施后，全部综合利用不外排。根据《关于调整排污费征收标准及有关问题的通知》（渝价〔2015〕41号）计算，每个污染物的当量收费标准设为1.4元。1kg的COD、氨氮为1当量。经计算，无环保措施时工程每年应多缴纳的排污费为332.7万元。

根据以上废物资源化取得的经济效益和无环保措施时多交纳的排污费计算表明，工程的环境保护措施直接提供的经济效益为332.7万元/a。

- 10.2 经济效益分析

根据拟建项目可研报告中的估算，拟建项目达产后年平均利润总额将达到836万元，投资利润率为8.36%。项目财务基准收益率为10%，财务净现值为168.15万元，投资回收期为10年（含建设期），具有良好的经济效益。

- 11 环境管理与环境监测

为确保丰都县树人镇种猪场项目的正常运转，使项目达到排放标准，必须制定完善的环境管理制度和全方位的监控计划。

- 11.1 环境管理

环境管理是通过各种法律法规、标准、制度的实施来实现的，其中环境影响评价制度和“三同时”制度（即环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产）、排污许可证制度是最重要的组成部分。随着经济的不断发展，环境管理也在不断深化，从局部环境扩大到区域环境管理，从分散控制到区域控制，从单一浓度控制发展到浓度与总量相结合的控制，从注重末端控制到提倡清洁工艺的源头控制，从单一的污染型环境管理发展到同时注重非污染型（生态保护、防治水土流失、景观保护等）环境管理。

11.1.1环保机构及责任

（一）环保机构

公司环境保护工作应由1名管生产的副总经理负责，主要负责解决全公司环保工作中的重大问题；公司应设环保科，配置2名环保专职人员，负责对公司内日常环保工作进行监督、环保设施的运行维护及污染源监测工作；设兼职监测分析人员1人，负责病死猪只分析及购置监测仪器设备。

（1）主管领导

掌握生产和环保工作的全面动态情况；负责审批全厂环保岗位制度、年度工作计划；指挥全厂环保工作的实施；协调厂内外各相关部门和机构间的关系。

（2）环保科

为加强环境保护管理工作，技改项目实施后的环境保护工作由专设的环保科负责，环保科的主要职责如下：

①制定全厂环保规章制度及环保岗位规章制度，检查制度落实情况；

②制定环保工作年度计划，负责组织实施；

③领导厂内环境监测工作，汇总各产污环节，环保设施运行状况，提出环保设施运行管理计划及改进建议；

④加强废气、废水处理设施监督管理，确保设备正常并高效运行。并根据污染物监测结果、设备运行指标等做好统计工作，建立污染源档案；

⑤定期向主管领导汇报环保工作，配合环保主管部门开展各项环保工作；

⑥搞好环境保护宣传和职工环保意识教育及技术培训等工作；

⑦负责组织突发事故的应急处理和善后事宜，维护好公众的利益。

（二）规章制度

公司应建立环境保护规章制度以及各项环保规章制度和管理标准，制定《“三废”及噪声管理制度》、《环保设备、设施管理制度》等。环保科应对各事业部制度执行情况实行每天不定期现场检查，每周定期审核，将检查情况进行通报，并与各业务部门绩效考核挂钩每月兑现。各业务部门也将环保制度解码到班组执行，实行内部评审和检查，将管理网络化，实现全员参与，共同管理。这些规章制度的建立，使环保工作做到有法可依、有章可循，各岗位责任得到进一步的明确，环保工作制度化、规范化，促进环保工作不断完善、改进，提高环境保护设施的运行可靠性和运行效率，进一步降低污染物的排放量。

11.2 环保管理台帐

企业需要制定相应污染物排放台账管理制度，具体要求如下：

（1）建立污染物排污台账

污染物排放台账内容包括排污单元名称、沼液还田口编号、使用的计量方式、排污口位置等基本信息；记录污染物的产生、排放台账，及有机肥销售去向台帐，并纳入厂务公开内容，及时向环境管理部门和公众公布污染物排放和环境管理情况；

（2）建立污染物日监测制度

企业应该设置专人定期对污染物排放的排污口进行监测，并记录归档。此外，还要依托社会力量实行监督性监测和检查，定期委托丰都县环境监测站对污染物排放口、厂界噪声等排放情况开展监督性监测。检查监测结果需要记录归档，并定期向公众公布。

- 11.3 环境监测

环境监测是环境管理的基础，是执行环保法规、标准，判断环境质量现状和评价环保设施处理效果的重要手段，是开展环境科学研究、防止环境破坏和污染的重要依据。监测数据是环境管理的基础数据，因而企业搞好环境监测是至关重要的。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），结合拟建项目的性质特点，拟建项目不设废水排口，环境监测主要针对项目运营期场界无组织排放的恶臭气体、点源排气筒、场界噪声及地下水进行监测。建设单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。

（1）无组织废气

监测布点：在上下风向场界处各设1个无组织监控点。

监测频率：验收监测一次，运营期每年监督性监测一次。

监测项目：臭气浓度、H2S、NH3、颗粒物。

监测机构：委托有资质机构监测。

目标：厂界无组织监控点臭气浓度、H2S和NH3满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）。

（2）有组织排放废气

监测布点：废气排气筒。

监测频率：验收监测一次，运营期每年监督性监测一次。

监测项目：废气量；臭气浓度、H2S、NH3、颗粒物排放速率及浓度。

监测机构：委托有资质机构监测。

目标：厂界无组织监控点臭气浓度、H2S和NH3满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）。

（3）场界噪声

监测方式：在厂址四周设监测点。

监测频率：验收监测一次，运营期每年监督性监测一次。

监测项目：等效A声级。

监测机构：委托有资质机构监测。

目标：场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准要求。

（4）地下水

①监测点：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），拟建项目需要对地下水环境进行跟踪监测，跟踪监测可利用上游和下游环境现状监测井。

②监测频次

结合拟建项目特性，地下水跟踪监测中频率为每年监测一次。

③监测项目

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），结合拟建项目特性，地下水水质例行监测项目为：pH、色度、总大肠菌群、菌落总数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量。

拟建项目建成后地下水环境跟踪监测计划见表9.3.3-2。

表9.3.3-2   地下水环境跟踪监测计划

| 采样点 | 监测位置 | 监测点功能 | 监测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#监测点 | 拟建项目上游 | 背景值监测点 | 2 | pH、色度、总大肠菌群、菌落总数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量. | 1次/年 |
| 2#监测点 | 拟建项目下游 | 污染扩散监测点 |  |  |  |

（5）土壤

监测方式：消纳土地。

监测频率：运营前监测一次留作本底，运营期每年监督性监测一次。

监测项目： 土壤pH、阳离子交换量、镉、汞、砷、铅、铬。

监测机构：委托有资质机构监测。

目标：满足国家土壤环境质量标准（GB 15618－1995）。

- 11.4排污口规整

根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号）要求设置排污口。

（1）废气

①所有废气排气筒应修建平台，设置监测采样口，采样口的设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJT 397－2007）要求；采样口必须设置常备电源。

②排气筒应注明以下内容：标准编号、污染源名称及型号；排放高度、出口直径；排气量、最大允许排放浓度；排放大气污染物的名称、最大允许排放量。

（2）废水

拟建项目无废水排放，不得设置废水排污口。

（3）设置标志牌要求

排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。

- 11.5污染源排放清单

- 11.5.1项目组成

拟建项目包括饲料加工车间、养殖区、有机肥车间三个部分及配套设施，项目组成详见表11.5-1。

表11.5-1   拟建项目组成表

| 分类 | 序号 | 名 称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1 | 配怀舍 | 2栋，总建设面积11200m2；每栋12排，2300套单体栏，单体栏规格为2.3m×0.65m，尾对尾设计，后走道0.65m，前走道0.85m，后进前出，全漏粪地板设计。 | / |
|  | 2 | 分娩舍 | 2栋，总建设面积10000m2；每栋10个单元，560套分娩栏，采用尾对尾设计，后进前出，后走道0.85m，前走道0.8m，栏体规格为2.4m×1.8m。 | / |
|  | 3 | 仔猪保育舍 | 2栋，总建设面积8000m2；每栋10个单元 |  |
|  | 4 | 后备隔离舍 | 1栋，总建设面积2400m2；设计60套隔离大栏，每栏养10头后备猪，共可养600头猪。 |  |
|  | 5 | 公猪舍 | 1栋，总建设面积500m2；按养殖场的公母比例按1:100设计，共50套公猪大栏，2套采精栏，大栏规格为2.4m×2.5m。 |  |
|  | 6 | 有机肥车间 | 1500m2，包括混料区、发酵区、陈化区成品仓库及配套环保设施 | 作防渗处理 |
| 辅助 工程 | 1 | 办公楼 | 2层，含办公室4间、娱乐训练室2间、内部员工宿舍20间，占地面积750 m2，建设面积为1500 m2。 | 进场人员进场前需进行消毒 |
|  | 2 | 培训楼 | 2层，含培训教室2间、接待室1间、厨房和餐厅3间、标间（对外）4间、杂物间1间、洗衣房1间、澡堂2间等，建设面积为500 m2。 |  |
|  | 3 | 消毒区 | 20m长，6m宽，采用通道式设计消毒，路面设有消毒池 |  |
|  | 4 | 传达室 | 1间，建筑面积10m2 |  |
|  | 5 | 停车场 | 1000 m2 |  |
| 公用 工程 | 1 | 水泵房间 | 1间，建筑面积25m2 |  |
|  | 2 | 配电房及备用柴油发电机房 | 各1间，建筑面积48m2 |  |
|  | 3 | 供电系统 | 依托市政供电，采用双回路电源设置保证保持不断电生产 | 不在本次评价范围内 |
|  | 4 | 供水系统 | 依托市政供水，来自白江洞水库 | 不在本次评价范围内 |
|  | 5 | 沼气系统 | 沼气系统主要包括气水分离器、脱硫塔、贮气柜、放空火炬。贮气柜总容积80m3，将沼气暂存后供场区内职工作为食堂生活燃料使用，同时设置放空火炬，位于贮气柜南侧，对利用不完的沼气进行放空点燃处置。 |  |
|  | 6 | 空气调节系统 | 夏季采用循环水帘通风降温，冬季采取辐射式电采暖设备供热 |  |
|  | 7 | 排水 | 实行雨污分流制，场地内分别设置雨水管线和污水收集管线。种猪舍粪污经收集后送至有机肥车间处理，生产有机肥外售，尿污及冲洗废水送至厌氧发酵池处理。 |  |
|  | 8 | 生活污水 | 依托现有设施收集处理后送至厌氧发酵池处理。 |  |
|  | 9 | 通风 | 各圈舍设置风机，采取全机械通风 |  |
|  | 10 | 场区围墙 | 总长约1.5km，高2m |  |
|  | 11 | 场区道路 | 厂内道路长度约2km，路幅宽4.5m | 混凝土路面 |
|  | 12 | 绿化 | 场区绿化面积2000m2 |  |
| 储运工程 | 1 | 饲料储存 | 设置料塔8个，每个料斗存料10～20t |  |
|  | 2 | 防疫药品存储 | 设置物质间储存 |  |
|  | 3 | 粪污转运 | 刮粪清粪设备系统，包括排污管件、中转池、刮粪机、漏粪板等 |  |
| 环保 工程 | 1 | 除臭系统 | 有机肥车间混料及发酵工段整体负压，恶臭气体收集后经生物滤床治理后经15m排气筒排放 |  |
|  | 3 | 清粪系统 | 采取干清粪工艺，日产日清送有机肥车间制作有机肥 |  |
|  | 4 | 厌氧处理池 | 调节池兼事故池有效容积1000m3，设计处理规模为80m3/d，混凝土建筑，顶部加盖，内壁作防渗处理。 |  |
|  | 5 | 病死猪只 | 采取无害化设备处理，经无害化设备化制后固体制作有机肥 |  |
|  | 6 | 沼液输送管道 | 共建设25370m沼液输送管道（DN50），将沼液输送至场区西南面地势较低的20座田间沼液存储池，用于项目配套消纳土地施肥。 | 环评要求建设 |
|  | 7 | 田间沼液存储池 | 共建设20座田间沼液存储池，每座容积120m3，顶部加盖，内壁作防渗处理。 | 环评要求建设 |
|  | 8 | 厂区沼液临时存储池 | 沼液输送管道破裂时临时存储沼液，有效容积330m3，作防渗处理，顶部加盖。 | 环评要求建设 |
|  | 9 | 危废暂存间 | 设置危险废物暂存间一座，占地面积为20m2 |  |

- 11.5.2主要原辅材料

主要原辅材料及消耗量见表11.5-2。

表11.5-2  主要原辅材料及消耗量一览表

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 89847.5t/a | 丰都县政府新建管网，接至厂区外，水源来源于白江洞水库（不在评价范围内） |
| 2 | 饲料 | 0.9万t/a | 外购，不在厂区加工 |
| 3 | 除臭剂 | 1.83 t/a | 主要成分包含光合菌、酵母菌、乳酸菌等多种有益微生物菌群和生物活性酶。规格为1瓶1000ml，有效活菌数200亿/ml，最大储存量200瓶。使用方法：1kg除臭剂加水稀释100倍后使用喷雾器对圈舍地面、排水沟、堆粪棚、污水处理区域等进行喷洒，可减少蚊蝇、有害细菌的滋生以及消除环境的恶臭味。 |
| 4 | 脱硫剂 | 0.25t/a | 氧化铁，为粒状；袋装，25kg/袋 |
| 5 | 消毒剂 | 0.2t/a | 含戊二醛或复合酚喷雾。液体1L/瓶，最大储存量50瓶。 |
| 6 | 各类防疫药品 | 约15000头份 | 猪瘟疫苗、猪口蹄疫疫苗；分别按母猪2 次/a、3 次/a 计 |
| 8 | 电 | 200万kwh | 丰都县电网（不在评价范围内） |

- 11.5.3主要环境保护措施

主要环境保护措施见表11.5-3。

表11.5-3   主要环境保护措施

| 废气 | 养殖区 |  | 在养殖区四周及各猪舍之间的空地上种植高大乔木，并在猪舍内施用除臭剂；设置200m环境防护距离，该范围内不得建敏感建筑物，设置喷雾水帘除臭系统。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有机肥生产区 |  | 对有机肥生产车间混料区及发酵区进行密闭，安装风机和除臭设施，采用生物滴滤床对恶臭气体进行集中收集处理，通过15m高排气筒达标排放。 |
| 沼液 | 生产、生活污废水 |  | 设置厌氧发酵池，对生产废水和生活污水集中收集处理，处理后用于附近施肥；对发酵池内壁作防渗处理。 |
|  |  |  | 沼液用于附近田地，园地施肥，配套建设6座田间沼液存储池，并相应敷设3900m沼液输送管道。 |
| 噪声 | 猪叫噪声、排风机噪声、饲料加工和有机肥生产噪声 | 减少对猪只的惊扰，降低猪叫噪声；饲料粉碎机和有机肥生产的机械选用低噪声设备，并加强其日常维护；利用厂房隔声；对鼓风机设置风机房；加强场区周边的绿化。 |  |
| 固体 废物 | 猪粪 | 干清粪工艺，运至有机肥生产车间发酵有机肥。 |  |
|  | 病死猪只 | 无害化设备 |  |
|  | 生活垃圾 | 在场区内设置垃圾收运系统对生活垃圾集中收集后运至垃圾填埋场填埋。 |  |
|  | 废弃防疫药物 | 在猪舍附近建一座废弃药物临时存储间，对废弃药物临时存储，定期交由有资质的单位妥善处置。废弃药物临时存储间安排专人看管，地面进行防渗处理。 |  |

- 11.5.4污染源排放清单

拟建项目污染源排放清单见表11.5-4至11.5-6。

表11.5-4  污染源排放清单（废气）

| 污染源 | 排放标准及标准号 | 污染因子 | 速率/浓度限值（mg/m3） | 拟建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排气筒高度（m） | 排放速率（kg/h） | 排放总量（t/a） |
| 有机肥车间恶臭气体 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准 | H2S | 0.33kg/h | 15（1#） | / | 0.063 |
|  |  | NH3 | 4.9kg/h |  | / | 0.0028 |
| 无组织排放废气 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准 | H2S | 0.06 | / | / | 0.4668 |
|  |  | NH3 | 1.5 |  | / | 0.0393 |
|  |  | 臭气浓度 | 70 （无量纲） |  | / | / |

表11.5-5   污染源排放清单（噪声）

| 排放标准及标准号 | 最大允许排放值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间（dB) | 夜间（dB) |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 60 | 50 | 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |

表11.5-6   污染源排放清单（固体废物）

| 固体废物名称和种类 | 产生量（t/a） | 处置方式及数量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方式 | 数量 | 占总量% |
| 猪粪 | 6125.64 | 制作有机肥外售 | 6125.64 | 100 |
| 沼渣 | 30 | 制作有机肥外售 | 30 | 100 |
| 病死猪及胎盘 | 125 | 无害化设备处理后，制作有机肥 | 125 | 100 |
| 废弃防疫药物 | 0.8 | 交有资质单位处置 | 0.8 | 100 |
| 生活垃圾 | 8.2 | 交环卫部门 | 8.2 | 100 |
| 废弃包装材料 | 0.6 | 厂家回收处理 | 0.6 | 100 |
| 废弃脱硫剂 | 0.25 | 厂家回收处理 | 0.25 | 100 |

- 11.6项目竣工环境保护验收内容

拟建项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，环保设施“三同时”验收一览表见表11.6-1。

表11.6-1   拟建项目竣工环境保护验收内容及要求一览表

| 验收项目 | 污染源 | 环保设施（措施） | 验收监测点 | 验收内容 | 验收要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 养殖区、厌氧发酵池、有机肥车间组组织面源 | 猪舍内施用除臭剂，对猪粪进行及时清扫运至有机肥车间，在养殖区四周及各猪舍间种植高大乔木，设置喷雾水帘除臭装置；厌氧发酵池和田间沼液存储池采用井盖密封；有机肥车间设备密封，进料口设置废气收集装置 | 厂界无组织监控点 | 臭气浓度 | 70（无量纲） |  |
|  |  |  |  | H2S | 0.06mg/m3 |  |
|  |  |  |  | NH3 | 1.50mg/m3 |  |
|  |  |  |  | NO2 |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 |  |  |
|  |  |  |  | 烟气黑度 |  |  |
|  | 有机肥生产车间 | 有机肥车间混料区及发酵区负压，恶臭气体收集后经生物滤床治理后经15m排气筒排放 | 排气筒排气口 | 臭气浓度 | 2000（无量纲） |  |
|  |  |  |  | H2S | 0.33kg/h |  |
|  |  |  |  | NH3 | 4.90kg/h |  |
| 废水 | 生产、生活污废水 | 事故池兼调节池1000m3，设计处理规模为80m3/d，并配套建设20座田间沼液储存池，敷设25370m沼液输送管，沼液用于附近种植区的施肥系统，污废水不外排。对养殖区和有机肥生产区地面及池体进行严格防渗处理。 | 污水处理系统及沼液还田系统 | 厌氧发酵池的处理规模需满足拟建项目污水处理需求；污废水不得外排，不得设置排污口，经处理后全部用于附近种植区的施肥农用。 |  |  |
| 噪声 | 有机肥生产车间机械设备噪声、猪叫声、排风扇噪声、风机噪声 | 优先选用低噪声设备，对各机械设备采用基座减震，并加强日常管理和维护；利用车间厂房隔声降噪；对风机设置风机房；减少对猪舍猪只的惊扰。 | 厂界 | 厂界设置围墙 |  |  |
|  |  |  | 厂界噪声 | 厂界噪声限值 |  | 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) |
| 固体废物 | 养殖区猪粪及沼渣 | 对养殖区猪粪采用刮板干清粪方式，粪便运至有机肥生产车间用于生产有机肥。 | 清粪机 | 干清粪工艺、日产日清，减少在猪舍内堆积时间，有机肥外售情况台帐 |  |  |
|  | 病死猪及胎盘 | 无害化设备 |  | 无害化设备处理后，制作有机肥 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后交由环卫部门统一处置 | 垃圾收集点 | 有生活垃圾收集及暂存装置，并及时清运 |  |  |
|  | 废弃防疫药物 | 定期交由有资质的单位妥善处置 |  | 防扬散、防流失、防渗漏，转移联单 |  |  |
|  | 废弃包装材料 | 厂家回收处理 |  |  |  |  |
|  | 废弃脱硫剂 | 厂家回收处理 |  |  |  |  |
| 环境管理 | 配专职环保人员1-2名，建立厂区环境管理制度。 |  |  |  |  |  |

- 12 结论与建议

- 12.1 结论

- 12.1.1 项目概况

拟建项目总投资1亿元。建设地址位于丰都县树人镇大石板村三社。总占地约270亩，年存栏种猪5000头，后备猪600头，公猪50头，年出栏63天保育仔猪10万头（以每头母猪年出栏20头猪仔计算），场内不进行商品猪养殖，委托农户代养。

12.1.2 项目与相关政策、规划的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的规定，“一、农林类”之“5.畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”为鼓励性产业。 拟建项目为种猪规模化养殖，属于上述鼓励类产业。

拟建项目采用干清粪工艺，猪粪和粪渣全部发酵成有机肥料；污水采用厌氧消化处理和浇灌系统，用于还田，不外排，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）和《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）等相关规定。拟建项目在场区内配套建设了有机肥生产车间，对养殖场产生的粪便用于生产有机肥，实现了废弃物的资源化利用，同时最大程度减轻了粪污的污染。拟建项目选址较合理，属于适养区，不位于禁养区和限养区内，评价范围内不涉及重要生态功能区和集中居民区以及其它敏感区域。根据分析，拟建项目与符合《丰都县畜牧业发展规划（2017-2020）》及《丰都县畜牧业发展规划（2017-2020）环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。

- 12.1.3 项目所在区域环境概况

（1）项目所处环境功能区

区域环境空气属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区；声环境属《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区；池溪河为Ⅲ类水域，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，丰都属于II1-2三峡库区（腹地）水体保护－水土保持生态功能区。。

（2）环境质量现状及生态环境现状

根据2017年《重庆市环境状况公报》中的数据和结论，2017年重庆市丰都县环境空气中可吸入二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）和颗粒物（PM10）浓度均达到国家环境空气质量二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标0.4倍，项目所在评价区域为不达标区。NH3和H2S的一次浓度值分别小于0.20mg/m3和0.01mg/m3的限值要求；声环境监测点昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准；项目距池溪河约950m，池溪河符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求；除氨氮外，其余污染因子的浓度满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，本次实测的3个地下水监测点中氨氮均超标，超标倍数为0.94～1.54倍，根据区域调查及地下水监测结果分析，耗氧量不超标，仅氨氮超标，因此可知区域污染源较少，氨氮超标主要为农业面源污染引起；拟建项目厂址周边柠檬、果蔬种植区较多，过度使用化肥易造成氨氮超标，项目建成后，将为周围种植区提供沼液及有机肥，可减少农业化肥使用，因此评价认为拟建项目实施后，可减少化肥施用量，从而减少地下水中氨氮的污染。

（3）环境敏感目标

根据现场调查，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地等敏感区域，占地范围内无珍稀野生动植物分布；项目评价范围内无地表水分布，无饮用水源取水口，不涉及生态保护红线范围，位于适养区。拟建项目的环境敏感点主要为厂址周边的分散居民。

- 12.1.4 施工期环境影响及污染防治措施

项目施工过程中，将产生污废水、大气污染物和噪声及少量的施工废物。因此，施工期应采取相应的环境保护措施，尽量将生态环境影响降至最低。

（1）水环境影响及污染防治措施

在施工场地内设置临时防渗旱厕，施工人员产生的少量生活污水经旱厕收集后用于附近农田施肥，不外排；施工废水主要为施工机具清洗废水，对其进行集中收集经沉砂、隔油处理后回用于施工过程，不外排。

另外，在雨季，雨水对施工场地冲刷后由排洪沟汇入附近河流，将产生一定的污染，主要污染物为SS。针对场地的冲刷雨水，环评要求施工过程中在施工场地上游设置截水沟，拦截场地外雨水，下游设置排水沟排导场地内雨水，场地雨水经沉沙凼沉淀后方可排入泄洪沟；在降水来临前用防雨布遮盖散装建筑材料，减少材料冲刷雨水的产生量。

（2）环境空气影响及污染防治措施

施工期环境空气污染物主要是施工机械设备燃油排放的CO、NOx，水泥、土石方和建筑材料运输和装卸时产生的扬尘。

项目施工阶段，将会对周围居民住宅等敏感点造成一定影响。针对这些影响采取的主要防治措施为：对未硬化的地面及时洒水防尘，按施工方案对地面及时进行绿化和硬化；加强土石方开挖、回填及运输的管理，并采用湿式作业，对施工场地及施工道路定期洒水（特别是旱季），运输车辆驶出场地要认真清理，严禁带泥上路；在施工场地四周设置围挡。

在采取以上污染防治措施后，施工期对环境空气的影响可降到最小程度，环境可接受。

（3）声环境影响及污染防治措施

施工期主要声源为动力设备、运输车辆等，在施工过程中将会对周边居民点造成一定程度的影响。且施工运输过程中产生的交通噪声将会对道路沿线居民点造成一定的影响。

为减轻施工过程对周围环境的不利影响，项目施工过程中，在满足施工工艺需要的前提下，应尽量选择低噪先进的设备，控制使用高噪设备，合理安排施工机具的使用时间和布局情况。禁止高噪声施工设备夜间施工。若需夜间施工，应提前报丰都县环境保护局备案并张贴告示。

（4）固体废物影响分析及处置措施

拟建项目依托在建标准厂房，并且在标准厂房用地范围内进行建设，因为不涉及平场等问题，施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

拟建项目平场作业部分已完成，剩余工程土石方可在场区内实现挖填方平衡，无多余的土石方产生。但土石方在场区内调运过程中应做好水土保持、表土保护和后续啊绿化利用工作及防尘措施。

建筑垃圾包括废弃建材(如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等)以及设备安装过程中产生的废包装材料等，属于一般固体废物，送市政指定渣场处置。

采取以上污染防治措施后，施工期固体废物对环境的影响较小。

（5）生态影响及生态保护措施

拟建项目依托在建标准厂房，并且在标准厂房用地范围内进行建设，因为不涉及平场等问题，拟建项目施工期生态影响主要表现在工程建设期造成水土流失。

施工结束后，必须对施工影响区域进行植被恢复，场区的绿化率达到设计要求，并对道路和裸露地面进行硬化。

施工期间应严格控制项目施工用地范围，减少材料堆放、施工人员对周边区域的扰动破坏。及时完善场区雨水设施，防止地表径流在建设期对场地造成冲刷侵蚀。对场区的可绿化面积尽早完成植被绿化和恢复，增加地表覆盖防护，减少水土流失发生。

采取以上污染防治措施后，施工期生态环境的影响较小。

- 12.1.5 运营期环境影响及污染防治措施

（1）地表水环境

拟建项目运营期污废水主要包括猪尿、猪舍冲洗废水以及员工生活污水，污水产生量为64.5m3/d，污废水有机物浓度高、悬浮物多、氨氮含量高、臭味大，污染物主要包括BOD5、COD、SS、氨氮、粪大肠菌群等，属于高浓度有机废水。

拟建项目在场区内建设一座厌氧发酵池，对污废水进行集中收集处理。调节池1000 m3，设计处理能力为80m3/d，满足养殖场污废水的处理需求。处理后产生的沼液作为肥料用于项目场区内和周边种植区的施肥。周边种植区面积满足拟建项目沼液消纳所需的面积。另外，拟建项目配套建设20座田间沼液存储池和25370m沼液输送管道还田设施，确保沼液还田的措施可行可靠。采取上述措施后，拟建项目运营期对区域地表水环境影响小。

（2）环境空气

拟建项目所产生的废气主要为猪舍、有机肥生产车间和厌氧发酵池产生的恶臭气体。其中，恶臭气体为拟建项目的主要大气污染物，主要为氨、硫化氢和臭气浓度等。

养殖区猪舍内产生的恶臭气体为无组织排放，根据预测结果，H2S和NH3的场界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，对区域环境影响较小。针对养殖区的恶臭影响，拟建项目设置200m环境防护距离，该区域以猪舍及有机肥车间边界作为起点，建设控制范围内不得新建学校、医院、机关、科研机构和集中居住区等敏感建筑物。

有机肥生产车间混料区、发酵区采用负压，恶臭气体收集后经生物滤处理后，通过15m高排气筒达标排放。该工艺的恶臭气体去除率可达85%。

拟建项目厌氧发酵池中将产生恶臭气体，但由于厌氧发酵池一般情况下为埋地处理，仅有少量恶臭气体逸出，因此，其恶臭气体排放量较小，对区域环境影响较小。

（3）噪声

拟建项目运营期主要噪声源包括：猪舍排气风机噪声、猪叫声、有机肥生产车间各种机械设备噪声及污水处理站水泵噪声等。

根据预测，营运期间厂区的噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。同时，项目运营期其周边最近的环境敏感点叠加背景值后，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。因此，拟建项目噪声源对周边敏感点影响较小，不会改变当地声环境功能，环境可接受。

（4）地下水环境

拟建项目猪舍的地基、有机肥生产车间的场地均采用水泥对地面进行硬化防渗，并定期冲洗，废水集中收集处理，对厌氧发酵池内壁进行严格防渗处理，不会导致地下水污染。

（5）固体废物

拟建项目运营期固体废物主要来自于养殖场猪粪、厌氧发酵池中沼渣、病死猪只、防疫药物、员工生活垃圾等。

运营期猪粪产生量为6125.64t/a。猪粪便采用清粪机干清粪，干湿分离后的干粪经管道送至有机肥生产车间生产有机肥。对厌氧发酵池中的沼渣，进行定期清掏并沥干后，运至有机肥生产车间用于堆肥。

运营期生活垃圾产生量为8.2t/a。对生活垃圾在场区内进行集中收集，定期运至丰都县垃圾填埋场进行卫生填埋。

另外，在养殖场日常防疫工作中，会产生少量废弃的防疫药物，属于危险废物，其产生量约为0.8t/a，需交由有资质的单位进行妥善处置。

在采取上述措施后，预计拟建项目产生的固体废物对区域环境的影响较小。

- 12.1.6 污染物排放总量控制

拟建项目产生的养殖废水和场区工作人员生活废水经厌氧发酵处理后，产生的沼液作为液态肥料全部还田农用，猪粪集中收集后用于生产有机肥，生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理，故无需申请总量指标。

- 12.1.7 环境管理与监测计划

（1）环境管理与监测

设立环境保护专门机构，安排中级技术职务以上的专职或兼职环保人员1～2 名。贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定针对性环境保护制度和细则；贯彻落实建设项目的“三同时”政策，切实按照环评要求予以实施，以确保环保设施的建设，使工程环境保护达到预期效果。

建设单位可根据自身监测能力自行开展监测，也可委托具有相关资质的监测机构来完成监测。自身从事监测的人员必须经培训合格后，才能开展监测分析工作。。

（2）竣工验收

工程建成投产后，建设单位应按照国家和重庆市《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定，及时开展自主竣工环保验收。

12.1.8公众参与意见采纳情况

- 12.1.9综合评价结论

丰都县树人镇种猪场项目符合产业政策和相关规划，满足循环经济和清洁生产要求。项目采用先进、成熟的生产工艺设备，实现污染全过程控制。各类污染源和污染物采取严格有效的治理措施后，可达标排放，并对废物进行了资源化利用。工程建成后对环境的影响较小，仍可满足环境功能区划要求。因此，从环境保护角度，拟建项目建设可行。

- 12.2 建议

优先聘用因拟建项目征地而失去土地的村民，使其生活来源得到保障。